SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE

3/2008. (IV. 1.) rendelete

a közterületek bontás utáni helyreállításáról

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1990. évi LXV. tv. 16. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tv. végrehajtására kiadott 30/1988. (IV.21.) MT. rendelet, az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984. (XII.21.) KM. rendelet, valamint a közutak igazgatásáról szóló 19/1994. (V.31.) KHVM. rendelet rendelkezéseinek figyelembevételével az alábbi önkormányzati rendeletet alkotja:

I.

Általános rendelkezések

1. §

(1) A rendelet területi hatálya Szombathely város közigazgatási területén található, önkormányzati tulajdonban álló közút, kerékpárút, járda, útpadka, útárok, zöldsáv, parkoló, zöldterület megnevezésű ingatlanokra, valamint önkormányzati tulajdonú magánutakra (továbbiakban együtt közterület) terjed ki.

(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed mindazon természetes és jogi személyekre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságokra, és szervezetekre, (a továbbiakban: igénybevevő) akik a közterületet

a.)	fel kívánják bontani, annak területén, az alatt vagy felett építményt, vagy létesítményt kívánnak elhelyezni, illetve a közút területét nem közlekedési célra kívánják igénybe venni;

b.)	a közterületet építési forgalom elvezetése érdekében az általánostól jóval nagyobb terheléssel használják;

a továbbiakban együtt: bontás céljából történő igénybevétel.

(3)	Ha a közterület bontás céljából történő igénybevétele esetén a beruházó és a kivitelező személye elválik egymástól, a rendelet vonatkozó rendelkezéseit értelemszerűen kell alkalmazni az igénybevevőre.

II.

A közterületek bontásának előkészítése

2. §

A közterületek bontás céljából történő igénybevételének koordinálása érdekében a gazdálkodó szervezetek kötelesek minden év március 31. napjáig negyedéves ütemezéssel az önkormányzatot írásban tájékoztatni a rendelet hatálya alá tartozó közterületeket érintő út-, járda- és közműhálózat-fejlesztési, illetve korszerűsítési terveiről.

A közterületbontás feltételei

3. §

(1) A közterületet felbontani, bontás céljára igénybe venni, csak a kezelő hozzájárulásának birtokában és az abban előírtak szerint szabad, kivéve, ha az élet- és vagyonvédelem, vagy halasztást nem tűrő hiba elhárítása érdekében azonnali bontás szükséges. Azonnali bontás szükségessége esetében a bontást 24 órán belül, munkaszüneti napon az azt követő első munkanapon írásban be kell jelenteni. A bejelentésben közölni kell a helyreállítás várható időpontját, és mellékelni kell a hely beazonosíthatóságára vonatkozó dokumentumokat.

(2)	A kezelői hozzájárulás iránti kérelmet, a közterület bontásához, az igénybevétel előtt 30 nappal - lehetőség szerint - az 1. sz. melléklet szerinti formanyomtatványon kell  megkérni.

(3)	A közút, közterület bontás céljából történő igénybevételéért az igénybevett napok és az igénybevett terület alapján a rendelet 2. számú mellékletében megállapított díjat kell fizetni. Az egy igénybevétel alkalmával fizetendő díj nem lehet kevesebb a rendelet 2. számú mellékletében megjelölt minimális igénybevételi díjnál. A befolyt díjak a közútkezelő költségvetésében az út-, hídfenntartás tételbe kerülnek.

(4)	Amennyiben a kezelői hozzájárulásban meghatározott befejezési határidőt az engedélyes nem tartja be, a rendelet 2. sz. mellékletben meghatározott igénybevételi díj 10-szeresét köteles megfizetni a hozzájárulásban meghatározott befejezési határidőtől a tényleges befejezési határidőig minden naptári napra. A tényleges befejezési határidő e rendelet alkalmazásában az a nap, amikor a közterület kezelője a közterületet jegyzőkönyv keretében, a hozzájárulásban meghatározott műszaki színvonalon átveszi.

(5)	Amennyiben kezelői hozzájárulás nélkül kerül a közterület felbontásra, úgy az igénybevételi díj mértéke jelen rendelet 2. sz. mellékletében meghatározott igénybevételi díj 20-szorosa. Kezelői hozzájárulás nélküli igénybevétel alkalmával fizetendő díj nem lehet kevesebb a rendelet 2. számú mellékletében megjelölt minimális igénybevételi díj 20-szorosánál.

(6)	Az Önkormányzat finanszírozásában megvalósuló közműberuházások esetében díjfizetési kötelezettséget nem kell megállapítani.

(7)	Amennyiben nem a formanyomtatvány kitöltésével kerül sor a kezelői hozzájárulás iránti kérelem benyújtására, úgy a kérelemnek az 1. sz. melléklettel azonos tartalommal kell rendelkeznie.

4. §

(1) November 15. és február 28. közötti időszakban közterületet felbontani kizárólag üzemzavar elhárítása céljából a közútkezelő hozzájárulásával lehet.

(2)	A november 15. és február 28. közötti időszakban jogerős építési engedéllyel rendelkező ingatlan közmű bekötővezeték létesítés érdekében történő munkavégzéshez is adható hozzájárulás. Ebben az esetben a burkolt felületek ideiglenes helyreállítását az Önkormányzattal az út-híd fenntartásra szerződésben álló szervezettel kell elvégeztetni. A végleges helyreállítást a kérelmező legkésőbb március 30-ig köteles elvégeztetni.

(3)	Az új burkolat elkészültétől számított 5 éven belül burkolatot felbontani kizárólag üzemzavar elhárítása céljából a kezelő hozzájárulásával lehet.

(4)	A város lakott területén bontási munkálatok 2200 órától reggel 0600 óráig nem végezhetők. Kivételek azok a rendkívüli munkák, amelyek végzését közérdekből a nappali órákig elhalasztani nem lehet.

5. §

Újabb közterület-bontási hozzájárulás kiadása megtagadható:

a)	ha a kivitelező a közút kezelője részéről felszólítást kapott valamely korábbi, vagy jelenleg folyamatban lévő munkája helyreállítására, ismételt helyreállítására, javítására, a munkaterület biztosítására vagy egyéb hiányosságának pótlására vonatkozóan, mindaddig, míg a felszólításban előírtakat maradéktalanul nem teljesíti;

b)	ha a kivitelező hozzájárulás nélkül veszi igénybe a közterületet, mindaddig, míg az engedély nélküli közterület-használat fennáll.

6. §

(1) Amennyiben az igénybevevő olyan mértékű közterületbontáshoz kér hozzájárulást, amely munkát valamely ok miatt szakaszolni kell, a hozzájárulást szakaszolva kell megadni.

(2) Indokolt esetben a hozzájárulásban két határidőt kell megállapítani:

a./ az ideiglenes helyreállítás határidejét,

b./ a végleges helyreállítás határidejét.

(3) Amennyiben a hozzájárulásban foglalt határidő lejárt, a munkavégzés engedély nélkülinek minősül, kivéve, ha a határidőt - még az annak lejárta előtt benyújtott kérelem alapján - meghosszabbítják.

(4)	A kezelő forgalombiztonsági okokból előírhatja a közterület azonnali helyreállítását is.

(5)	A kezelő műszakilag indokolt esetben a közművezeték építését csak átfúrással (átsajtolással) engedélyezi.

(6)	Az aszfaltbeton és az öntött aszfalt szerkezetű közterület burkolatok bontása során a technológiai előírásokat be kell tartani. A bontott anyagot elhelyezni csak az erre engedéllyel rendelkező telephelyen lehet.

7. §

# A közművek zöldterületen való elhelyezésének külön szabályai

(1)	A közutak és a járdák közötti zöldsávban (továbbiakban: zöldsáv) - a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - közművezeték nem építhető.

(2)	Amennyiben a tervezett közművezeték a műszaki szabványok betartása miatt a zöldsávban helyezhető el, a kérelem elbírálásához előzetesen a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság véleményét be kell szerezni.

(3)	Közművezeték csak az ágazati szabványban előírt, növénytelepítés tengelyétől mért 1,0 – 2,0 m-es védőtávolságra helyezhető el (amennyiben az adottságok megfelelőek).

(4)	Amennyiben a zöldsávban nincs telepített növény, úgy a közművezeték elhelyezését a kérelmező mintakeresztszelvényben köteles ábrázolni és a városi kertész szakvéleményét csatolni kell annak érdekében, hogy a tervezett vezeték mellett növényzet telepíthető legyen a védőtávolságok betartásával.

(5) Meglévő játszótér, park területén, illetve a rendezési terv szerint ilyen célra szánt területen kizárólag a játszótér, park ellátását szolgáló közművek helyezhetők el. A közművezeték rekonstrukció során meg kell oldani a meglévő közüzemi hálózat játszótér, park területén kívüli elhelyezését. Az elhelyezésre vonatkozó kérelem elbírálásához előzetesen a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság véleményét be kell szerezni.

(6) Egyéb zöldterületben közművezeték csak a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság előzetes hozzájárulásával helyezhető el. E területekből közművek elhelyezésére legfeljebb 3 m széles sáv használható fel.

(7)	Amennyiben a tervezési területen fák találhatók, a létesítendő közmű védőtávolságának meghatározásához a beruházónak be kell szereznie a városi kertész szakvéleményét, melyet a tervek mellé csatolni kell.

(8) Zöldsávban lévő vezetékcsere (rekonstrukció) esetén az eredeti nyomvonal felhasználható.

(9)	A zöldterületek és zöldfelületek igénybevételére vonatkozó kérelem benyújtását megelőzően az igénybevevő köteles:

a./	arra jogosult szakvállalkozóval zöldleltárt (a helyreállítási, áttelepítési, pótlási, elszállítási kötelezettségek) készíttetni és azt a városi kertészhez jóváhagyásra benyújtani,

b./	vagy a zöldterület helyreállítását az igénybevett terület parkfenntartójától megrendelni és a visszaigazolt megrendelő másolati példányát a kérelem mellékleteként benyújtani.

c./	amennyiben nincs telepített növény, úgy a közművezeték elhelyezését mintakeresztszelvényben ábrázolni és a városi kertész szakvéleményét csatolni annak érdekében, hogy a tervezett vezeték mellett növényzet telepíthető legyen a védőtávolságok betartásával.

A közterület helyreállítása

8. §

(1)	A közterület helyreállítását csak a hozzájárulásban meghatározott és arra jogosultsággal rendelkező kivitelező végezheti, aki a földvisszatöltéstől a burkolatépítésig teljes körű felelősséggel tartozik.

(2)	A munkaárokba szerves anyagot, építési törmeléket, szemetet visszatölteni nem szabad. A munkaárok csak földdel, vagy az előírt anyaggal tölthető fel, és a visszatöltött anyagot a vonatkozó szabványok szerint kell tömöríteni, az ezt igazoló bizonylatokat az önkormányzathoz be kell nyújtani a műszaki átadás-átvételi eljáráson. Indokolt esetben talajcserét kell végezni.

(3) A városközpontban a téli hónapokban üzemzavar elhárítás érdekében végzett közműépítés esetén a szabvány szerinti tömörítés biztosítása érdekében minden esetben teljes talajcserét kell alkalmazni. Az így visszatöltött munkaárokra ideiglenes burkolatot kell elhelyezni.

9. §

(1)	A helyreállítást a felbontottal legalább azonos teherbírású és minőségű pályaszerkezet építésével kell végezni. Ennek során a forgalmi terhelésnek megfelelő pályaszerkezetet kell kiépíteni, amelynek előírását a közútkezelő a vonatkozó műszaki előírás alapján minden esetben tételesen írja ki. A közutak, gyalogjárdák, kerékpárutak, gyalog- és kerékpárutak nyomvonalas helyreállítását rétegenként szélesedő átlapolással kell elvégezni.

(2)	Közút, járda, gyalogút vagy kerékpárút teljes körű átépítését, vagy a pályaszerkezetet is érintő felújítását követő 5 éven belül a közterület felbontásához kezelői hozzájárulás nem adható. Amennyiben a közterület felbontásának szükségességét előidéző helyzet kezelésére más műszaki megoldás nincs, a közterület bontás céljából történő igénybevételét kezdeményezőnek az új út, járda és kerékpárút teljes területének aszfaltszőnyeggel való ellátása költségét vállalnia kell és a közterület helyreállítására vonatkozóan az Önkormányzattal – a kezelői hozzájárulás kiadása előtt – megállapodást kell kötnie. A megállapodásban foglaltaknak megfelelően az utat, járdát, gyalogutat vagy kerékpárutat teljes szélességében és teljes pályaszerkezetben újra kell építeni:

a./	csomópont esetén a közút, közterület közlekedési szabályozási szélessége által határolt területen kell elvégezni a helyreállítást teljes szélességében és teljes pályaszerkezetben

b./	folyó pálya esetén a helyreállítást a megbontott nyomvonaltól számított 10-10 m hosszban, az érintett forgalmi sáv teljes szélességében és teljes pályaszerkezetben kell elvégezni. A közúti csomópont közelébe kerülő bontás helyreállításának térmértékét a közútkezelő határozza meg.

c./	Amennyiben a közút, járda, gyalogút vagy kerékpárút két vagy több keresztirányú nyomvonallal felbontásra kerül, akkor az utat, járdát, gyalogutat vagy kerékpárutat az a./ és b./ pontokban megjelölt szakaszok teljes szélességében és teljes pályaszerkezetben újra kell építeni.

d./	Amennyiben egy adott ingatlan közmű bekötővezeték létesítése, rekonstrukciója nem egyidőben valósul meg, és a közút, járda vagy kerékpárút ismételten keresztirányú nyomvonallal felbontásra kerül, akkor az utat, járdát, gyalogutat vagy kerékpárutat a két szélső bontás között teljes szélességében és teljes pályaszerkezetben újra kell építeni.

10. §

(1) Ha 5 évnél régebbi burkolatú út, járda, gyalogút vagy kerékpárút kerül nyomvonalas felbontásra, akkor a felbontott út, járda, gyalogút vagy kerékpárút kopórétegét teljes szélességben kell újraépíteni, szükség esetén a szegélyt meg kell emelni, vagy a meglévő kopóréteget le kell marni az új kopóréteg építése előtt az alábbiak szerint:

a./ gyalogjárda, gyalogút, kerékpárút esetén a kopóréteget (vagy szükség esetén a pályaszerkezetet, valamint a szegélykövet) teljes szélességben újra kell építeni,

b./ út esetén:

- nagyforgalmú aszfaltbeton burkolatnál nyomvonalas helyreállítást kell elvégeztetni rétegenként szélesedő átlapolással és teljes szélességben 4 cm vastag burkolaterősítést kell kiviteleztetni AB-11/F típusú aszfaltbetonból;

-	kis- és közepes forgalmú aszfaltbeton burkolatnál nyomvonalas helyreállítást kell elvégeztetni rétegenként szélesedő átlapolással és teljes szélességben két rétegű kevert emulziós záróréteget kell kiviteleztetni;

-	utántömörödő itatott makadám vagy portalanított makadám burkolatoknál nyomvonalas helyreállítás után teljes szélességben két rétegű kevert emulziós záróréteget kell készítetni.

(2)	Amennyiben 5 évnél régebbi burkolatú út, járda vagy kerékpárút két vagy több keresztirányú nyomvonallal felbontásra kerül, illetve egy adott ingatlan közmű bekötővezeték létesítése, rekonstrukciója nem egyidőben valósul meg, akkor nyomvonalas helyreállítás után az út, járda vagy kerékpárút burkolatát telekhosszban vagy a két bontás között teljes szélességben kell helyreállítani, a járdát, kerékpárutat pedig fel kell bontani vagy le kell marni és újra kell építeni.

(3)	A járda, gyalogút vagy kerékpárút teljes szélességű helyreállítási kötelezettség előírásától – erre irányuló külön megállapodás megkötése esetében – el lehet tekinteni, ha a kérelmező az úttest felbontásával járó munkálatokat kíván végezni, és vállalja, hogy a felbontással érintett járda, gyalogút vagy kerékpárút két szélső bontás közötti kopóréteg teljes szélességű újraépítésének megfelelő térmértékű felújítást a saját költségén – a megállapodásban foglaltak szerint – elvégez. A jelen bekezdés szerinti megállapodás megkötésére a polgármester jogosult. A kérelmező által elvégzendő munkálatok műszaki tartalmát, helyét a megállapodásban kell meghatározni.

11. §

(1)	A burkolatbontásokat úgy kell elvégeztetni, hogy a bontással nem érintett részek károsodást ne szenvedjenek.

- A burkolat bontását hengerelt vagy öntött aszfalt, továbbá beton burkolat esetén gyémánt vágókoronggal függőleges élekkel kell elvégezni.

- Makadám rendszerű burkolatoknál egyéb bontószerszámmal is el lehet végezni (bontókalapács, csákány, stb.) a bontást, azonban minden esetben törekedni kell az egyenes vonalakkal határolt szabályos idomok kijelölésére.

(2)	Foltos vagy nyomvonalas helyreállítás esetén a régi és az új aszfalt közti csatlakozási pontoknál a hézagkiöntést a hézag felbővítésével, tisztításával, a felületek felmelegítésével és modifikált bitumenes hézagkiöntéssel kell elvégezni.

(3)	Az újjáépítés esetén a teljes pályaszerkezetet minősíteni kell. A minősítéshez szükséges méréseket 200 útfolyóméterenként kell elvégezni. A minősítés során a rendelet 3. számú mellékletében foglalt műszaki szabványelőírásokat kell alkalmazni.

(4)	Ideiglenes helyreállításra akkor kerülhet sor, ha az időjárási körülmények nem teszik lehetővé a technológiai előírásoknak megfelelő helyreállítást. Az ideiglenes helyreállítás folyamatos fenntartásáról az engedélyes köteles gondoskodni.

-	Az ideiglenes helyreállítás módja:

Belterületi II. rendű főutaknál és gyűjtőutaknál szendvicsbeton a végleges helyreállításig.

Többi belterületi utaknál bányameddő vagy mészkőmurva a felső rétegként a felépítmény helyett.

-	Azokban az esetekben, amelyekben a forgalom utántömörödő hatása pozitívan hat, a kezelői hozzájárulásban határidő kitűzésével esetenként engedélyezhető a hosszabb időtartamig tartó ideiglenes helyreállítás is.

(5) A közút burkolatának megbontása csak a tervben megjelölt mértékben történhet, szükségtelen megbontással, illetve burkolatrongálással okozott kárért az engedélyes és a kivitelező egyetemleges felelősséggel tartozik, melyet az átadás időpontjáig ki kell javítani.

(6) Amennyiben a kivitelező nem a szabványoknak megfelelően végzi az útbontást és helyreállítást, a közútkezelő a közút védelmében olyan építés alatti technológiai módosításokra kötelezhet, aminek többletköltsége az engedélyest terheli.

(7) A helyreállított burkolatot, zöldterületet átadás-átvételi eljárás keretében kell átadni a tulajdonosnak, a zöldterület fenntartási munkáival megbízott vállalkozónak, illetve a közútkezelőnek. Az átadás-átvételi eljárás során az engedélyes köteles a tömörségi vizsgálati jegyzőkönyvet, valamint geodéziai bemérési vázlatot a közút, közterület kezelőjének átadni.

A beruházóra vonatkozó előírások

12. §

(1) A beruházó köteles:

a./ Új burkolat készítése előtt, valamint közterület alatt húzódó vezetékrendszer építése esetén felhívni az érintett ingatlan tulajdonosainak (kezelőinek, használóinak) figyelmét, hogy a megadott határidőn belül végeztessék el a közműbekötéseket és gondoskodjanak a szükséges védőcsövek elhelyezéséről, valamint megépítéséről.

b./ A jelentősebb útépítési, korszerűsítési, magas- és mélyépítési, közműépítési, felújítási munkálatok megkezdése előtt az illetékes hatóságok, az érintett közművek kezelői és kivitelezők bevonásával egyeztető tárgyalást tartani az egyes részmunkák határidőre történő elvégzése és szakszerű végrehajtása érdekében.

c./ A közterület-bontással kapcsolatos kezelői hozzájárulást megkérni.

d./ A közterület (burkolt, zöld) végleges helyreállítását megrendelni.

e./ Amennyiben az érintett területen forgalomkorlátozásra, útlezárásra kerül sor, vagy a munkák nagyobb területet érintenek, a lakókat a bontási munkák megkezdése előtt 8 nappal a sajtó útján értesíteni kell a bontás kezdésének és a helyreállítás befejezésének várható időpontjáról. Forgalomterelés, forgalomkorlátozás esetén a lakosságot sajtó útján vagy írásos értesítéssel kell tájékoztatni.

f./ A munkaterület átadástól a műszaki átadás-átvételig a nem megfelelő munkavégzésből, táblázásból adódó károkért, balesetekért a felelősség a beruházót terheli.

g./ A közműépítés során, ha a közút igénybevétele teljes útelzárással jár, terelőutat kell igénybe venni. Ha a forgalom megkívánja, a terelőút megerősítéséről gondoskodni kell. Az építés befejezése után a terelőút, illetve az építkezést kiszolgáló utak helyreállítását az 1. § (2) bekezdésben meghatározottak a közútkezelő előírásai alapján kötelesek elvégezni.

h./	A beruházó a vezetékek bemérésére vonatkozó helyszínrajzot - a közműtérképekre történő átvezetés érdekében - köteles az illetékes közműnyilvántartást végző szervnek benyújtani. A bemérést csak arra jogosult személy végezheti.

(2)	Olyan munkáknál, amelyeken egyidejűleg több kivitelező dolgozik, a közút kezelője előírhatja a beruházónak valamennyi tevékenységre vonatkozó, összevont építési ütemterv készíttetését.

A kivitelezőre vonatkozó előírások

13. §

(1) A kivitelező a közterület bontását csak a kezelő hozzájárulása után kezdheti meg, és a munkákat az abban foglaltak szerint végezheti el.

(2) A kivitelező köteles:

a./ a közút és a járda bontása esetén a bontás és az ideiglenes helyreállítás teljes ideje alatt (a végleges helyreállításig) gondoskodni a forgalom szabályozásáról, a balesetveszély megelőzéséről, és a folyamatos helyreállításról,

b./	gondoskodni a folyamatos munkavégzésről,

c./ 	a munkahelyet és a felvonulási területet tisztán tartani,

d./ a munka során a növényzet, valamint a területen található geodéziai jelek védelméről gondoskodni,

e./ a felesleges földet, törmeléket, hulladékot és szemetet folyamatosan elszállítani az engedélyezett hulladéklerakó telephelyre,

f./ az érintett területen a lakók gépjárművel történő bejárását, illetve a szemétszállító jármű munkája zavartalanságát biztosítani, vagy a hulladékgyűjtés többletköltségét megtéríteni,

g./	a munkálatok elvégzése után a végleges helyreállításig a nyomvonalat biztonságos közlekedésre alkalmas állapotban tartani, a keletkező süllyedéseket folyamatosan és azonnal szintbe feltölteni. A nem megfelelő helyreállításból adódó károkért, balesetekért a felelősség az engedélyest terheli,

h./ a munka befejezése után gondoskodni az eredeti állapotnak megfelelő forgalmi rend visszaállításáról,

i./	a műszaki átadás-átvételi eljárásra meghívni a közterület kezelőjét, a városi kertészt, és a zöldterület helyreállításával megbízott gazdasági társaságot,

j./	a műszaki átadás-átvételi eljárás során a földmű és a pályaszerkezet minősítési vizsgálatáról szóló méréseket (jegyzőkönyvet), valamint geodéziai bemérési vázlatot a közút, közterület kezelőjének átadni.

III.

A közterületbontás utáni helyreállítás ellenőrzése

14. §

(1) A közterület-bontási hozzájárulást a helyszínen kell tartani, és az ellenőrzést végző szerv kérésére fel kell mutatni.

(2) Ellenőrzésre jogosultak:

Városi útfelügyelő

Közterület-felügyelő

Szabálysértési rendelkezések

15. §

(1) Aki közterületet

a./ közterület-bontási hozzájárulás nélkül felbont,

b./	a közterület-bontási hozzájárulás határidejének lejárta után, annak meghosszabbítása nélkül a közterületen munkát végez,

c./ a hozzájárulásban előírt kötelezettségeket megsérti,

d./	a bontás utáni helyreállítási munkálatok műszaki előírásait megsérti, szabálysértést követ el, és harmincezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.

IV.

Záró rendelkezések

16. §

A rendelet alkalmazása szempontjából:

a./ Burkolatnak tekintendő a közterületek pályaszerkezete.

b./ Közterületen folyó munkák: az út-, járda-, gyalogút, kerékpárút és közműépítések, magasépítések, felújítások és hibaelhárítások, amennyiben az 1. §. (1) bekezdésében meghatározott közterületen folynak.

c./ Közútkezelő: a helyi közutak és azok részét képező járdák és gyalogutak építése, korszerűsítése és megszüntetése, fenntartása, bontása utáni helyreállítás esetén Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata.

d./ Beruházó: az a magánszemély vagy jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, akinek érdekében és pénzügyi tehervállalásával történik a közterület felbontása és helyreállítása.

e./ Kivitelező: az a magánszemély, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, aki (amely) a közterületen az építési - bontási tevékenységet végzi.

f./	Városközpont területe: Petőfi Sándor utca - Szelestey László út - Wesselényi Miklós utca - Hunyadi János út - Zrínyi Ilona utca - Rákóczi Ferenc utca - Thököly Imre utca - Bürü utca és a Perint patak által határolt terület

17. §

(1) Jelen rendelet 2008. május 15. napján lép hatályba. Rendelkezéseit az ezt követően induló új ügyekben kell alkalmazni.

(2) Jelen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a közterületek bontásáról és helyreállításáról szóló 26/2000. (IX.28.) számú önkormányzati rendelet hatályát veszti.

| Dr. Ipkovich György s.k. | Dr. Kaczmarski János s.k. |
| --- | --- |
| polgármester | jegyző |

1. sz. melléklet

K É R E L E M

a helyi közút, közterület bontás céljából történő igénybevételéhez szükséges hozzájárulás iránt

1.) Az igénybevétel

a.) helye:

b.) célja:

2.) Annak a személynek (szervezetnek) a neve és címe (Beruházó), akinek az érdekében az igénybevétel történik:

Nyomvonalas létesítmény engedélyezési eljárása során kiadott kezelői hozzájárulás iktatási száma:

3.) A bontani kívánt közterület: közút, kerékpárút, járda, útpadka, útárok, zöldsáv, parkoló, zöldterület, egyéb terület (a megfelelő aláhúzandó):

4.) Az elfoglalni kívánt közterület

Az igénybevett terület

a.) hosszúsága:

b.) szélessége:

c.) nagysága: m2

5.) Az igénybevétel

a.) kezdetének tervezett időpontja:

b.) befejezésének tervezett időpontja:

c ) igénybevett napok száma:

d.)Naponkénti munkavégzés: ..............................-tól ............................................-ig

6.) A kezelői hozzájárulásban foglalt feltételek betartásáért felelős szervezet és személy (kivitelező)

a.) neve:

b.) címe:

c.) telefonszáma:

7.) Az igénybevétel eredményeként a közút területén (alatt vagy felett) elhelyezett építmény (létesítmény)

a.) tulajdonosának neve:

címe:

b.) üzemeltetőjének neve:

címe:

Dátum:…………………………. Aláírás:……………………………

Melléklet:

az igénybevételt feltüntető terv

a közút érintett szakaszának hossz- és keresztszelvénye

az igénybevétel miatt szükséges forgalomkorlátozás

a helyreállításra vonatkozó visszaigazolt megrendelő másolata

a bemérésre vonatkozó visszaigazolt megrendelő másolata

a nyomvonalas létesítmény engedélyezési eljárása során kiadott kezelői hozzájárulás másolata

fakivágási engedély,

a munkálatok által érintett zöldfelület nagysága és jellege, a zöldterület fenntartójának szakvéleménye

2. sz. melléklet

Közutak, közterületek bontás céljából történő igénybevétele esetén fizetendő díjak, az igénybevett terület és az igénybevett napok alapján

| Útkategória: |  | Igénybevétel jellege: |
| --- | --- | --- |
|  |  | építési |
|  |  | munkaterület |
| Belterületi I-II r. utak, gyűjtő utak és közlekedési területei, tömegközlekedési útvonalak |  | 60 Ft/m2/nap+ÁFA |
| Belterületi lakó-, kiszolgáló utak, és közlekedési területei, kerékpárutak, járdák |  | 30 Ft/m2/nap+ÁFA |
| Díszburkolat, térburkolat, parkok, zöldterület |  | 80 Ft/m2/nap+ÁFA |
| Egyéb szempontok: | Szorzószám |  |
| Városközpont | 2 |  |
| Közút teljes lezárása | 5 |  |
| Minimális igénybevételi díj | 5000 Ft |  |

3. sz. melléklet

Felbontott közterület újraépítésének, illetve újjáépítésének műszaki szabványelőírásai

1./ Kötőanyag nélküli alapréteg minősítése (mech. stab. zúzottkőlap)

Teherbírás vizsgálat minimum E2=15 cm vtg. esetén 80 N/mm2

E2= 20 cm vtg. esetén 95 N/mm2

2./ A CKT jelű stabilizáción min. E2=15 cm vtg. esetén 170 N/mm2

E2=20 cm vtg. esetén 210 N/mm2

E2=25 cm vtg. esetén 270 N/mm2

3./ C4-C12. Nyomószilárdságú betonlap vizsgálandó paraméterei MSZ. 07-3208:1992.

- MSZ. 4720-2. szerinti nyomószilárdság jellemző értékének meghatározása 500 m3-ként, de legalább 2 naponként.

- Burkolatalap vastagsága 2 mm pontossággal 200 útfolyóméterenként.

4./ Aszfaltburkolati rétegek minősítése:

- Aszfaltkeverék vizsgálata beépített 100 tonnánként, de minimum 1 vizsgálat az MSZ. 9996/1-12. szerint.

- Rétegek vastagság- és tömörségvizsgálata 100 útfolyóméterenként. Előírt tömörségi fok min. 96 %. Az új és a meglévő burkolat érintkezési vonalában repedés és hézag, valamint 3 mm-nél nagyobb szintkülönbség nem lehet.

5./ Alapépítmény minősítése:

a./ Az előírt értékek a visszatöltött talaj tömörségére vonatkozóan:

- Az útpálya szerkezet alatti 50 cm mélységig Trg.=95%.

- 50 cm-nél mélyebb részen Trg.=85%.

- A tömörség vizsgálatát 50 folyóméterenként 1 méteres rétegenként kell elvégezni.

b./ Az MSZ. 2509-3:1989 szerinti teherbírás előírt értékei:

- Az MSZ. 07-3223:1992 szerint a pályaszerkezet alatti felületen kell mérni.

- Az ME. 07-3706:1994 szerint a minimális teherbírási modulus értéke E2=50 N/mm2