Beruházási program

### SZOMBATHELY, KŐSZEGI U., KIRÁLY U., SZENT MÁRTON U. FELÚJÍTÁSI MUNKÁIRÓL

Készült : 2009 január           Készítette:        Szombathely Megyei Jogú Város

Polgármesteri Hivatala

Városfejlesztési és Üzemeltetési O.

Beruházási Iroda

TARTALOMJEGYZÉK

Cím                                                                                                                     old.

I. 	A beruházási program adatlapja 					 3

II. 	A beruházások ismertetése						 4

II.1.	Előzmények									 4

III. 	Kőszegi utca									 5

III.1. 	Tervezési terület ismertetése						 5

III.2.	Építési munkák leírása							 5

III.3.	Tervezett burkolatok							 5

III.4.	Utcabútorok									 6

III.5.	Parkosítás									 7

III.6.	Közvilágítás									 8

III.7.	A beruházás költsége							 8

III.7.1. A beruházás előkészítésével kapcsolatos költségek		 8

III.7.2. A beruházás kivitelezésével kapcsolatos költségek		 8

III.8. 	A beruházás megvalósításának pénzügyi fedezete			 9

IV.	Király utca									10

IV.1. 	Tervezési terület ismertetése						10

IV.2.	Építési munkák leírása							11

IV.3.	Tervezett burkolatok							11

IV.4.	Utcabútorok									12

IV.5.	Parkosítás									12

IV.6.	Közvilágítás									12

IV.7.	A beruházás költsége							13

IV.7.1. A beruházás előkészítésével kapcsolatos költségek		13

IV.7.2. A beruházás kivitelezésével kapcsolatos költségek		13

IV.8. 	A beruházás megvalósításának pénzügyi fedezete			14

V.	Szent Márton utca								14

V.1. 	Tervezési terület ismertetése						14

V.2.	Építési munkák leírása							15

V.3.	Átépítés tartalma								17

V.4.	Tervezett burkolatok							17

V.5.	Kőmunkák									19

V.6.	Utcabútorok									20

V.7.	Parkosítás									22

V.8.	Közvilágítás, díszvilágítás							23

V.9.	A beruházás költsége							23

V.9.1. A beruházás előkészítésével kapcsolatos költségek		23

V.9.2. A beruházás kivitelezésével kapcsolatos költségek		24

V.10. 	A beruházás megvalósításának pénzügyi fedezete			25

VI.	A beruházások megvalósításának pénzügyi fedezete összességében									25

VII.	A beruházások megvalósításának ütemezése			26

VIII.	A beruházások megvalósításának gazdaságnövelő

hatása										26

IX.	Megjegyzés									27

X.	Záradék										27

I. A BERUHÁZÁSI PROGRAM ADATLAPJA

1.  Beruházó:     Szombathely megyei Jogú Város Önkormányzata

9700 Szombathely, Kossuth l. u. 1.-3.

2. Beruházás megnevezése:  Szombathely Kőszegi u., Király u., Szent

Márton u. felújítása

3. Beruházás helye: Kőszegi u., Király u., Szent  Márton u.

4. Beruházás kezdete:          2009. 05.

5. Beruházás befejezése:     2009. 08. 15.

6. Beruházás bonyolítója:    pályázaton kerül  kiválasztásra

7. Tervezők:  Mangliár Építész Kft.. (építészet, térburkolatok, utca berendezések)

Vasi Cad-Terv Kft. (közmű vezetékek)

7.1.                Alvállalkozók

Vasi A+B Építész Iroda Kkt. (térburkolatok, berendezések)

INFLEXIO 98 Bt. (útburkolat)

Magyar Elektrotechnikai Egyesület (villamos tervek)

8. A beruházás előkészítő:  Szombathely Megyei Jogú Város

Polgármesteri Hivatala

Városfejlesztési és Üzemeltetési O.

Beruházási Iroda

9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3.

9. Kivitelező: Közbeszerzési eljárás(-ok) lefolytatása során kerül(-nek)

kiválasztásra

II. A BERUHÁZÁSOK ISMERTETÉSE

# II.1. Előzmények

2006. év nyarán készült el Szombathely Fő terének felújítása. Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata - a sikeres átalakítás után - elhatározta, hogy a jövőben hasonló színvonalon meg kívánja újítani a belváros Fő térhez közvetlenül kapcsolódó területeit is, a Kőszegi utca Fő tértől a Savaria Moziig terjedő szakaszát, a Király utca a Savaria tértől a Nagyszállóig terjedő szakaszát,  valamint a Szent Márton út Savaria tértől a Borostyánkő Áruházig terjedő szakaszát.

Beruházások megvalósítására az Integrált Városfejlesztési Stratégia keretében benyújtott NYDP-3.1.1/B számú „Városközpontok funkcióbővítő megújítása a Megyei Jogú Városokban” című pályázat  nyújt lehetőséget.

Szombathely M.J.V. Önkormányzata "Szombathely városközpontjának funkcióbővítő megújítása" című, KIEPR-2008-0006/NYDR  sz. projektje a Nyugat Dunántúli Regionális Operatív Program vonatkozó akcióterében feltételes nevesítésre került. A projekt magában foglalja a Fő tér díszburkolatának kiterjesztését,  mint városi projektelemet.

2007 évben a Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata megbízta a Mangliár Építész Kft-t a Kőszegi utca és a Király utca, a VASI CAD-TERV Kft-t a Szent Márton utca felújításának  építési engedélyezési- és kiviteli terveinek az elkészítésével. A tervek jogerős építési engedéllyel rendelkeznek.

A kiviteli tervek építészeti része a járda burkolatépítést, az utcabútorokat és a kertészeti munkákat tartalmazza. A felújításokhoz külön út és csapadékvíz-elvezetési, valamint villamos kiviteli terv készült.

III. A KŐSZEGI UTCA

# III.1. Tervezési terület ismertetése

A felújításra kerülő terület a Kőszegi utcának a Fő tér és a Mártírok tere közötti mintegy 142 méter hosszú szakasza. A tervezett felújítás faltól falig történik, tehát az úttestet és a kétoldali járdát is érinti. A teljes tervezési terület nagysága mintegy 2685 m2.

# III.2. Építési munkák leírása

A utca kialakítása, az út nyomvonalvezetése és a burkolatszintek a felújítás során lényegében nem változnak. A szegélykövek ki lesznek cserélve és az egész felület új burkolatot kap. Az összefolyók egy része át lesz helyezve, a többi fel lesz újítva. Az úttest aszfalttal, a gyalogos felületek beton térburkoló kövekkel lesznek burkolva.

A mozi árkádjának vonalában lévő szélesebb járdába három új fa kerül. A tervezett fák öntöttvas veremrácsos ültetőgödörbe kerülnek, melyeket gránit kiskockakő burkolatcsíkok vesznek körül. A Fő téren alkalmazottal megegyező, acél favédő ráccsal ellátott öntöttvas faveremrácsokba két-két süllyesztett díszvilágító test kerül.

A területre új utcabútorok kerülnek, melyek a Fő térnél alkalmazottakkal megegyeznek.

# III.3. Tervezett burkolatok

A területen jelenleg az úttest aszfalt, a járda vegyesen aszfalt és beton burkolókő felületű.

A felújítás során a közlekedési felületek – az úttest és a parkolósáv – új aszfalt burkolatot kapnak.

Útburkolat és a parkolósáv rétegfelépítése:

### 5 cm AB-11 j. aszfalt kopóréteg

6 cm K-11 j. aszfalt kötőréteg

25 cm CKt.  keverőtelepi	 cementstabilizáció

20 cm HK 0/35 j. homokos kavics Trg: 90 %

A meglévő aszfaltréteg lemarásra kerül és a meglévő pályaszerkezet kap kétrétegű (6 és 5 cm) új aszfaltréteget.

A gyalogos felületek és a kerékpárút viszont a Fő térhez és a Savaria térhez hasonló beton burkolókővel lesz burkolva. A kétoldali járda új burkolata 8 cm vastag, gránit koptatóréteges finomfúvott felületű beton burkolókőből készül (La Linia háromféle szürke tónussal). Az 1 méter széles kerékpárút dörzsölt felületű homokszínű (Il Campo sárgásbarna árnyalatú) beton burkolókővel készül, azonos anyagú fehér színű csíkkal szegve. A faveremrácsok körül 55 cm széles gránit kockakő sávok készülnek.

A gyalogos felületek rétegfelépítése:

- 8 cm vtg. térburkoló elem

- 3 cm NZ 0/5 zúzalék v. zúzott kavics ágyazat

- 15 cm CKt. keverőtelepi cementstabilizáció

- 20 cm HK 0/35 j. homokos kavics Trg: 90%

A faveremrácsok körül 5 feles eltolásban rakott kiskockakő szegély készül. A 10x10x8 cm-es kiskockakövek sötétszürke gránitból készülnek. A kiskockakövek felső (járó-) felülete lángolt, a négy oldala hasított. A kockaköveket cca. 1 cm-es fugával kell elhelyezni. A fugákból bevibrálás után az ágyazó zúzalékot 3 cm mélységben el kell távolítani, majd a kövek közötti hézagot műgyanta kötőanyagú fúgázó anyaggal kell kitölteni.

# III.4. Utcabútorok

Faveremrács lámpatesttel és favédőráccsal

A területre a Fő térivel megegyező kialakítású 1,50 x 1,50 méteres öntöttvas fa veremrácsok kerülnek. A veremrács kerete horganyzott szögacélból készül. A rögzítésre bebetonozó fülek szolgálnak. Az öntöttvas veremrács maga két részből áll. Mindkét részbe egy-egy világítótest építhető be.  Az új fák rögzítésére és védelmére minden veremrácshoz favédőrács kerül. Ezek a fő téren alkalmazottakkal megegyező kialakítású 1,88 méter magas fém favédő rácsok. Anyaguk horganyzott acél RAL 9007 matt antracit szürke porszórt felülettel. A rácsokat a veremrács keretéhez kell rögzíteni.

Szeméttároló

# A területen elhelyezendő szeméttárolók típusa megegyezik a Fő téren és a Savaria téren alkalmazottakéval (Metalco IROKO típus hamutartós fedéllel). A szeméttároló acél részeinek festése RAL 9007 színű. A fa betétek nyomás alatt impregnált trópusi fa elemek vörös színben. A szeméttárlókat a ckt. rétegbe injektált rozsdamentes acél tőcsavarokkal kell rögzíteni.

Kerékpártároló

# A mozi árkádja alá az olasz Metalco cég által gyártott CICLOS típusú, vagy azzal megegyező kialakítású, 1,95 méter hosszú kerékpár tárolói kerülnek. A kerékpártárolók horganyzott acélból készülnek. A fémszerkezetek porszórt festése RAL 9007 matt antracit szürke színű.

Fém pad

A mozi melletti fák alá az olasz Metalco cég által gyártott LIBRE típusú, vagy azzal megegyező kialakítású egyoldalas, háttámlás, padozathoz rögzített, 2,00 méter hosszú acélcső ülőfelületű pihenőpadok kerülnek. A lábak és a tartóváz tűzihorganyzott acél öntvényből, az ülőfelületek horganyzott acél csövekből készülnek. A felületképzés porszórt festés, RAL 9007 matt antracit szürke színben. A pad rögzítése a burkolathoz rozsdamentes acél rögzítő elemekkel történik.

# III.5. Parkosítás

A területen 3 db előnevelt nyugati ostorfa (Celtis occidentalis)  kerül elültetésre.  A fák elültetéséhez 1,5x1,5-es, 1 méter mély ültetőgödröt kell ásni. Az ültetőgödröket 70% jó minőségű termőföld, 15% tőzeg, 15% homok és 5kg/m3 Osmocote 12-14 hónapos műtrágya keverékével kell feltölteni. A gödörbe perforált dréncsövet kell elhelyezni. A fák törzsét bandázsolni kell.

III.6. Közvilágítás

A területen a közvilágítás kandeláberekkel történik, melyek ki lesznek cserélve. Az új lámpaoszlopok a kerékpárút és az úttest közötti elválasztó sávba kerülnek. Az új lámpákhoz új közvilágítási kábeleket kell lefektetni. Új elemként jelentkezik a fák veremrácsába rejtett díszvilágítás, melyhez az elektromos vezetékeket – a villamos kiviteli terv szerint – a burkolatépítés előtt szintén ki kell építeni.

III.7. A BERUHÁZÁS KÖLTSÉGE

III.7.1. A BERUHÁZÁS ELŐKÉSZÍTÉSÉVEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK

2008. évi költségek:

Kőszegi utca engedélyezési és kiviteli terve.                                           2.100.000,-Ft

Engedélyezési eljárás díja                                                                          147.300,-Ft

III.7.2. A BERUHÁZÁS KIVITELEZÉSSEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEI

2009. évi költségek:

III.7.2.1.Burkolatépítési munkák (gránit kiskockakő,  beton burkolólap, aszfalt)

52.000.000,-Ft

III.7.2.2. Parkosítás, utcabútorozás(faültetés, verem,-és védőrácsok, szeméttároló stb.)

4.000.000,-Ft

III.7.2.3.Közművek aknafedlapjainak cseréje 		                                   2.800.000,-Ft

III.7.2.4.Elektromos munkák ( köz,- és díszvilágítás, kommunális energia)

10.000.000-Ft

III.7.2.5.Közműkiváltások (T-Com, UPC, stb.)                                              5.000.000,-Ft

III.7.2.6.Egyéb ( Bonyolítás, tervezői művezetés, régészeti kutatás és tartalékkeret )

9.000.000,-Ft

III.7.2.7.Összesen:                                                                                      85.047.300,-Ft

Összesen (kerekítve) :                      85.000.000,-Ft

### III.8. A BERUHÁZÁS MEGVALÓSÍTÁSÁNAK PÉNZÜGYI     FEDEZETE

A beruházás forrásai:

- IVS keretében benyújtott pályázat: 71% = 60.350.000,-Ft

- Saját forrás (önerő): 29%                         =24.650.000,-Ft

A beruházási források összesen:        85.000.000,-Ft

IV.  KIRÁLY UTCA

# IV.1.Tervezési terület ismertetése

A felújításra kerülő terület a Király utcának a Savaria térhez csatlakozó - 2006-ban felújított - része és a Mártírok tere közötti mintegy 145 méter hosszú szakasza. A tervezett felújítás faltól falig történik, tehát az úttestet és a kétoldali járdát is érinti. A teljes tervezési terület nagysága mintegy 2490 m2.

# IV.2.Építési munkák leírása

A utca kialakítása, az út nyomvonalvezetése és a burkolatszintek a felújítás során lényegében nem változnak. A szegélykövek ki lesznek cserélve és az egész felület új burkolatot kap. Az összefolyók egy része át lesz helyezve, a többi fel lesz újítva. Az úttest aszfalttal, a gyalogos felületek beton térburkoló kövekkel lesznek burkolva.

A Király utca 8/a alatti épület (MÁV igazgatóság) előtti szélesebb járdába három új fa kerül. A 2006-ban felújított részbe, a Király utca 1/a előtti járdába – a meglévő fasor folytatásaként – négy új fa lesz elültetve. A tervezett fák öntöttvas veremrácsos ültetőgödörbe kerülnek, melyeket gránit kiskockakő burkolatcsíkok vesznek körül. A Fő téren alkalmazottal megegyező, acél favédő ráccsal ellátott öntöttvas faveremrácsokba két-két süllyesztett díszvilágító test kerül.

A területen új utcabútor csak a Fő térnél alkalmazottal megegyező hulladéktároló lesz.

# IV.3.Tervezett burkolatok

A területen jelenleg az úttest és a járda egységesen aszfalt burkolatú.

A felújítás során a közlekedési felületek – az úttest és a parkolósáv – új aszfalt burkolatot kapnak.

Útburkolat és a parkolósáv rétegfelépítése:

### 5 cm AB-11 j. aszfalt kopóréteg

6 cm K-11 j. aszfalt kötőréteg

25 cm CKt.  keverőtelepi	 cementstabilizáció

20 cm HK 0/35 j. homokos kavics Trg: 90 %

A meglévő aszfaltréteg lemarásra kerül és a meglévő pályaszerkezet kap kétrétegű (6 és 5 cm) új aszfaltréteget.

A gyalogos felületek viszont a Fő térhez és a Savaria térhez hasonló beton burkolókővel lesz burkolva. A kétoldali járda új burkolata 8 cm vastag, gránit koptatóréteges beton burkolókőből készül. A faveremrácsok körül 55 illetve 75 cm széles gránit kockakő sávok készülnek.

A gyalogos felületek rétegfelépítése:

- 8 cm vtg. térburkoló elem

- 3 cm NZ 0/5 zúzalék v. zúzottkavics ágyazat

- 15 cm CKt. keverőtelepi cementstabilizáció

- 20 cm HK 0/35 j. homokos kavics Trg: 90%

A faveremrácsok körül 5 illetve 7 sor, feles eltolásban rakott kiskockakő szegély készül. A 10x10x8 cm-es kiskockakövek sötétszürke gránitból készülnek. A kiskockakövek felső (járó-) felülete lángolt, a négy oldala hasított. A kockaköveket cca. 1 cm-es fugával kell elhelyezni. A fugákból bevibrálás után az ágyazó zúzalékot 3 cm mélységben el kell távolítani, majd a kövek közötti hézagot műgyanta kötőanyagú fúgázó anyaggal kell kitölteni.

# IV.4.Utcabútorok

A területre a Fő térivel megegyező kialakítású 1,50 x 1,50 méteres öntöttvas fa veremrácsok kerülnek. A veremrács kerete horganyzott szögacélból készül. A rögzítésre bebetonozó fülek szolgálnak. Az öntöttvas veremrács maga két részből áll. Mindkét részbe egy-egy világítótest építhető be.  Az új fák rögzítésére és védelmére minden veremrácshoz favédőrács kerül. Ezek a fő téren alkalmazottakkal megegyező kialakítású 1,88 méter magas fém favédő rácsok. Anyaguk horganyzott acél RAL 9007 matt antracit szürke porszórt felülettel. A rácsokat a veremrács keretéhez kell rögzíteni.

# A területen elhelyezendő szeméttárolók típusa megegyezik a Fő téren és a Savaria téren alkalmazottakéval (Metalco IROKO típus hamutartós fedéllel). A szeméttároló acél részeinek festése RAL 9007 színű. A fa betétek nyomás alatt impregnált trópusi fa elemek vörös színben. A szeméttárlókat a ckt. rétegbe injektált rozsdamentes acél tőcsavarokkal kell rögzíteni.

# IV.5.Parkosítás

A területen 7 db előnevelt fa kerül. A Király utca 8/a elé 3 db nyugati ostorfa (Celtis occidentalis), a Király utca 1/a elé négy darab oszlopos csörgőfa (Koelreuteria paniculata ’Fastigiata’) kerül.

A fák elültetéséhez 1,5x1,5-es, 1 méter mély ültetőgödröt kell ásni. A MÁV igazgatóság előtti gödröknél az meglévő elektromos vezetékeket védőcsővel kell ellátni. Az ültetőgödröket 70% jó minőségű termőföld, 15% tőzeg, 15% homok és 5kg/m3 Osmocote 12-14 hónapos műtrágya keverékével kell feltölteni. A gödörbe perforált dréncsövet kell elhelyezni. A fák törzsét bandázsolni kell.

IV.6.Közvilágítás

A területen a közvilágítás függesztett lámpatestekkel történik, amelyet a tervezett felújítás nem érint. Új elemként jelentkeznek a fák veremrácsába rejtett díszvilágítás, melyhez az elektromos vezetékeket – a villamos kiviteli terv szerint – a burkolatépítés előtt ki kell építeni.

IV.7. A BERUHÁZÁS KÖLTSÉGE

IV.7.1.  A BERUHÁZÁS ELŐKÉSZÍTÉSÉVEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK

2008. évi költségek:

Király utca engedélyezési és kiviteli terve                                              2.100.000,-Ft

Engedélyezési eljárás díja                                                                        147.300,-Ft

IV.7.2. A BERUHÁZÁS KIVITELEZÉSSEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEI

2009. évi költségek:

IV.7.2.1.Burkolatépítési munkák (gránit kiskockakő,  beton burkolólap, aszfalt)

55.000.000,-Ft

IV.7.2.2. Parkosítás, utcabútorozás (faültetés, verem,-és védőrácsok, stb.)

5.000.000,-Ft

IV.7.2.3.Közművek aknafedlapjainak cseréje            		              1.800.000,-Ft

IV.7.2.4. Elektromos munkák ( díszvilágítás, kommunális energia)              5.000.000-Ft

IV.7.2.5.Közműkiváltások(T-Com,UPC,stb.)                                                5.000.000,-Ft

IV.7.2.6.Egyéb ( Bonyolítás, tervezői művezetés, régészeti kutatás és tartalékkeret )

9.000.000,-Ft

IV.7.2.7.Összesen:                                                                                      83.047.300,-Ft

Összesen (kerekítve) :                                                83.000.000,-Ft

### IV.8. A BERUHÁZÁS MEGVALÓSÍTÁSÁNAK PÉNZÜGYI     FEDEZETE

A beruházás forrásai:

- IVS keretében benyújtott pályázat:   71% = 58.930.000,-Ft

- Saját forrás (önerő):   29%                         = 24.070.000,-Ft

A beruházási források összesen:         83.000.000,-F

V.  SZENT MÁRTON UTCA

# V.1,Tervezési terület ismertetése

A t	ervezési terület a Savaria tértől a Wesselényi utcáig húzódik, gyakorlatilag a Fő tér keleti irányú folytatását jelenti. A tervezési határ nyugatról a Savaria tér, keletről a Wesselényi utca, északról a Gyöngyösparti sétány 1. számú épületének második bejáratának vonala, valamint a Borostyánkő áruház hátsó oldalfalának széle, délről az Újvári utca a Gyöngyös két oldalán a Thököly utcáig, valamint az aluljáró lépcsőfeljárójának vonala. A teljes tervezési terület mintegy  6700 m2.

A Ferences templom tornyánál viszonylag szűk utca térfala a Gyöngyös-műcsatorna felé tölcséresen szélesedik, majd ez után közel azonos szélességgel fut ki a Wesselényi utcáig. A déli részen lévő Újvári utca bank felöli oldala gyakorlatilag funkció nélkül működik, a Ferences kolostor felöli oldalán azonban kerékpár és gyalogos aluljáróhoz vezető rámpa húzódik. A Gyöngyösparti sétánynál egy parkosított gyalogos közlekedési zóna, valamint a Gyöngyös mellett egy közel két méter széles kerékpárút található. A másik oldalon, a Borostyánkő áruház mellet lévő út – gyalogút – zöldfelület jelentős gyalogos forgalmat bonyolít. Az áruház előtt rengeteg kerékpártároló található, és ezek kihasználtsága is számottevő.

A Szent Márton utca – mivel az átközlekedést gépjárművel a Király utca felé mindkét irányban tiltják, zsákjellegű, itt fizetős parkolók találhatók. A kerékpárút ezen a részen kétirányú átközlekedést biztosít.

A tervezési területen lévő épületek (térfalak) elég vegyes képet mutatnak. A Ferences rendház műemlék épületegyüttes, kétszintes kialakítással. A szemben lévő épületsor szintén kétszintes, a Fő térhez kapcsolódó homlokzati kialakításokkal. A Gyöngyösparti-sétány melletti épület viszonylag új építésű, a kor építészeti jellegét mutatja. A Gyöngyös túlsó felén az áruház és az irodaház modern kialakítású, középszerű építészeti megjelenéssel. Itt a változó és különféle minőségű építészeti elemek között kell létrehozni egy olyan utcaképet, mely minőségileg egy szebb környezetet teremthet.

A tervezési területen a burkolatok általánosságban közepes-rossz állapotban vannak. A kiemelt szegély a Fő tér felöli részen gránit nagykockakő, érdemes visszaépíteni. A járda-kerékpárút-közlekedési út aszfaltburkolata töredezett, a sok javítás miatt nem egyenletes, mindenképpen felújításra szorul. Utcabútor kevés, és ami van, az is elöregedett, cserére szorul. Zöldfelületet a Ferences kolostor melletti részen és a Gyöngyösparti sétányon találhatók, valamint a Gyöngyös partmenti rézsűje ilyen kialakítású. A zöldfelületek kezelése nem megfelelő, a sétány zöldfelülete elburjánzott, kevésbé gondozott. Utcabútorok elhanyagoltak, cserére szorulnak. Reklámtáblák, hirdetőoszlop az áruház előtti részen található.

# V.2.Építési munkák leírása

A tervezési terület Fő tér felöli részén a már megépített gyalogos és kerékpársáv folytatódik, burkolásban és méretben is a meglévőhöz igazodva. Ilyen kialakítást kap a Gyöngyösparti-sétány is egészen a Kisfaludy utcáig. Az áruház körüli terület gyalogos része egyszerűbb térburkolattal készül, a parkoló területét aszfaltburkolat fedi. A Ferences-kolostor előtti zöldterület gyakorlatilag megmarad, de egy rézsűs - dombos kialakítással. Itt lehetőség lesz árnyékos helyen pihenőpadok telepítésére, alul gránit talpfelület építésével (Fő tér szerint). Innen lejt a zöldfelület a közlekedő felületekig, ott kiemelt szegéllyel elválasztva.

A zöld a jelenleginél intenzívebb lesz, cserjékkel kiegészítve. A Gyöngyösparti-sétány park jellege fennmarad, sőt átvezetésre kerül a Szent Márton utcán. A jelenlegi padok, előregyártott beton elemek helyére gránitkő tömbökre helyezett fém padok kerülnek a Fő tér utcabútor rendszeréhez igazodva. A kerékpártárolók és a faveremrácsok, favédőrácsok is a Fő térre tervezett típusokkal egyezőek.

A kandeláberek az utcai részen a Fő tér világítását idézik, a sétányon padozatba süllyesztett reflektorok kerülnek elhelyezésre. Egyéb világítás a fák alatt hangulati elemként jelenik meg.

A kivitelezés során a meglévő híd külső felújítása (szigetelés. burkolat, támfalak) szükséges. Ugyanígy a Thököly utca alatt átmenő kerékpárút tervezési területtel határos támfalait újra kell festeni, virágvályúit tisztítani kell.

Személygépkocsi parkolók:

A tervezési területen jelenleg a felfestett parkolók száma: 43 db. A Ferences kolostor felöli oldalon megszűnik a parkolási lehetőség, de a Borostyánkő Áruháznál az út oldalán a jelenlegi  párhuzamos beállás helyett merőleges beállásura lesz kiépítve, így a parkolók száma minimális mértékben (5 db) csökken. A területen a környezetvédelmi előírásokat figyelembe véve (négy parkolónként egy db lombos fa ültetése) több parkolót elhelyezni nem lehetett. Belvárosi parkolóhelyek száma a tervezett mélygarázs és a Kőszegi u-i parkolólemez megépítésével növekedni fog.

Szent Márton u. É-i oldala :

Merőleges, 5,00 x 2,50 m-es szgk. parkoló építendő ki 16 db ( P 16 ) , és 5,00 x 3,50 m-es mozgássérült szgk. parkoló alakítandó ki 2 db ( P 2 ), összesen 18 db ( P 18 )

Szent Márton u. D-i oldala :

Merőleges 5,00 x 2,50 m-es szgk. parkoló építendő ki 19 db ( P 19 ) , és 5,00 x 3,50 m-es mozgássérült szgk. parkoló alakítandó ki 1 db ( P 1 ), összesen 20 db ( P 20 )

V.3.Az átépítés tartalma:

Az építési munkához alapvetően a meglévő burkolatok bontása és építése, az utak, kerékpárút és parkolók bontása, átépítése tartozik a hozzá kapcsolódó munkákkal együtt. Ezen kívül az építési munkákhoz tartoznak még a következő feladatok:

  - víznyelő aknák és rácsok elhelyezése

  - meglévő közműaknák szintbe helyezése, fedlapok cseréje

  - szükséges közművezetékek cseréje, újak kiépítése

  - meglévő előregyártott beton támfalak (két fa körül) bontása

  - faveremrácsok, favédő rácsok elhelyezése

  - faragott gránit szegélyek és támfalak elhelyezése

  - ivókút beépítése

  - beton támfalak újrafestése

  - előregyártott virágvályúk tisztítása

  - hídkorlát elemek javítása, festése, egy új korlátelem készítése

  - utcabútorok elhelyezése (padok, pollerek, védőkorlátok, szeméttárolók, kerékpártárolók, stb.)

  - elektromos berendezések elhelyezése (kandeláberek, beépített világítótestek)

  - kertépítészeti munkák (fakivágás, faültetés, cserjeültetés, füvesítés, mobil virágládák)

  - meglévő hirdetőoszlop és hirdetőtáblák áthelyezése

# V.4.Tervezett burkolatok

A burkolat szintje az épületek mentén változatlan szinten marad. (meglévő előlépcsők, lábazatok javítása így nem válik szükségessé). Innen a csapadékvíz elvezetés tervlapjának lejtései szerint lejt a csapadékvíz befogadója felé.

Alkalmazott térburkolatok:

A Szent Márton utca kezdeti szakaszán a Gyöngyös-patakig, valamint a Gyöngyösparti sétány területén a gyalogos burkolatok a Fő tér burkolati mintáját követve gránitörleményes koptató réteggel ellátott 8 cm vastagságú térburkoló kövek. (Semmelrock La Linia). Ez négyféle szürke árnyalatban, 10/10 – 20/20 – 20/30 – 30/30 – 40/40 cm méretben, véletlenszerű rakási mintázattal kerül beépítésre. Fugázás antracit színű fugázó homokkal (0,6-2,0 mm)

A kerékpárutak, és a szintbe hozott burkolatú gépjárműút  alapburkolata rusztikus felületű 8 cm vastag térburkolókő (Semmelrock Il Campo) homok színben15/20 méretben, futósorokban, kötésben rakva. Az elválasztó sávok, csíkok rusztikus felületű, 8 cm vastag (Semmelrock Il Campo) ófehér színű térkövek, 10/30 cm méretben. A felület fugázása nagyszilárdságú, kültéri fugázóval készül, szürke színben.

A Gyöngyös-patak Wesselényi utca felöli részén, a gyalogos részeken 8 cm vastag térburkoló kő épül (Semmelrock Citytop), szürke-fekete színben, 20/20 cm mérettel. A rakási minta futósorokkal kötésben rakott mintázat, az épülethomlokzatokkal merőleges vonalban. Fugázás antracit színű fugázó homokkal (0,6-2,0 mm).

A nem kiemelt út és parkolók (Borostyánkő áruház előtt) aszfaltburkolatot kapnak.

A parkolók közötti elválasztó sávok burkolata 8 cm vastag 20/20 cm méretű térburkoló kő (Semmelrock Citytop), homokszín felülettel, hálósan rakva. Fugázás szürke sárga fugázó homokkal (0,6-2,0 mm).

Szegélykövek: A zöldfelületek és a térburkolattal ellátott felületek elválasztó sávját a helyszínen bontott szürke gránit nagykockakővel készítik, részben kiemelt, részben süllyesztett kivitelben. A gránitkockák mérete: ~15/20 cm, vastagsága ~20 cm. A parkolóknál előregyártott útszegély elemek kerülnek beépítésre (100,0 cm és 25 cm hosszúságban). A gyalogos átkelőhelyeknél és az akadálymentes parkolóknál döntött, illetve süllyesztett szegélyelemeket építenek.

Az akadálymentes közlekedés megkönnyítése érdekében a gyalogátkelőhelyeknél Semmelrock beton térkő („szegélykő) beépítése szükséges, 40/40 cm méretben, 8 cm vastagsággal, bordó színben.

Az útburkolat, gyalogjárda pályaszerkezete a Savaria tértől a Gyöngyös patakig:

### 8 cm vtg. térkő burkolat

3 cm NZ 0/5 zúzalék v. törtkavics ágyazat

25 cm CKt.  keverőtelepi	 cementstabilizáció

20 cm HK 0/35 j. homokos kavics Trg: 90 %

Az útburkolat, parkolók pályaszerkezete a Borostyánkő áruház előtti szakaszon:

### 5 cm AB-11 j. aszfalt kopóréteg

6 cm K-11 j. aszfalt kötőréteg

25 cm CKt.  keverőtelepi	 cementstabilizáció

20 cm HK 0/35 j. homokos kavics Trg: 90 %

A meglévő aszfaltréteg lemarásra kerül és a meglévő pályaszerkezet kap kétrétegű (6 és 5 cm) új aszfaltréteget.

### A gyalogjárdák, térburkolatok,  kerékpárútak új pályaszerkezettel készülnek:

### 8 cm vtg. térburkolóelem

3 cm NZ 0/5 zúzalék v. törtkavics ágyazat

20 cm CKt.  keverőtelepi	 cementstabilizáció

20 cm HK 0/35 j. homokos kavics Trg: 90 %

V.5.Kőmunkák:

Az építési munkákhoz tartoznak Szent Márton utcában és a Gyöngyösparti sétánynál lévő gránit tömbkő támfalak szállítása, beépítése. A támfalakhoz szükséges gránit tömbkő elemek szürke gránitból készülnek, stokkolt felülettel. A támfalakra a jelzett helyeken fém padok kerülnek. A gránittömbök oldalába süllyesztett lámpatesteket építenek be. A padok és a süllyesztett világítótestek elhelyezésére szolgáló furatokat a termékek szállítóival egyeztetve, beépítés előtt kell elkészíteni.

# V.6.Utcabútorok

A tervezési területen belül viszonylag kevés bútorzat található. Az utcabútorzat telepítésével a pihenő funkció erősítése volt az elsődleges cél. A területen a beépített fák körüli előregyártott beton támfalelemeket is cserélik. Az áruház előtt lévő hirdetőoszlopot és hirdetőtáblát át kell helyezni a terven jelölt helyre.

Padok, és ülőfelületek:

A Szent Márton utca Savaria tér felöli részén a déli oldalon háttámlás, de láb nélküli padok kerülnek a zöldfelületeket határoló gránit kő támfalakra. A padok a Metalco cég Libre családjához tartozó termékek. A lábak és a tartóváz tüzihorganyzott acél öntvényből, az ülőfelületek horganyzott acél csövekből készülnek. A felület porszórt festés, RAL 9007 matt antracit színben. A pad rögzítése a támfal felső felületén utólag kialakított furatokba, beragasztható csonkokkal történik. A Gyöngyösparti sétánynál szintén ilyen típusú padokkal lesz kiépítve. A gránittömbök fölé a jelzett helyeken a fent leírt típusú és rögzítésű padokat építenek be 170 cm, 185 cm, 270 cm. A padok azonban itt háttámla nélkül készülnek.

A sétányon még találhatunk pihenőpadokat lábakra állítva, 200 cm hosszúsággal. Ezeket a padokat a térburkolat alatti betonaljzathoz rögzítik rozsdamentes acél rögzítőcsavarokkal.

Szeméttárolók:

A tervezési területre az olasz Metalco cég által gyártott IROKO nevű, 30 liter űrtartalmú szeméttárolók kerülnek, felső részen hamutartóval ellátva. A szeméttárolókat a térburkolat alatti betonaljzathoz rögzítik rozsdamentes acél rögzítőcsavarokkal. A bútor anyaga porszórt acél RAL 9007 matt antracit szürke színben. A burkolat vörösre pácolt, impregnált borovi  fenyő.

Faveremrácsok:

A tervezési területen a szükséges veremrácsok a Fő térre készült egyedi típusú öntöttvas veremrácsok mintájára készülnek, 150/150 cm méretben.

A veremrács bebetonozandó kerete 2 elemből építhető össze, mivel részben meglévő fák köré kerülnek. A gyártás előtt a meglévő fák törzsátmérőjét fel kell mérni. A keret és a rács színe RAL 9007 matt antracit szürke. A veremrácsokba alsó világítás csak a terven jelölt helyekre kerül.

Favédőrácsok:

Az új fák rögzítésére és védelmére favédőrács készül a Fő téri védőrácsokkal megegyező egyedi kialakítással és színben. A védőrácsokat a faveremrácsokhoz kell rögzíteni. Anyaga horganyzott acél, magasságuk 188 cm.

Kerékpártárolók:

A tervezési területre az olasz Metalco cég által gyártott CICLOS típusú 267 cm hosszú kerékpártárolók kerülnek. A tároló anyaga pórszort (RAL 9007) acélcső, záróeleme szürke gránit.

Virágtartó ládák:

A tervezési területre kerülő mobil növénykiültetésekhez növénytartó konténerek készülnek 100/100/100 cm méretben. A konténerek két részből állnak: egy belső horganyzott acéllemezből és egy külső burkolatból. Ezek a Fő tér nagyobb méretű planténereivel azonos kialakításúak. A belső betét a beültetés és a föld súlyára méretezett, az olasz Metalco cég által gyártott ARCA típusú, horganyzott acél virágtartó láda. A külső borítás egyedileg tervezett térbútor: horganyzott acél RAL 9007 matt antracit szürke színű, porszórt keretre 20 mm vastag Forgst lemez, majd impregnált, vörös pácolású borovi fenyő lécburkolat kerül. A külső és belső rész egymástól független kialakítású.

Forgalomterelő pollerek:

A szintbe felemelt gépjárműút és a gyalogos közlekedési utak elkülönítésére forgalomterelő pollerek kerülnek felállításra. Ezek a német HESS cég által gyártott PARIS 1100 B típusú, 10 cm átmérőjű és 110 cm magas horganyzott acél oszlopok. Az oszlopok felületkezelése RAL 9007 matt antracit szürke porszórt festés. A pollerek nem süllyesztet kialakításúak.

Védőkorlát:

A Gyöngyös-patak két oldalán a jelölt helyeken védőkorlátokat építenek. A korlátok az olasz Metalco cég által gyártott NEA típusú elemeiből készülnek. A korlátoszlopok magassága 1115 cm, egymástól való távolságuk 150 cm. Az oszlopok közé íves laposacél elemeket rögzítenek. A korlátok anyaga öntvény, felülete porszórt, matt antracit szürke (RAL 9007) színben. Az oszlopokat rozsdamentes csavarokkal betonalapozáshoz rögzítik.

Ivókút:

A Gyöngyös-sétány területén egy ivókutat helyeznek el. Az ivókút az olasz Metalco cég terméke, típusa THEO. Az ivókút anyaga öntvény, felülete porszórt, matt antracit szürke (RAL 9007). Mérete: 41/101 cm.  Alsó padozatra támaszkodó felülete: d=564 cm. Rögzítése rozsdamentes acél tőcsavarokkal, beton alapzathoz történik.

# V.7.Parkosítás

A Ferences-kolostor előtti zöldterület gyakorlatilag megmarad, de egy rézsűs - dombos kialakítással. Itt lehetőség lesz árnyékos helyen pihenőpadok telepítésére alul gránit talpfelület építésével (Fő tér szerint). Innen lejt a zöldfelület a közlekedő felületekig, ott kiemelt szegéllyel elválasztva. A zöld a jelenleginél intenzívebb lesz, cserjékkel kiegészítve. A Gyöngyösparti-sétány park jellegét fennmarad, sőt átvezetésre kerül a Szent Márton utcán. A jelenlegi padok, előregyártott beton elemek helyére gránitkő tömbökre helyezett fém padok kerülnek a Fő tér utcabútor rendszeréhez igazodva.

A területen 14 db előnevelt nyugati ostorfa (Celtis occidentalis)  kerül elültetésre.  A fák elültetéséhez 1,5x1,5-es, 1 méter mély ültetőgödröt kell ásni. Az ültetőgödröket 70% jó minőségű termőföld, 15% tőzeg, 15% homok és 5kg/m3 Osmocote 12-14 hónapos műtrágya keverékével kell feltölteni. A gödörbe perforált dréncsövet kell elhelyezni. A fák törzsét bandázsolni kell. Elhelyezésre kerül még 8 db. virágláda előnevelt fa beültetéssel.

V.8.Közvilágítás, díszvilágítás

A tervezési területen a Fő tér korábbi átalakításakor beépített kandeláber típusait és hangulatvilágítás típusait építik be. A kandeláberek típusa: LUXOR, a kar típusa WINDSOR. A kandeláber oszlopok felfelé vékonyodó kúpos kialakításúak. A kar és a lámpatest porszórt alumínium, színe matt antracit szürke (RAL 9007). A kandelábereket beton tömbalapba rögzítik. A Szent Márton utca részén egykarú kialakítással építik be a kandelábereket, 8,0 m fénypontmagassággal. Az Újvári utca két oldalán és a Borostyánkő áruház mellett süllyesztett reflektorokat építenek be. A hangulatvilágítási elemek is a Fő tér korábbi átalakítása során beépített világítástechnika szerint készülnek. A terven jelölt helyeken fák alatti világítás készül, valamint a gránitkő tömbök oldalán is elhelyeznek süllyesztett elemeket.

V.9.BERUHÁZÁS KÖLTSÉGE

V.9.1.A BERUHÁZÁS ELŐKÉSZÍTÉSÉVEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK

2008. évi költségek:

Szent Márton út engedélyezési és kiviteli terve                                    4.128.000,-Ft

Engedélyezési eljárás díja                                                                       207.500,-Ft

V.9.2. A BERUHÁZÁS KIVITELEZÉSSEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEI

2009. évi költségek:

V.9.2.1.Burkolatépítési munkák (gránit kiskockakő,  beton burkolólap, aszfalt)

140.000.000,-Ft

V.9.2.2.Utcabútorozás(padok, verem,-és védőrácsok, szeméttárolók stb.)

41.000.000,-Ft

V.9.2.3.Parkosítás ( faültetés, füvesítés, cserjeültetés stb)                           6.000.000,-Ft

V.9.2.4.Közművek aknafedlapjainak cseréje                     		             4.000.000,-Ft

V.9.2.5.Elektromos munkák ( köz,- és díszvilágítás, kommunális energia)

19.000.000-Ft

V.9.2.6.Egyéb építészeti  (járulékos) munkák (hídkorlát elemek,javítása pótlása)

4.500.000,-Ft

V.9.2.7.Közműkiváltások (T-Com, UPC, stb.)                                              5.000.000,-Ft

V.9.2.8.Hídfelújítás (szigetelés, előirányzat)                                               5.000.000,-Ft

V.9.2.9.Egyéb ( Bonyolítás, tervezői művezetés, régészeti kutatás és tartalékkeret )

18.000.000,-Ft

V.9.2.10.Összesen:                                                                                   246.835.500,-Ft

Összesen (kerekítve) :                                                             247.000.000,-Ft

### V.10. A BERUHÁZÁS MEGVALÓSÍTÁSÁNAK PÉNZÜGYI     FEDEZETE

A beruházás forrásai:

- IVS  keretében benyújtott pályázat: 71% = 175.370.000,-Ft

- Saját forrás (önerő): 29%                         =   71.630.000,-Ft

A beruházási források összesen:        247.000.000,-Ft

### VI. A BERUHÁZÁSOK MEGVALÓSÍTÁSÁNAK PÉNZÜGYI   FEDEZETE

### ÖSSZESSÉGÉBEN

A felújítások becsült költségei:

Kőszegi u.                            85.000.000,-Ft

Király u.                               83.000.000,-Ft

Szent Márton u.                  247.000.000,-Ft

Összesen:                         415.000.000,-Ft

A beruházások forrásai:

IVS  keretében benyújtott pályázat: 71%                            294.650.000,-Ft

Saját forrás (önerő): 29%                                                      120.350.000,-Ft

A beruházási források összesen:                          415.000.000,-Ft

A támogatási összeg a Szombathely MJV Önkormányzata "Szombathely városközpontjának funkcióbővítő megújítása" című, KIEPR-2008-0006/NYDR  sz. projektje a Nyugat-Dunántúli Regionális Operatív Program „Belváros kulturális és üzleti célú megújítása” című akciótervben feltételes nevesítésre került, melyben a meghatározottak szerint a 29 %-os önrész mellett 71 % os támogatási arányú. A támogatási forrás Támogatási szerződés aláírása után válik felhasználhatóvá.

VII. A BERUHÁZÁSOK MEGVALÓSÍTÁSÁNAK ÜTEMEZÉSE

- Beruházási program jóváhagyása:    2009. január

- Pályázati önrész biztosítása: 2009. február

- Közbeszerzési eljárások előkészítése: 2009. február

- Közbeszerzési eljárások feltételes indítása: 2009. március

- Kivitelező  kiválasztása: 2009. május

- A beruházások indítása: 2009. május

- A beruházások befejezése: 2009. augusztus 15.

A fenti ütemezés nagymértékben függ a támogatási szerződés aláírásának időpontjától.  A közbeszerzési eljárásokat feltételesen le lehet folytatni, de a beruházásokat csak a támogatási szerződés aláírása után lehet elkezdeni.

VIII. A BERUHÁZÁSOK  MEGVALÓSÍTÁSÁNAK GAZDASÁGNÖVELŐ HATÁSA

Az út, kerékpárút és járdaburkolatok felújítását nem csak a töredezett, magas fenntartási költségű, elöregedett burkolat indokolja. Célunk, hogy a korábban már felújított Fő tér és a környező utcák hangulata, látképe egységessé váljon.

A tervezett burkolatok a Fő tér átépítése során már megmutatták, hogy a térkő burkolat milyen nagymértékben hangsúlyozza és érvényesíti az ország egyik legszebb barokk terének látványát, kiemeli az építészeti remekműveket.

A felújításra kerülő utcákban szintén több helyi védelem, illetve műemléki védettség alatt álló épület található, olyan rangos építészeti alkotások, melyeket szépségük kiemelése érdekében megfelelő környezettel kívánunk körül venni.

A megfelelő környezet kialakításával növelhető a terület turisztikai vonzereje is. A települési környezet fejlesztésével kedvezőbb feltételek teremthetők a jelenleg üresen álló Savaria Nagyszálló hasznosítására. A fejlesztés révén egységes városkép alakul ki, javul az üzletek, és az itt található Savaria Art Mozi működési környezete, ami a kereskedelmi szolgáltató és vendéglátó egységek forgalmi növekedését is eredményezi.

IX.  MEGJEGYZÉS

A közbeszerzési eljárást célszerű együtt kezelni a Kőszegi, a Király és a Szent Márton utcával. (egy kivitelező könnyebben kontrollálható, esetleg kedvezőbb árat lehet elérni stb.)

A munkanemeket viszont (burkolat + utcabútorok + kertészeti munkák, elektromos munkák,) a Fő térhez hasonlóan külön két eljárásban kellene megpályáztatni.

### X. ZÁRADÉK

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kőszegi u., Király u. és Szent Márton u. felújításának beruházási programját megtárgyalta és a ………………………Kgy. számú határozattal jóváhagyta.

Szombathely, 2009. január  „              „

………………………………………..

a jóváhagyó aláírása