Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének

……./2006. (……..) számú önkormányzati rendelete

Szombathely Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról,

valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 7.§.(3) bekezdés c.1 pontjában és a 13.§.(1) bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatokról szóló, módosított 1990. évi LXV. törvény 16.§.(1) bekezdésében biztosított feladat-és hatáskörében eljárva, továbbá az Országos Településrendezési és Építési Követelményekről (a továbbiakban: OTÉK) szóló 253/1997.(XII.20.) Kormányrendelet 4.§.(3) bekezdésében biztosított felhatalmazással élve az alábbi rendeletet alkotja:

# I.   RÉSZ

BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

I. fejezet

## A rendelet hatálya

1.§

- A rendelet hatálya Szombathely Megyei Jogú Város (a továbbiakban: a város) közigazgatási területére terjed ki.

- A város területén

a.) „területet felhasználni, továbbá telket alakítani, építményt, építményrészt, épületegyüttest építeni, átalakítani, bővíteni, felújítani, helyreállítani, korszerűsíteni és lebontani, elmozdítani, a rendeltetést megváltoztatni (a továbbiakban együtt: építési munka) és ezekre hatósági engedélyt adni e rendelet és mellékletei, valamint a helyi településrendezési eszközök (a helyi építési szabályzat és szabályozási terv) rendelkezései szerint „(OTÉK1§.(1))

b./ az ide vonatkozó hatályos jogszabályok rendelkezései, továbbá

c./  a jelen rendelettel jóváhagyott szabályozási terv előírásai szerint szabad.

- A rendeletben használt OTÉK-on kívüli fogalommeghatározásokat az 1 sz. melléklet tartalmazza

II. fejezet

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI KÖVETELMÉNYEK

Alkalmazási előírások

2 §

- A Szabályozási terv kötelező-, valamint irányadó elemeket tartalmaz.

- Szabályozási terv kötelező elemei:

- a terület építési használatának jellege

-szabályozási vonal

- területfelhasználási egység határa

- építési vonal

-valamint az OTÉK 7. §.(3) szerintiek

„(3) Újonnan beépítésre, vagy jelentős átépítésre kerülő területek építési övezeteire vonatkozóan

1. Kialakítható legkisebb telekterület méret

2. Beépítési mód

3. Beépítettség legnagyobb mértéke

4. Megengedett legkisebb-legnagyobbépítménymagasság

5. Beépítés feltételének közművesítettségi mértéke

6. Zöldfelület legkisebb mértéke

7. Megengedett környezetterhelési határértékek

8. Terepszint alattiépítmények”

- Szabályozási terv irányadó elemei:

- - beépítési mód, ha nem újonnan beépítésre, vagy jelentős átépítésre kerülő területekről van szó

- - építménymagasság, ha nem újonnan beépítésre, vagy jelentős átépítésre kerülő területekről van szó

- - telekhatár, irányadó telekhatár,

- - építési hely

- - új építési-terület minimális telekszélessége 18 méter

- - irányadó szabályozási vonal

- - homlokzatmagasság

- - megszüntető jel

- A kötelező elemek megváltoztatására csak a beépítésre szánt ill. beépítésre nem szánt területen a tömb egészére készített szabályozási terv készítésével, módosításával kerülhet sor.

- Az irányadó elemek megváltoztatására csak a módosítást előirányzó tényezőket tartalmazó terv ( szabályozási terv elemeit tartalmazó minimális 5 telekre kiterjedő elvi engedély ) alapján kerülhet sor. Az elbírálásba be kell vonni a városi főépítészt. A jóváhagyott elvi engedélyt a Szabályozási terv mellékletének kell tekinteni, és ahhoz (külön nyilvántartási szám alatt) csatolni kell.

3.§

- Városi főépítészi tervtanácsra be kell jelenteni a helyi rendeletben meghatározott terveket.

- Városi főépítészi tervtanácsot lehet tartani a tervező kérésére.

- Az építési engedélyezési eljárás keretében az engedélyezést megelőző helyszíni szemlére az építési hatóság köteles meghívni a városi főépítészt.

#### Övezeti jelek, rövidítések

4.§

- Szabályozási tervek, szabályozási terv-irányadó elemeinek módosításra-, beépítési körülményeinek tisztázására- szolgáló (elvi engedélyek) terveknél használatos jelek-, rövidítések a következők:

a)     az építési övezetekre vonatkozóan :

1.	a kialakítandó legkisebb telekterület méret	 		(m2 )

2.	a beépítési mód	a.) szabadonálló 				( SZ )

b.) oldalhatáronálló 				( O )

c.) zártsorú 					( Z )

d.) ikres 					( Ikr )

3.	a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke		( % )

4.	a megengedett legkisebb - legnagyobb építménymagasság ( m )

5.	a zöldfelület legkisebb mértéke					( Z%)

b.) A tervben használt építési övezeti jel a következő:

ba.) Telkes beépítés esetén:

| beépítési mód |  | Max.beépítési % |  | = | Lke |  | Sz | 30 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Max.építmény mag.(m) |  | Min. telekterület (m2) |  |  |  |  | 5,5 | 1000 |  |

bb.) Úszótelek esetén:

Építési övezet jele,építménymagasság

Pld: Ln 16,5 = Nagyvárosias lakóterület, max. építménymagasság: 16,5 m.

c.)	 Az építési övezet jelét az egyes építmények kizárólagos-használatára vonatkozóan az alábbi betűrövidítéssel kell kiegészíteni:

•	lakóépület(l),

•	a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató(k), vendéglátó(v) épület,

•	egyházi(e), oktatási, kulturális(o), egészségügyi, szociális épület(eü),

•	sportépítmény(s).

•	szállás szolgáltató épület(szá),

•	igazgatási épület(i),

•	többszintes parkolóház(ph), parkolólemez(pl), garázs(g),

Pld: Ln,o 9 = Nagyvárosi lakóterület, oktatási létesítmény, max. építménymagasság: 9 m.

- A beépítés körülmények tisztázását szolgáló elvi engedély – a jogszabályban meghatározottakon kívül – a következő esetekben  szükséges:

  - a telken a második, illetve a további épület létesítéséhez,

  - több építmény elhelyezése esetén, vagy ha a telekalakításra magánút kialakításával olyan telken kerül sor, melyen több építmény áll, ill. tervezhető,

  - a telek mérete meghaladja az övezetre előírt legkisebb telekméret kétszeresét,

  - védett területen, illetve védett építmény esetén,

  - ha a beépítést nem az építési hely előkert felőli határára tervezik,

  - ha a tervezett 4,5 méternél nagyobb építménymagasságú épület mélysége meghaladja a 15 métert,

  - ha a rendezési terv irányadó elemeinek változtatását kezdeményezik (ebben az esetben legalább 4 szomszédos telekre terjedjen ki),

II.rész

##### BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK

#### I. fejezet

#### Általános előírások

5.§

- A város területén a telkek beépítésének feltételeit, telkek kialakításának szabályait, az építési övezeteket a Szabályozási terv előírásai határozzák meg.

- Ha a telek jelenlegi beépítettsége korábbi előírásoknak megfelelően, jogerős építési vagy fennmaradási engedély alapján történt, a telken álló épület(ek) felújítható(k), de a beépítettség, az épület(ek) szintterülete, a építmény-magasság meglévő mértéke nem növelhető.

- A város területén, ahol a szabályozási terv építési helyet tüntet fel, új épület építése vagy meglévő épület bővítése csak az építési helyen belül történhet.

- A meglévő telkek területe telekkialakítással megváltoztatható, ha ezzel a telkek területe a jelen jogszabályi rendelkezéseknek megfelelnek.

- A város területén telekalakítás a szabályozási terven jelöltektől eltérően elvi engedélyezési eljárás lefolytatásával engedélyezhető.

- A város területén járművek elhelyezését az OTÉK 42.§-ában-, és a helyi parkolási rendeletben foglaltak szerint kell biztosítani.

- Ha az engedélyezési eljárással érintett telken a járművek elhelyezése nem lehetséges Nagyvárosias lakóterületen, Központi vegyes-, és Településközpont vegyes területeken, a helyi parkolási rendeletben rögzített feltételekkel a jármű elhelyezés parkoló megváltással biztosítható. Ha a telek területe-, a telek szélessége lehetővé teszi személygépkocsik elhelyezését a tervezett épületen belül, az udvaron, az udvar zöldfelületi szintje alatt, akkor a járművek elhelyezését a (6) bekezdésben foglaltak szerint kell biztosítani.

- Zártsorú beépítés esetén, ha a telek jelenlegi szélessége 12m-nél nagyobb és beépítettsége 50 %-os, vagy az alatti, úgy a személygépkocsik elhelyezése csak a telken belül lehetséges.

- Ha az építmény (ha új, teljes felújítású, vagy teljes átalakítású) rendeltetésszerű használatához szükséges mennyiségű járművek száma meghaladja a 4 db-ot, úgy a gépkocsi behajtó ajtaját távirányításúra kell megtervezni. Azon behajtókat, ahol az építményben lakástól eltérő funkciók (iroda, üzlet, vendéglátóhely, stb) kerülnek kialakításra, biztosítani kell a napközbeni szabad bejárási (nyitva tartás) lehetőséget és parkoló használatot.

- Az építési helyet, vagy az építési határvonalat a szabályozási terv és az OTÉK 34-36 §-ban előírtak szerint kell meghatározni.

- Jelen rendeletben az egyes területeken folytatható állattartásra, a fogalom-meghatározásokra és az épületek elhelyezésére vonatkozó szabályokat a helyi állattartási rendeletben foglaltakkal együttesen kel alkalmazni.

- Állattartási épület(ek) a lakóépület(ek)től (szomszédot is beleértve) legalább 15 méterre-, a közterületi telekhatártól legalább 30 méterre helyezhető(k) el. A szabályozási terv az építési helyen belül az állattartási épület(ek) elhelyezését meghatározhatja.

- Az új beépítésre szánt telkes lakóteleknél, ahol nincs építési határvonal meghatározva –ott az előkert mérete 5,8, vagy 15 m, kivéve a zártsorú beépítést. A megvalósítható gazdasági-mezőgazdasági- épület(ek) az építési helyen belül a hátsókert határáig terjedő telekrészen helyezhető(k) el.

- A telkes beépítés esetén a szabályozási terv által jelölt minimális teleknagyság alatti meglévő telket be lehet építeni, az egyéb övezetre vonatkozó előírások betartása mellett.

- Az oktatási rendeltetésű építmények rendeltetése módosítható egészségügyi és szociális rendeltetésre.

- Úszótelkes beépítés esetén a telekre vonatkozó szintterület sűrűséget-, minimális telekterületet-, beépítési %-ot-, minimális zöldfelületi %-ot nem kell figyelembe venni ill. számítani.

- Zártsorú beépítésű területen a tömbbelsőben jelölt zöldfelületen csak terepszint alatti építmény létesíthető.

- Zártsorú és szabadonálló beépítés csatlakozásánál a szabadonálló épület építménymagasságával kell elmaradni a telekhatártól a szabadonálló épület építési-helyének.

- Közterületi telekhatáron álló oldalhatáros és zártsorú beépítésnél az utcai homlokzatmagasság nem haladhatja meg az építménymagasságot.

- Az utcafrontról emelkedő lejtős (dombos) telek esetén az utcafronti homlokzatmagasság nem haladhatja meg az építménymagasság +2 méteres magasságot.

- A területen a szabályozási tervben ábrázolt telekosztás módosítása esetén a minimális telekterülettel meghatározott teleknél kisebb telek nem alakítható ki. A jelen rendelet hatálybalépését megelőzően kialakított  (a szabályozási terven szereplő), az övezeti jelben foglalt minimális telekterületnél kisebb telekre –az egyéb vonatkozó előírások betartása mellett – építési engedély kiadható.

- Ahol a terület-felhasználásban átalakulás van tervezve, ott az új –legtöbbször lakóterületi – terület-felhasználást lehetővé tevő rendezési terv jóváhagyása előtt az eredeti tevékenységet szolgáló épületek felújítására, korszerűsítésére építési engedély kiadható.

- A területen legalább 3,5 m építménymagasságú főépületek helyezhetők el.

- Az építési telken épülettől független hirdető berendezés méretét, magasságát úgy kell meghatározni, hogy az a szomszédos épületek  utcai homlokzatait láthatóvá tegye, a benapozást ne akadályozza. 6 méter alatti építménymagasságú területen 3,0 m  magasság feletti felső-élű tábla nem helyezhető el.

- A telek közterülettel határos telekhatárán kerítés a rendezett terepszinttől mért 1,80 m-es legnagyobb magassággal, legfeljebb 50 cm-es tömör lábazattal, felül áttört kivitelben engedélyezhető.

II. fejezet

###### Lakóterületek

Nagyvárosias lakóterület.(Ln)

Általános előírások

6. §

- A nagyvárosias lakóterület beépítési előírásaira az OTÉK 11.§-ában foglaltak irányadók.

„11. § (1) A nagyvárosias lakóterület sűrű beépítésű, több önálló rendeltetési egységet magába foglaló, 12,5 m-es épületmagasságot meghaladó lakóépületek elhelyezésére szolgál.

(2) A nagyvárosias lakóterületen elhelyezhető:

1. lakóépület,

2. a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület,

3. egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület,

4. sportépítmény.

(3) A nagyvárosias lakóterületen a 31. § (2) bekezdésében előírtak figyelembevételével kivételesen elhelyezhető:

1. szálláshely szolgáltató épület,

2. igazgatási épület,

3. a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró hatású gazdasági építmény,

4. többszintes parkolóházhoz kapcsolódó üzemanyagtöltő.

(4)  A nagyvárosias lakóterületen nem helyezhető el önálló parkolóterület és garázs a 3,5 t önsúlynál nehezebb  gépjárművek és az ilyeneket szállító járművek számára.”

- Az övezetben haszonállat tartása tilos.

Nagyvárosi-, úszótelkes lakóterület beépítés előírásai

7. §

- A meglévő garázs funkciójú helyiségek, helyiségcsoportok más rendeltetésűvé alakítása tilos. A korábban garázsban kialakított üzlet vagy műhely rendeltetésének megváltoztatása csak garázs rendeltetésre engedélyezhető.

- A közös tulajdonban lévő, a lakások rendeltetésszerű használatát szolgáló helyiségek, helyiségcsoportok kereskedelmi, vendéglátó rendeltetésre nem alakíthatók át.

- A kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épületek közös közlekedési területeinek rendeltetése nem módosítható kereskedelmi, vendéglátó rendeltetésűvé. Ez a rendelkezés a vegyes rendeltetésű épületek közös tulajdonú közlekedő területek rendeltetésének módosítására is érvényes.

Nagyvárosi-, telkes lakóterület beépítés előírásai

8. §

- Elhelyezhető melléképítmények:

- kerti építmény,

- hulladéktartály-, tároló,

- közműcsatlakozási műtárgy,

- kirakatszekrény,

- kerti építmény, -szabadlépcső (tereplépcső) és lejtő,

- kerti lugas(pergola, filagora),

- zászlótartó oszlop

- A legnagyobb megengedhető beépítettség 80 %-os, kivéve, ha a szabályozási terv másként rendelkezik.

- A területen a telek területének legalább 15%-át zöldfelületként kell kialakítani és fenntartani. Amennyiben a szabályozási terv 80%-nál kisebb beépítést határoz meg, úgy a zöldfelület %-a növelendő a beépítés-csökkenés %-ával.  Az oktatási, egészségügyi, szociális épületek esetén egyéb jogszabályban előírt, ettől eltérő zöldfelületi arányt kell tartani.

- Új épület rendeltetésszerű használatához szükséges parkolóhely megváltható, ha az építési telek területén a parkoló létesítése nem lehetséges. A parkolóhelyet az érintett épületben, vagy az épület mellett lévő parkoló-lemezen, vagy a helyi parkoló rendeletben meghatározott feltételekkel kell biztosítani.

Kisvárosias lakóterület (Lk)

9.§

- A kisvárosias lakóterület beépítési előírásaira az OTÉK 12.§-ában foglaltak irányadók.

12. § (1) A kisvárosias lakóterület sűrű beépítésű, több önálló rendeltetési egységet magába foglaló, 12,5 m-es épületmagasságot meg nem haladó lakóépületek elhelyezésére szolgál.

(2) A kisvárosias lakóterületen elhelyezhető:

1. lakóépület,

2. a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület,

3. egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület,

4. sportépítmény,

5. a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró hatású kézműipari épület.

(3) A kisvárosias lakóterületen a 31. § (2) bekezdésében előírtak figyelembevételével kivételesen elhelyezhető:

1. szálláshely szolgáltató épület,

2. igazgatási épület,

3. termelő kertészeti építmény,

4. üzemanyagtöltő,

5. a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró hatású egyéb gazdasági építmény.

(4) A kisvárosias lakóterületen nem helyezhető el önálló parkolóterület és garázs a 3,5 t önsúlynál nehezebb gépjárművek és az ilyeneket szállító járművek számára.

- Elhelyezhető melléképítmények:

- kerti építmény,

- hulladéktartály-, tároló,

- közmű-csatlakozási műtárgy,

- kirakatszekrény,

- kerti lugas, (pergola, filagora),

- kerti víz- és fürdőmedence, - napkollektor,

- kerti épített tűzrakóhely,

- kerti építmény, -szabadlépcső (tereplépcső) és lejtő.

- üvegház, fóliasátor

- zászlótartó oszlop

- A területen a telek területének legalább 20%-át zöldfelületként kell kialakítani, fenntartani. Amennyiben a szabályozási terv 60%-nál kisebb beépítést határoz meg, úgy a zöldfelület %-a növelendő a beépítés-csökkenés %-ával

- A beépítés megengedett mértéke 60 %-os, azonban a szabályozási terv lettől eltérő megengedett mértéket is meghatározhat. Zártsorú beépítésű saroktelek esetén a beépítettség megengedett mértéke 75 %-os lehet.

- Haszonállat tartása tilos.

Kertvárosi, villa-jellegű lakóterület (Lkev )

10. §

- A lakóterület jellemzően laza beépítésű, összefüggő nagy kertes, több önálló rendeltetési egységet magába foglaló, 7,5 m-es építménymagasságot meg nem haladó lakóépületek elhelyezésére szolgál.

- Területén az OTÉK 13.§ (2)-(3) bekezdésében foglalt előírások szerinti építmények helyezhetőek el, kivéve az üzemanyagtöltőt. A lakóépületek elhelyezésére a (3) bekezdés szabályai irányadók.

- Az egy telken elhelyezhető lakóépületek, illetve lakások száma:

a) 900 m2 vagy az alatti telekterület esetén 1 lakóépületben maximálisan/legfeljebb 2 lakás (kivéve az Aranypatak lakóterület, ahol csak 1 lakás építhető)

b) 900-1800 m2 közötti telekterület esetén legfeljebb 2 lakóépületben maximálisan 3 lakás (kivéve az Aranypatak lakóterület, ahol csak 1 lakás építhető)

c) 1800m2 vagy a  feletti telekterület esetén legfeljebb 2 lakóépületben minden 1000m2 után maximálisan/ legfeljebb 2 db lakás helyezhető el.

- Elhelyezhető melléképítmények:

- kerti építmény,

- hulladéktartály-, tároló,

- közmű-csatlakozási műtárgy,

- kirakatszekrény,

- kerti lugas, (pergola, filagora),

- kerti víz- és fürdőmedence, - napkollektor,

- kerti épített tűzrakóhely,

- kerti építmény, -szabadlépcső (tereplépcső) és lejtő.

- üvegház, fóliasátor

- zászlótartó

- A lakóterületen a telek területének legalább 60%-át zöld területként kell kialakítani és fenntartani. Új, még beépítetlen telek esetén többszintes növényállomány-, gyeprácsos parkoló-, -belső út területe nem vehető számításba a zöldterület nagyságának meghatározásánál.

- A beépítés megengedett mértéke 30%-os. Zártsorú beépítésű saroktelek esetén a beépítés megengedett mértéke 45% lehet.

- Haszonállat tartása tilos.

Kertvárosi lakóterület (Lke )

11. §

- Jellemzően laza beépítésű, összefüggő kertes, több önálló rendeltetési egységet magába foglaló. 7,5 m-es építménymagasságot meg nem haladó lakóépületek elhelyezésére szolgál.

- Területén az OTÉK 13.§ (2)-(3) bekezdésében foglalt előírások szerinti építmények helyezhetőek el, kivéve az üzemanyagtöltőt. A lakóépületek elhelyezésére a (3) bekezdés szabályai irányadók.

- Az egy telken elhelyezhető lakóépületek, illetve lakások száma:

a) 900 m2 vagy az alatti telekterület esetén 1 lakóépületben maximálisan/legfeljebb 2 lakás

b) 900-1500 m2 közötti telekterület esetén legfeljebb 2 lakóépületben maximálisan 3 lakás

c) 1500m2 vagy a  feletti telekterület esetén legfeljebb 2 lakóépületben minden 900m2 után maximálisan/ legfeljebb 2 db lakás helyezhető el.

- Elhelyezhető melléképítmények:

- kerti építmény,

- hulladéktartály-, tároló,

- közműcsatlakozási műtárgy,

- kirakatszekrény,

- kerti lugas, (pergola, filagora),

- kerti víz- és fürdőmedence, - napkollektor,

- kerti épített tűzrakóhely,

- kerti építmény, -szabadlépcső (tereplépcső) és lejtő.

- üvegház, fóliasátor

- zászlótartó oszlop

- A lakóterületen a telek területének legalább 50%-át zöld területként kell kialakítani és fenntartani. Új, még beépítetlen telek esetén többszintes növényállomány-, gyeprácsos parkoló-, -belső út területe nem vehető számításba a zöldterület nagyságának meghatározásánál.

- A beépítés megengedett mértéke 30%-os. Zártsorú beépítésű saroktelek esetén a beépítés megengedett mértéke 45% lehet.

- Az övezetben tilos a nagy-állattartás. A terven még belterületben nem szereplő övezetben haszonállat tartása tilos.

Falusias lakóterület (Lf)

12. §

- A falusias lakóterület beépítési előírásaira az OTÉK 14.§-ában foglaltak irányadók.

14. § (1) A falusias lakóterület legfeljebb 7,5 m-es épületmagasságú lakóépületek, a mező- és az erdőgazdasági építmények, továbbá a helyi lakosságot szolgáló, nem zavaró hatású kereskedelmi, szolgáltató és kézműipari építmények elhelyezésére szolgál.

(2) A falusias lakóterületen elhelyezhető:

1. lakóépület,

2. mező- és erdőgazdasági (üzemi) építmény,

3. kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület,

4. szálláshely szolgáltató épület,

5. kézműipari építmény,

6. helyi igazgatási, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület,

7. sportépítmény,

- Területén az OTÉK 13.§ (2) bekezdésében foglalt előírások szerinti építmények helyezhetőek el, kivéve az üzemanyagtöltőt.

- Egy telken legfeljebb egy lakóépület maximálisan/legfeljebb  két lakás rendeltetési egységgel  helyezhető el.

- Elhelyezhető melléképítmények:

- kerti építmény,

- hulladéktartály-, tároló,

- közmű-csatlakozási műtárgy,

- kirakatszekrény,

- kerti lugas, (pergola, filagora), lábon álló kerti tető legfeljebb 20 m2 vízszintes tetővetülettel.

- kerti víz- és fürdőmedence, napkollektor,

- kerti épített tűzrakóhely,

- kerti építmény, -szabadlépcső (tereplépcső) és lejtő,

- üvegház, fóliasátor

- háztartási célú kemence, húsfüstölő, jégverem, zöldségverem,

- trágyatároló,

- siló, ömlesztett anyag- folyadéktároló,

- szabadon álló és legfeljebb 6,0 m magas szélkerék, antenna oszlop, zászlótartó oszlop.

- A lakóterületen a telek területének legalább 40%-át zöld területként kell kialakítani és fenntartani. Új, még beépítetlen telek esetén többszintes növényállomány-, gyeprácsos parkoló-, -belső út területe nem vehető számításba a zöldterület nagyságának meghatározásánál.

- A beépítés megengedett mértéke 30 %-os, azonban a szabályozási terv lettől eltérő megengedett mértéket is meghatározhat. Zártsorú beépítésű saroktelek esetén a beépítettség megengedett mértéke 45 %-os lehet.

- Az állattartás részletes meghatározása az állattartási rendeletben található.

III. fejezet

###### VEGYES TERÜLETEK

Vegyes terület

13. §

(1) A vegyes területeket az OTÉK 15.§-a tartalmazza.

15. §   (1) A vegyes terület lakó és kereskedelmi, szolgáltató gazdasági épületek vegyesen történő elhelyezésére   szolgál.

(2) A vegyes terület lehet:

1. településközpont vegyes terület,

2. központi vegyes terület.

Központi vegyes terület (Vk)

14. §

- A központi vegyes terület beépítésének feltételeire az OTÉK 17. §-ában foglaltak az irányadók az alábbi eltérésekkel:

    - Üzemanyagtöltő nem helyezhető el,

17. § (1) A központi vegyes terület több önálló rendeltetési egységet magába foglaló, elsősorban központi igazgatási, kereskedelmi, szolgáltató gazdasági épületek elhelyezésére szolgál.

(2) A központi vegyes területen elhelyezhető:

1. igazgatási épület,

2. kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató épület,

3. egyéb közösségi szórakoztató, kulturális épület,

4. egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület,

5. sportépítmény,

6. többszintes parkolóházhoz kapcsolódó üzemanyagtöltő,

7. nem zavaró hatású egyéb gazdasági építmény,

8. a gazdasági tevékenységi célú épületen belül a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakások,

9. más lakások a helyi építési szabályzat, szabályozási terv előírása szerint:

- meghatározott szintszám felett csak lakások létesíthetők,

- az épületek szintterületének meghatározott arányát csak lakás létesítésére lehet felhasználni.

(3) A központi vegyes területen a 31. § (2) bekezdésében előírtak figyelembevételével kivételesen elhelyezhető:

2. a (2) bekezdés 8. pontjában nem szereplő lakóépület.

(4) A központi vegyes területen nem helyezhető el önálló parkolóterület és garázs a 3,5 t önsúlynál nehezebb gépjárművek és az ilyeneket szállító járművek számára.

- Elhelyezhető melléképítmények:

- kerti építmény,

- hulladéktartály-, tároló,

- közmű-csatlakozási műtárgy,

- kirakatszekrény,

- kerti lugas,

- kerti víz- és fürdőmedence, napkollektor,

- kerti épített tűzrakóhely,

- kerti szabadlépcső (tereplépcső) és lejtő,

- zászlótartó

- A telek be nem épített területének 50 %-át zöldfelületként kell fenntartani, illetve kialakítani.

- Haszonállat tartása tilos.

- A területen a közterület felől látható homlokzati felületek építménymagassága legalább 8 m, legfeljebb 14 m lehet. A területen az építmény magasságát – beleértve a közterület felőli építménymagasságot is – a szabályozási terv és az illeszkedés szabálya határozza meg.

- Új épület létesítése esetén az építési vonalon álló épület közterületre néző, lakó rendeltetésű helyiségeinek padlószint magassága legalább 3 m-rel haladja meg a közterület szintjét. A földszint közterület felőli oldalán csak közösségi, kereskedelmi, szolgáltató rendeltetésű helyiségek, helyiségcsoportok helyezhetők el.

- Új épület létesítése esetén a területen a beépítési mód  zártsorú vagy szabadon álló lehet. A meglévő épület részleges elbontása esetén a szabályozási terv és az illeszkedés szabálya határozza meg a beépítési módot.

- A területen zártsorú beépítés esetén új épület elhelyezése vagy emeletráépítés során a szabályozási terven tervezett építménymagasságtól a tervezett épület(ek) építménymagassága legfeljebb 1,5 m-rel térhet el, amennyiben a megengedett építménymagasságtól a tervezett épület több mint 2 méterrel kisebb építménymagasságú, úgy terv szinten igazolni kell a későbbi építménymagasság elérését, a műszaki követelményeknek (funkcionális, statikai stb) való megfelelést.

- A legnagyobb megengedhető beépítettség 80 %-os, kivéve, ha a szabályozási terv másként rendelkezik.

- A területen zártsorú beépítési mód esetén az elhelyezésre kerülő lakásokat is tartalmazó épület közterületi részének mélysége legfeljebb 16,0 m lehet. Ha a szomszédos ingatlanok beépítése, tűzfalainak mélysége és a telek szélessége udvari épületrész létesítésére lehetőséget ad, akkor az épületrészek együttes mélysége legfeljebb 22,0 m lehet. A szabályozási terven feltüntetett egyéb övezeti jellemzők betartandók.

- A területen önálló, gépkocsi tárolásra is alkalmas épület csak a szabályozási terv építési helyén az OTÉK beépítésre vonatkozó előírásainak megtartása mellett a telken-, vagy a parkolómegváltás keretében tervezett parkolólemez, parkolóház céljára kijelölt területen  engedélyezhető.

- A telek területén parkoló, illetve fedett-nyitott parkoló, és ezek megközelítését biztosító belső út a telek be nem épített területének 50%-án létesíthető.

- Terepszint alatti építmény a telek beépített területének 100 %-a alatt és a   telek beépítetlen területének legfeljebb 60 %-a alatt létesíthető. Ha a telek beépítettsége meghaladja a 75 %-ot, terepszint alatti építmény a telek 100 %-a alatt létesíthető. Amennyiben a telken a szabályozási terv szerint védendő, értékes kert vagy védendő, értékes faegyed, egyéb értékes zöldfelületi elem van, terep szint alatti építmény csak ezek biológiai életterét nem érintő telekrészen alakítható ki.

Településközpont vegyes területek. ( Vt )

15. §

- A településközpont vegyes terület beépítésének feltételeire az OTÉK 16. §-ában foglaltak az irányadók az alábbi eltérésekkel:

      - Termelő kertészeti építmény nem helyezhető el

16. § (1) A településközpont vegyes terület több önálló rendeltetési egységet magába foglaló, lakó és olyan helyi települési szintű igazgatási, kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épületek, valamint sportépítmények elhelyezésére szolgál, amelyek alapvetően nincsenek zavaró hatással a lakófunkcióra.

(2) A településközpont vegyes területen elhelyezhető:

1. lakóépület,

2. igazgatási épület,

3. kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató épület,

4. egyéb közösségi szórakoztató épület, a terület azon részén, amelyben a gazdasági célú használat az elsődleges,

5. egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület,

6. sportépítmény,

7. parkolóház, üzemanyagtöltő,

(3) A településközpont vegyes területen a 31. § (2) bekezdésében előírtak figyelembevételével kivételesen elhelyezhető:

1. nem zavaró hatású egyéb gazdasági építmény,

2. termelő kertészeti építmény.

(4) A településközpont vegyes területen nem helyezhető el önálló parkolóterület és garázs a 3,5 t önsúlynál nehezebb tehergépjárművek és az ilyeneket szállító járművek számára.

- Elhelyezhető melléképítmények:

- kerti építmény,

- hulladéktartály-, tároló,

- közmű-csatlakozási műtárgy,

- kirakatszekrény,

- kerti lugas,

- kerti víz- és fürdőmedence, napkollektor,

- kerti épített tűzrakóhely,

- kerti szabadlépcső (tereplépcső) és lejtő,

- zászlótartó oszlop

- A területen zártsorú beépítési mód esetén az elhelyezésre kerülő lakásokat is tartalmazó épület közterületi részének mélysége legfeljebb 16,0 m lehet. Ha a szomszédos ingatlanok beépítése, tűzfalainak mélysége és a telek szélessége udvari épületrész létesítésére lehetőséget ad, akkor az épületrészek együttes mélysége legfeljebb 22,0 m lehet. A szabályozási terven feltüntetett egyéb övezeti jellemzők betartandók.

- A területen zártsorú beépítés esetén új épület elhelyezése vagy emeletráépítés során a szabályozási terven tervezett építménymagasságtól a tervezett épület(ek) építménymagassága legfeljebb 1,5 m-rel térhet el, amennyiben a megengedett építménymagasságtól a tervezett épület több mint 2 méterrel kisebb építménymagasságú, úgy terv szinten igazolni kell a későbbi építménymagasság elérését, a műszaki követelményeknek (funkcionális, statikai stb) való megfelelést.

- A területen a telek területének legalább 10%-át zöldfelületként kell fenntartani, illetve kialakítani. Amennyiben a terv 80%-nál kisebb beépítést határoz meg, úgy a zöldfelület %-a növelendő a beépítés-csökkenés %-ával

- Haszonállat tartása tilos.

- Területén :

a./ Legalább 7 m és legfeljebb 14,5 m utcai építménymagasságú épületek helyezhetők el. Az  építménymagasságát az illeszkedés szabálya, ill. a Szabályozási terv határozza meg.

b./ Az épületeket zártsorúan, vagy szabadon állóan lehet elhelyezni,

c./ A helyileg védett területen belül az építési telkek közterületre néző frontján lakás és szállásjellegű helyiségeinek padlószint magassága lehetőség -ha szakhatóság, vagy  a helyi rendelet másképp nem rendelkezik - szerint legalább 3 m legyen, és 	a földszint utca felőli oldalán újonnan közösségi, kereskedelmi, szolgáltató 	funkció helyezendő el.

- A legnagyobb megengedhető beépítettség 80 %-os, kivéve, ha a szabályozási terv másként rendelkezik.

- A területen önálló, gépkocsi tárolásra is alkalmas épület csak a szabályozási terv építési helyén az OTÉK beépítésre vonatkozó előírásainak megtartása mellett a telken-, vagy a parkolómegváltás keretében tervezett parkolólemez, parkolóház céljára kijelölt területen  engedélyezhető.

- Terepszint alatti építmény a telek beépített területének 100 %-a alatt és a telek beépítetlen területének legfeljebb 70 %-a alatt létesíthető. Ha a telek beépítettsége meghaladja a 75 %-ot, terepszint alatti építmény a telek 100 %-a alatt létesíthető. Amennyiben a telken a szabályozási terv szerint védendő, értékes kert vagy védendő, értékes faegyed, egyéb értékes zöldfelületi elem van, terep szint alatti építmény csak ezek biológiai életterét nem érintő telekrészen alakítható ki.

IV. fejezet

###### GAZDASÁGI TERÜLETEK

16. §

Gazdasági területek

(1) A gazdasági területeket az OTÉK 18..§-a tartalmazza, kiegészülve a telepszerű állattartási területtel.

18. § (1) A gazdasági terület elsősorban gazdasági célú építmények elhelyezésére szolgál.

(2) A gazdasági terület lehet:

1. kereskedelmi, szolgáltató terület,

2. ipari terület.

Kereskedelmi, szolgáltató terület (Gksz)

17. §

(1) A terület beépítésének feltételeire az OTÉK 19. §-ában foglaltak az irányadók.

19. § (1) A kereskedelmi, szolgáltató terület elsősorban nem jelentős zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú épületek elhelyezésére szolgál.

(2) A kereskedelmi, szolgáltató területen elhelyezhető:

1. mindenfajta, nem jelentős zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú épület,

2. a gazdasági tevékenységi célú épületen belül a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakások,

3. igazgatási, egyéb irodaépület,

4. parkolóház, üzemanyagtöltő,

5. sportépítmény.

(3) A kereskedelmi, szolgáltató területen a 31. § (2) bekezdésében előírtak figyelembevételével kivételesen elhelyezhető:

1. egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület,

2. egyéb közösségi szórakoztató épület.

(2) Elhelyezhető melléképítmények:

- kerti építmény,

- hulladéktartály-, tároló,

- közmű-csatlakozási műtárgy,

- kirakatszekrény,

- kerti lugas,

- kerti épített tűzrakóhely,

- kerti szabadlépcső (tereplépcső) és lejtő,

- zászlótartó oszlop

(3) A legnagyobb beépítés 60 %-os, kivéve, ha a szabályozási terv másként rendelkezik.

(4) A területen a telek beépítetlen területének legalább 20%-át zöldfelületként kell fenntartani, illetve kialakítani. Amennyiben a terv 60%-nál kisebb beépítést határoz meg, úgy a zöldfelület %-a növelendő a beépítés-csökkenés %-ával.

Egyéb ipari terület ( Gip )

18. §

- A terület beépítésének feltételeire az OTÉK 20. §-ában foglaltak az irányadók.

20. § (1) Az ipari terület, olyan gazdasági célú ipari építmények elhelyezésére szolgál, amelyek más beépítésre szánt területen nem helyezhetők el.

(2) Az ipari terület lehet:

1. jelentős mértékű zavaró hatású terület,

2. egyéb terület.

(3) A jelentős mértékű zavaró hatású ipari terület a különlegesen veszélyes (pl. tűz-, robbanás-, fertőzőveszélyes), bűzös vagy nagy zajjal járó gazdasági tevékenységhez szükséges építmények elhelyezésére szolgál.

(4) Az egyéb ipari terület elsősorban az ipari, az energiaszolgáltatási és a településgazdálkodás építményei elhelyezésére szolgál.

(5) Az ipari gazdasági területen - a jelentős mértékű zavaró hatású ipari terület kivételével - a 31. § (2) bekezdésében előírtak figyelembevételével kivételesen elhelyezhető:

1. a gazdasági tevékenységi célú épületen belül a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakások,

2. egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épületek.

- A területen a telek  területének legalább 25%-át zöldfelületként kell fenntartani, illetve kialakítani. Amennyiben a terv 50%-nál kisebb beépítést határoz meg, úgy a zöldfelület %-a növelendő a beépítés-csökkenés %-ával.

- Az egyes tömbök több telekre is feloszthatók. Felosztás esetén a szabályozási terven jelölt építési hely módosul figyelemmel az OTÉK 35.§-ára. Az oldalkertek legkisebb szélességét a teleknagyság – mellette az építménymagasság is számításba veendő - figyelembevételével kell meghatározni.  10.000 m2 teleknagyságig az oldalkert legkisebb szélessége 5 m, ezt meghaladó teleknagyság esetén 15 m.

- (5)  A 	10000 m2-t meghaladó teleknagyság esetén a telekhatárok mentén legalább 15,0 m széles  védőterületet kell kialakítani és fenntartani. A védőterület kialakításának módját az ügyben hatáskörrel rendelkező szakhatóságok határozzák meg.

- Épületnek nem minősülő egyéb pontszerű (pld: torony, tartály, egyéb technológiai építmény) építmények magassága egyedi elbírálás alapján meghaladhatja az övezeti előírásban megadott értéket.

- Az övezet melletti védőerdősáv-, beültetési kötelezettségű zöldterület megvalósítását az engedélyezés során ki kell kötni.

- A legnagyobb beépítés 50 %-os, kivéve, ha a szabályozási terv másként rendelkezik.

### Telepszerű állattartási terület ( Gáz)

19.§

(1) A területen telepszerű állattartási telep csak külterületen létesíthető.

(2)	Új állattartási telep a belterület határától legalább 500 m-re létesíthető, a terület kijelöléséhez elvi építési engedély-kérelem beadása mellett.

(3)	A területen a telek  területének legalább 40%-át zöldfelületként kell fenntartani, illetve kialakítani, de ettől a szabályozási terv felfelé eltérhet.

IV. fejezet

Hétvégi házas terület (Üh)

20. §

  - Hétvégi házas területen üdülőépületek elhelyezésére szolgál.

  - Hétvégi házas terület laza beépítésű, 6 méter építménymagasságot meg nem haladó épületek elhelyezésére szolgáló terület

  - A telken legfeljebb egy üdülőépületben két üdülőegység helyezhető el.

  - A területen más rendeltetésű építmények csak akkor helyezhetők el az OTÉK 31.§ (1) bekezdése alapján, ha azok a terület rendeltetését szolgálják. A területen sportlétesítmények elhelyezhetők.

  - A területen közösségi szórakoztató, kulturális épület nem helyezhető el.

  - A maximális beépítés 20 %-os mértékű.

  - A legkisebb zöldfelület 60 %-os mértékű.

IV. fejezet

###### KÜLÖNLEGES TERÜLETEK

Általános szabályok

21.§

(1)	A különleges területbe azok a területek tartoznak, amelyek a rajtuk elhelyezendő építmények különlegessége miatt (helyhez kötöttek, jelentős hatást gyakorolnak a környezetükre vagy a környezetük megengedett külső hatásaitól is védelmet igényelnek) a többi területektől eltérő területek.

(2)	A különleges területek lehetnek:

1. nagy bevásárló központok és nagykiterjedésű kereskedelmi célú területek

2.kialakult lakó-, kereskedelmi-, szolgáltató-, és egyéb ipari vegyes terület

3. oktatási központok

4. egészségügyi területek

5. idegenforgalmi területek

6. sportolási és szabadidőközpont területek

7. temetők területei

8. nagykiterjedésű garázstömb területe

9. nyersanyaglelőhelyek telkeinek, építményeinek területe

10 állami intézményi (határőrség) terület.

11 büntetés-végrehajtási terület

12 állattenyésztési kutatási különleges terület

13 hulladékkezelők, -lerakók területe

14 különleges autóbusz közlekedési területek

15 különleges közlekedési területek

#### Nagy bevásárló központok és kereskedelmi célú terület (Kk)

22.	§

(1) Elsősorban a 10.000 m2 szintterületet meghaladó bevásárlóközpontok és nagy kiterjedésű kereskedelmi célú létesítmények, vásárok, kiállítások, kongresszusok számára kijelölt terület.

(2) Területén az OTÉK 31.§. (2) bekezdésében előírtak figyelembe vételével kivételesen elhelyezhetők

a./ a különleges funkciót hordozó épületeken belül a tulajdonos, a használó és a személyzet 	számára szolgáló lakások, továbbá

b./ egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épületek.

(3) A területen a telek  területének legalább 40%-át zöldfelületként kell fenntartani, illetve kialakítani. Amennyiben a terv 40%-nál kisebb beépítést határoz meg, úgy a zöldfelület %-a növelendő a beépítés-csökkenés %-ával.

(4) A legnagyobb beépítés 40 %-os, de ettől a szabályozási terv (lefelé) eltérhet.

Kialakult lakó-, kereskedelmi-, szolgáltató-, kisebb egyéb ipari vegyes terület (Kv)

23.§

(1) A terület beépítése kialakult, a területen lakóházak, kereskedelmi, szolgáltató és egyéb ipari épületek vannak.

(2) A területen lakóépületek, kereskedelmi és  szolgáltató épületek, és nem jelentős zavaró hatású egyéb ipari épületek létesíthetők.

(3) A megengedett legnagyobb beépítettség 40 %, de ettől a szabályozási terv (lefelé) eltérhet.

(4)	Elhelyezhető melléképítmények.

- kerti építmény,

- hulladéktartály-, tároló,

- közmű-csatlakozási műtárgy,

- kirakatszekrény,

- kerti lugas,

- kerti víz- és fürdőmedence, napkollektor,

- kerti épített tűzrakóhely,

- kerti szabadlépcső (tereplépcső) és lejtő,

(5) A területen a telek  területének legalább 40%-át zöldfelületként kell fenntartani, illetve kialakítani. Amennyiben a terv 40%-nál kisebb beépítést határoz meg, úgy a zöldfelület %-a növelendő a beépítés-csökkenés %-ával.

(6) Az övezetben tilos a nagy-állattartás.

Oktatási központok (Ko)

24.§

(1) A területen oktatási, kulturális épületek és azok rendeltetésszerű működéséhez szükséges egyéb épületek helyezhetők el.

(2) Területén az OTÉK 31.§. (2) bekezdésében előírtak figyelembe vételével kivételesen elhelyezhetők

a./ a különleges funkciót hordozó épületeken belül a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakások, továbbá

b./ egyházi, egészségügyi, szociális épületek.

(3) A területen a telek  területének legalább 40%-át zöldfelületként kell fenntartani, illetve kialakítani. Amennyiben a terv 40%-nál kisebb beépítést határoz meg, úgy a zöldfelület %-a növelendő a beépítés-csökkenés %-ával.

(4) A legnagyobb beépítés 40 %-os, de ettől a szabályozási terv (lefelé) eltérhet.

Egészségügyi területek (Ke)

25. §

(1) Területén kórház, szanatórium, gyógyszálló és egyéb jelentős volumenű, -kiterjedésű egészségügyi, szociális funkciójú, valamint azok rendeltetésszerű működéséhez kapcsolódó építmények helyezhetők el.

(2) Területén az OTÉK 31.§. (2) bekezdésében előírtak figyelembe vételével kivételesen  elhelyezhetők

a./ a különleges funkciót hordozó épületeken belül a tulajdonos, a használó és a személyzet 	számára szolgáló lakások, továbbá

b./ egyházi, egészségügyi, szociális épületek.

(3) A területen a telek  területének legalább 40%-át zöldfelületként kell fenntartani, illetve kialakítani. Amennyiben a terv 40%-nál kisebb beépítést határoz meg, úgy a zöldfelület %-a növelendő a beépítés-csökkenés %-ával.

(4) A legnagyobb beépítés 40 %-os, de ettől a szabályozási terv (lefelé) eltérhet.

(5) A területen csak olyan épület létesíthető, amely legalább 3,5, legfeljebb 12 m  építménymagasságú, de ettől a szabályozási terv eltérő építménymagasságot is meghatározhat.

(6) A rendeltetésszerű használathoz szükséges gépjármű elhelyezését, parkolóhely kialakítást az engedélyezési eljárással érintett telken kell biztosítani.

(7) A Megyei Kórház Központi telepén a rendeltetésszerű működéshez szükséges mennyiségű parkolóhely nem helyezhető el, ezért a hiányzó parkolóhelyeket más ingatlanokon lehet, kell kialakítani.

Idegenforgalmi területek (Ki)

26. §

(1) A területén csak az idegenforgalmi rendeltetésű és azok rendeltetésszerű használatát szolgáló  építmények helyezhetők el.

(2) A területen a telek  területének legalább 40%-át zöldfelületként kell fenntartani, illetve kialakítani. Amennyiben a terv 40%-nál kisebb beépítést határoz meg, úgy a zöldfelület %-a növelendő a beépítés-csökkenés %-ával.

(3) A legnagyobb beépítés 40 %-os, de ettől a szabályozási terv (lefelé) eltérhet.

Sportolási és szabadidőközpont területek (Ksz)

27. §

(1) A területen az építési övezetnek megfelelő rendeltetésű, és azok rendeltetésszerű használatát szolgáló építmények helyezhetők el.

(2) A telekre vonatkozó megengedett legnagyobb szintterület sűrűség 0,6.

(3)	Területén csak olyan épület engedélyezhető, amely legalább 3,0, legfeljebb 12,0 m építménymagasságú, és kiszolgáló épülete a sportolási és szabadidő funkciónak.

(4) A területen a telek  területének legalább 40%-át zöldfelületként kell fenntartani, illetve kialakítani. Amennyiben a terv 40%-nál kisebb beépítést határoz meg, úgy a zöldfelület %-a növelendő a beépítés-csökkenés %-ával. A sportpályákon-, valamint a kiszolgálásukra szolgáló épületeken kívüli területek egészét zöldterületként kell fenntartani, ill. kialakítani.

(5) A legnagyobb beépítés 40 %-os, de ettől a szabályozási terv (lefelé) eltérhet.

(6) A rendeltetésszerű használathoz szükséges gépjármű elhelyezését, parkolóhely kialakítást az engedélyezési eljárással érintett telken kell biztosítani.

(7) A Haladás pálya területén a rendeltetésszerű működéshez szükséges mennyiségű parkolóhely nem helyezhető el, ezért a hiányzó parkolóhelyeket a terület közelében más ingatlanokon, parkolólemezen lehet, kell kialakítani.

Temetők területe ( Kt )

28. §

(1) A területen csak temetkezési célú, valamint sírkert, kegyeleti park építmények és az azokhoz kapcsolódó, a temető rendeltetésszerű működéséhez szükséges egyéb építmények helyezhetők el. Területén a beépítés a 15 %-ot nem haladhatja meg.

(2) Az övezet melletti védőerdősáv, ill. zöldfelület megvalósítását az engedélyezés során ki kell kötni.

Nagykiterjedésű garázstömb területe (Kg)

29. §

- A terület a nagyvárosias vegyes terület építési övezetekhez tartozó lakó- és egyéb rendeltetésű építményeket kiszolgáló garázsok, parkolóhelyek létesítésre szolgál. A tömbgarázs használatával összefüggő egyéb rendeltetések a garázs épületben elhelyezhetők (autósbolt, szerviz, autómosó, a bolthoz kapcsolódó büfé).

- A legnagyobb beépítés 80 %-os, de ettől a szabályozási terv (lefelé) eltérhet..

(3) A területen a telek  területének legalább 10%-át zöldfelületként kell fenntartani, illetve kialakítani. Amennyiben a terv 40%-nál kisebb beépítést határoz meg, úgy a zöldfelület %-a növelendő a beépítés-csökkenés %-ával.

Nyersanyaglelőhely különleges terület ( Kny)

30.§.

(1) A területen csak a kavics-nyersanyag kitermelést szolgáló és ezen tevékenység  rendeltetésszerű használatához szükséges egyéb építmények helyezhetők el.

(2)Területén csak olyan épület engedélyezhető, amely legalább 3,0, legfeljebb 6 m építménymagasságú.

(3) A területen a telek-tömbök közterület felőli részén, és a telektömb tulajdoni határán már a kitermelés megkezdése előtt legalább 10 méter széles védőterületet kell  kijelölni. A védőterületet a kitermelést végző külön kertészeti terv alapján köteles kialakítani és folyamatosan fenntartani.

(4) A bányaművelés befejezése után a teljes területet rekultiválni kell. Újabb bányászati művelésű terület csak az előzőleg művelt terület rekultivációjának megkezdése után alakítható ki.

(5) A Toronyi lignitmező felszíni kitermelése, tájvédelmi-, örökségvédelmi-, indokok és a közigazgatási terület nagymértékű beépítettsége miatt tilos.

Állami Intézményi terület (Kái)

31. §

(1) A határőrség számára kizárólagosan igénybe vett területeket foglalja magába.

(2) Területén csak határőrizeti célokat szolgáló építmények helyezhetők el.

(3) Az övezet előírásait a szabályozási terv, illetve OTÉK 25.§. tartalmazza.

Büntetésvégrehajtási terület (Kb)

32. §

(1) A Büntetésvégrehajtási Országos Parancsnokság által igénybevett területet (volt Savaria laktanya) foglalja magába.

(2) Területén csak büntetésvégrehajtási célokat szolgáló építmények helyezhetők el.

(3) Az övezet előírásait a szabályozási terv, illetve OTÉK 25.§. tartalmazza.

Hulladékkezelők, -lerakók területe (Kl)

33. §

(1) A területen csak a települési szilárd-, folyékony-, és egyéb veszélyes hulladékok tárolásával, tisztításával, kezelésével kapcsolatos, valamint ezeket kiszolgáló építmények helyezhetők el.

(2)	A hulladéklerakó-, szennyvíztisztító telep-, egyéb veszélyes tárolókra vonatkozó előírások, védőtávolságok betartandók.

(3) A működő szeméttelep védőtávolsága 500 m.

(4) Az övezet előírásait a szabályozási terv, illetve OTÉK 25.§. tartalmazza.

Állattenyésztési kutatási különleges terület ( Ká )

34.§

(1) A területen az állattenyésztési kutatással kapcsolatos és azt kiszolgáló építmények helyezhetők el.

(2) A területen belül az állattartási épület(ek)et az állattartásra kijelölt terület határain belül lehet elhelyezni.

(3) 	A területen belül az állatlétszám nem emelhető.

(4) 	A területre vonatkozó megengedett legnagyobb szintterület sűrűség 1,0.

(5) A területen a telek  területének legalább 40%-át zöldfelületként kell fenntartani, illetve kialakítani. Amennyiben a terv 40%-nál kisebb beépítést határoz meg, úgy a zöldfelület %-a növelendő a beépítés-csökkenés %-ával.

(6) A legnagyobb beépítés 40 %-os, de ettől a szabályozási terv (lefelé) eltérhet.

Különleges autóbusz közlekedési területek (Ka)

35. §

(1) A területen a közúti tömegközlekedés létesítményei és ezeket kiszolgáló építmények  helyezhetők el.

(2)A területen a telek  területének legalább 20 %-át zöldfelületként kell fenntartani, illetve kialakítani.

(3) A legnagyobb beépítés 40 %-os, de ettől a szabályozási terv (lefelé) eltérhet.

(4) Az új autóbusz pályaudvar területén az OTÉK 4. számú mellékletében foglaltakon túlmenően a közúti és vasúti tömegközlekedést biztosító személyek részére a szükséges mennyiségű várakozóhelyeket is biztosítani kell.

(5) Az övezet előírásait a szabályozási terv, illetve OTÉK 25.§. tartalmazza.

Különleges közlekedési területek (Köu)

36. §

(1)	A területen a közlekedést szolgáló építmények, valamint közművek és a hírközlés építményei helyezhetők el.

(2) A területen kivételesen kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató, üzemanyagtöltő épületek is elhelyezhetők.

(3) Az övezet előírásait a szabályozási terv, illetve OTÉK 25.§. tartalmazza.

III. rész

##### BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK

I. fejezet

###### Közlekedési területek

Általános előírások

37.§

(1) A közlekedési és közműelhelyezésére szolgáló területtel és beépítésének feltételeire az OTÉK 26. §-ában foglaltak az irányadók.

26. § (1) A közlekedési és közműelhelyezésre szolgáló terület az országos és a helyi közutak, a kerékpárutak, a gépjármű várakozóhelyek (parkolók) - a közterületnek nem minősülő telkeken megvalósulók kivételével -, a járdák és a gyalogutak, mindezek csomópontjai, vízelvezetési rendszere és környezetvédelmi létesítményei, a közforgalmú vasutak, vízi és légi közlekedés, továbbá a közművek és a hírközlés építményeinek elhelyezésére szolgál.

(2) A közutak, vasutak elhelyezése céljára - más jogszabályi előírás, illetőleg elfogadott helyi építési szabályzat és szabályozási terv hiányában - legalább a következő szélességű építési területet kell biztosítani:

|  | 1. gyorsforgalmi utak (autópálya, autóút) esetén | 60 m, |
| --- | --- | --- |
|  | 2. főutak esetén | 40 m, |
|  | 3. országos mellékutak esetén | 30 m, |
|  | 4. helyi gyűjtőutak esetén | 22 m, |
|  | 5. kiszolgáló út esetén | 12 m, |
|  | 6. kerékpárút esetén | 3 m, |
|  | 7. gyalogút esetén | 3 m, |
|  | 8. kétvágányú vasút esetén | 20 m, |
|  | 9. egyvágányú vasút esetén | 10 m. |

(3) A közlekedési területen elhelyezhető a közlekedést kiszolgáló:

1. közlekedési építmények,

2. kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató épület,

3. igazgatási épület,

4. a gazdasági tevékenységi célú épületen belül a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakás.

#### Részletes előírások

Közlekedési létesítményekre vonatkozó rendelkezések

38.§

(1)	A város területén közlekedési célra területet felhasználni, közlekedést kiszolgáló építményt elhelyezni a hatályos jogszabályok, valamint a jelen rendelet előírásai szerint szabad.

(2)	A területet a szabályozási tervben meghatározott mértékben kell biztosítani.

(3)	A területen a közút létesítményei, berendezései és közművek elhelyezhetők, növényzet telepíthető.

(4) A közúti csomópontok helyigényét a szabályozási terv tartalmazza.

(5) A gyalogos közlekedés számára az út-keresztmetszetekben megfelelő gyalogjárdákat kell 	biztosítani.

(6) A terület rendeltetésszerű használatához szükséges várakozóhelyet az építéssel érintett telken kell kialakítani. Amennyiben ez nem lehetséges, a helyi parkolási rendeletben foglaltak szerint is biztosítható a rendeltetésszerű használathoz szükséges mennyiségű várakozó hely létesítése.

(7) Új közlekedési terület létesítésekor a közvilágítást a gyalogos és kerékpár közlekedési feltételeket, a kertészeti kialakítást meg kell valósítani.

(8) A területtel határos építési telkeknél a rendezett terepszint magasságát az utak, járdák magasságához kell igazítani.

(9) A közúti csomópontok helyigényét a szabályozási terv tartalmazza.

(10) A kerékpáros közlekedés számára kerékpáros úthálózatot kell kialakítani.

(11) A gyalogos közlekedés számára az út-keresztmetszetekben megfelelő gyalogjárdákat kell biztosítani. Önálló gyalogos nyomvonalak a szabályozási tervlap szerinti helyeken létesítendők.

A gyalogos aluljárót fejleszteni kell a vasútállomásnál, a vasútállomás két oldalán fekvő területek összekapcsolására.

39.§

(1) A közúthálózat elemeinek megnevezését, és azok építési területeinek szélességét a jelen rendelet előírásai határozzák meg.

ORSZÁGOS KÖZUTAK

(2) Országos másodrendű főutak szabályozási szélessége: 40 m ill. kialakult. (A részletes felsorolást a településszerkezeti-terv határozata tartalmazza)

(3) Országos mellékutak szabályozási szélessége: 30 m, ill. kialakult. (A részletes felsorolást a településszerkezeti-terv határozata tartalmazza)

ÖNKORMÁNYZATI KÖZUTAK

(4) Helyi önkormányzati főutak szabályozási szélessége: 22m ill. kialakult. (A részletes felsorolást a településszerkezeti-terv határozata tartalmazza)

(5) Helyi önkormányzati gyűjtőutak szabályozási szélessége: 22 m, ill. kialakult. (A részletes felsorolást a településszerkezeti-terv határozata tartalmazza)

(6) Helyi önkormányzati kiszolgáló és lakóutak szabályozási szélessége: 12, 16 m ill. kialakult, a szabályozási terven jelölt egyes helyeken 8,0-10 m, a mintakeresztszelvény szerint.

(7) Helyi önkormányzati gyalogutak szabályozási szélessége min. 3 m.

(8) A kerékpárutak a szabályozási terv szerinti helyeken  létesítendők.

(9) Külterületi mezőgazdasági gyűjtőutak szabályozási szélessége min. 12m, ahol kerítések vannak, vagy létesíteni kívánnak.

40.§

VASUTAK(Kök)

(1) A vasút nyomvonalait és megnevezéseit a településszerkezeti-terv határozata tartalmazza.

(2) Országos közforgalmú vasút mentén a szélső vágánytól számított 50m távolságon belül építmény csak a külön jogszabályokban előírt feltételekkel lehet elhelyezni.

(3) A várost elkerülő főforgalmi nyomvonalakon a vasúti keresztezéseket külön szintben kell megoldani.

Repülőtér. ( Köl)

41.§.

(1) Területén a repülőtér használatához és kiszolgálásához szükséges építmények helyezhetők el.

(2) A repülőteret közforgalmi regionális repülőtér kifejlesztésére kel kialakítani.

(3) A tervezett védőtávolságok, védőterületek, magassági korlátozások betartandók.

- A repülőtér magassági korlátozásai:

- kifutópálya 300x2000 m-es védősávjában építmény nem helyezhető el

- kifutópálya melletti oldalsávban épület a tengelytől csak 250 m-es távolságban helyezhető el.

- a 1000-4000 m-en belül a légi megközelítési sávban(15 %-os kúp) a magassági korlátozás 2%

- a 300-700 méter közötti oldalsávban a repülőtér vonatkozási pontjától számított 1 %-os emelkedésű akadálysíknál magasabb építmény nem helyezhető el

II. fejezet

###### ZÖLDTERÜLETEK

Általános szabályok

42.§

- A zöldterületekre és beépítésének feltételeire az OTÉK 27. §-ában foglaltak az irányadók.

27. § (1) A zöldterület az állandóan növényzettel fedett közterület (közkert, közpark).

(2) A zöldterületnek közútról, köztérről közvetlenül megközelíthetőnek kell lennie.

(3) A zöldterületnek kerekesszékkel és gyermekkocsival is megközelíthetőnek és használhatónak kell lennie.

(4) A zöldterületen elhelyezhető:

a) a pihenést és a testedzést szolgáló építmény (sétaút, pihenőhely, tornapálya, gyermekjátszótér stb.),

b) vendéglátó épület,

c) a terület fenntartásához szükséges épület.

(5) A zöldterületen épületek legfeljebb 2%-os beépítettséggel helyezhetők el.

Zöldterületek ( Zp ,Zk)

43. §

(1) A városi zöldterületek egységei a közparkok ( Zp pl. városi-, városrész szintű parkok, sétányok, ligetek, egyéb fásított parkosított területek, stb.) és a lakótelepi, pihenést szolgáló közkertek (Zk).

(2) A közpark a város belterületi, beépítésre nem szánt területének, jellemzően  növényzettel fedett, városképi szempontból is meghatározó jelentőségű, közhasználatú, pihenés-, játék-, sport-, stb. tevékenységre alkalmas közterülete.

(3) Zöldterület a szabályozási terv szerinti helyen létesíthető, beépítettsége legfeljebb 2% lehet. Területén mélygarázs igen, többszintes parkoló (parkoló lemez) nem létesíthető.

(4) A közparkok területén elhelyezhető:

  - a pihenést és a testedzést szolgáló építmény (sétaút, pihenőhely, sport- és, gyermekjátszótér)

  - a terület fenntartásához szükséges épület.

  - a közparkot igénybevevők, használók, fenntartók számára szükséges gépkocsiparkolók is a terület max 5% részén, de elhelyezésük fakivágással nem járhat.

(d) vendéglátó épület, de az elhelyezett építmények építménymagassága     legfeljebb 4,5 m lehet. Az épület elhelyezés fakivágással nem járhat.

(5) Közkertek a város lakótelepeinek (úszótelkes lakótömbök) jellemzően növényzettel fedett közhasználatú zöldterületi részei.

(6) ) A (lakótelepi) közkertek területén sem épület , sem parkoló nem létesíthető, kivéve, ha azt a szabályozási terv tartalmazza.

(7) A közparkok, (lakótelepi) közkerteket érintő rendezés, változtatás csak kertrendezési terv alapján, önkormányzati építéshatósági engedéllyel történhet.

(8) A  közkert megközelíthetőségét és használhatóságát  a kerekesszékekkel és gyermekkocsival közlekedőknek is biztosítani kell.

Természetvédelmi terület (T)

44.§

- A város területén e kategóriába országos és helyi jelentőségű védett természeti területek és értékek tartoznak.

(2) Országos jelentőségű védett természeti terület a Kámoni Arborétum (T jelű) védett természeti területe. A területén elhelyezhetőek:

a.) az arborétum működésével, fenntartásával, vendégforgalmával, ökoturisztikával, környezeti neveléssel kapcsolatos építmények

b.) az ingatlan nyilvántartásban arborétum művelési ágba tartozó összes ingatlan területét figyelembe véve az építmények legfeljebb 2 %-os beépítettséggel, 7,5 m építménymagasságot meg nem haladóan.

(3) Jelen rendelettel helyi jelentőségű védett természeti területek körébe vonja az alábbiakat:

a.)a Kastély parkok tekintetében:

1. Olad: Ernuszt-Szirmay-(4061/12, 4061/13, 4062 hrsz rész)

2. Gyöngyöshermán: Szegedy-Encs-(11836/2 hrsz)

3. Gyöngyösszőlős: Erdődy kastély(11323/2,6,7 és /8 hrsz rész) parkja.

b.) vizes élőhelyek tekintetében:

1. Potyondi-mocsár (01037 hrsz),

2. Koller-tó (vasút területen), a Nagykanizsa-Ágfalva vasút és Bogáca ér kereszteződésénél.

(4) Jelen rendelettel helyi jelentőségű természeti értékek körébe vonja:

- Fekete bodza (Sambucus nigra L.) fa. Rendkívül ritka idős példánya (Szombathely,

- Saághy u.2. sz. ház előtt, 1246 hrsz.)

(5) A természetvédelmi területek határát a szabályozási terv tartalmazza.

###### III. fejezet

###### ERDŐTERÜLETEK

Erdőterületek (E)

45. §

- Az erdőterületekre és beépítésének feltételeire az OTÉK 28. §-ában foglaltak az irányadók.

28. § (1) Az erdőterület erdő céljára szolgáló terület.

(2) Az erdőterület az erdő rendeltetése szerint:

1. védelmi (védett és védő),

2. gazdasági,

3. egészségügyi-szociális, turisztikai,

4. oktatási-kutatási

rendeltetésű lehet.

(3) A védelmi rendeltetésű erdőterületen épületet elhelyezni nem lehet.

(4) A 100 000 m2-t (10 ha) meghaladó területnagyságú telken

1. gazdasági és oktatási-kutatási rendeltetésű erdőterületen 0,5%-os beépítettséggel,

2. egészségügyi-szociális, turisztikai rendeltetésű erdőterületen 5%-os beépítettséggel

az erdő rendeltetésének megfelelő építmények helyezhetők el.

Védelmi erdők (Ev )

46.§

(1) A védelmi rendeltetésű erdőterületen épületet elhelyezni nem lehet.

(2) Védelmi rendeltetésű erdőterületek a vasutak-, a fő forgalmi utak-, az iparterület-, temetők-, kavicsbánya-, és az állattartási telepek mellett a Szabályozási terv szerint alakítandók ki.

Gazdasági erdők (Eg)

47.§

(1)	A 100 000 m2-t meghaladó területnagyságú telken legfeljebb 0,5% beépítettséggel az erdő rendeltetésének megfelelő építmények helyezhetők el, de az egyes épületek által beépített terület az 500 m2-t nem haladhatja meg.

(2)	A megengedett legnagyobb építménymagasság 7,5 m.

Egészségügyi-szociális, turisztikai erdők (Ee)

###### 48. §

- A területen egészségügyi-, sport-, turisztikai, ökoturisztikai  rendeltetésű építmények helyezhetők el.

- A területen a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke 5 %-os.

- A megengedett legnagyobb építménymagasság 7,5 m.

###### IV. fejezet

###### MEZŐGAZDASÁGI TERÜLETEK (M)

### Mezőgazdasági területek

49.§

(1) A mezőgazdasági területekre és beépítésének feltételeire az OTÉK 29. §-ában foglaltak az irányadók.

29. § (1) A mezőgazdasági területen a növénytermesztés, az állattenyésztés és a halászat, továbbá az ezekkel kapcsolatos termékfeldolgozás és -tárolás (a továbbiakban: mezőgazdasági hasznosítás) építményei helyezhetők el.

(2) A mezőgazdasági terület:

a) kertes,

b) általános

mezőgazdasági terület lehet.

(3) A mezőgazdasági területen

1. a 720 m2-t el nem érő területű telken építményt elhelyezni nem szabad,

2. a 720-1500 m2 közötti területnagyságú telken - a nádas, a gyep és a szántó művelési ágban nyilvántartottak kivételével - 3%-os beépítettséggel elsősorban a tárolás célját szolgáló egy gazdasági épület és terepszint alatti építmény (pince) helyezhető el,

3. az 1500 m2-t meghaladó területű telken építmény 3%-os beépítettséggel helyezhető el.

(4) A mezőgazdasági területen lakóépület szőlő, gyümölcsös és kert művelési ág esetén 3000 m2, egyéb művelési ág esetén 6000 m2 telekterület felett helyezhető el úgy, hogy az a megengedett 3%-os beépítettség felét nem haladhatja meg. A különálló lakóépület építménymagassága legfeljebb 7,5 m lehet.

(5) A mezőgazdasági területen több önálló telekből az 1. számú melléklet 55/A. pontja szerinti birtoktest alakítható ki. A birtoktest esetében a 3%-os beépíthetőség a birtoktesthez tartozó összes telek területe után számítva csak az egyik telken is kihasználható (birtokközpont), ha a telek területe legalább a 10 000 m2-t eléri, és a beépítés a szomszédos telkek rendeltetésszerű használatára nincs korlátozó hatással, illetőleg azt nem veszélyezteti. A birtokközpont telkén a beépítettség a 45%-ot nem haladhatja meg.

(6) A birtokközpont kialakítására vonatkozó építési engedélynek tartalmaznia kell - a központhoz tartozó összes telekre vonatkozóan - azt a tényt, hogy az mely helyrajzi számú birtokközponthoz tartozik. Építési tilalmat, illetve építési korlátozást kell bejegyeztetni az ingatlan-nyilvántartásba az építésügyi hatóság határozata és megkeresése alapján - a tulajdonos érdekében - azokra a telkekre, amelyek területe a központ beépítettségének meghatározásakor - egészben vagy részben - beszámításra kerültek.

(7) Indokolt esetben a birtokközponthoz tartozó más telken kiegészítő központ alakítható ki, ha a központ beépítettsége a központhoz tartozó összes telek területe után számított beépíthetőségi mértéket nem éri el. Ilyen esetben a telephely beépítettsége a bejegyzett korlátozás szerinti beépíthetőségi mértéket nem haladhatja meg.

(8) A birtokközpont és a kiegészítő központ kialakításához előzetesen elvi építési engedélyt kell kérni.

(2) A telkek kialakításának feltétele, hogy azok legalább 4 m széles önálló helyrajzi számú úttal megközelíthetők legyenek.

(3) A mezőgazdasági terület:

a) általános mezőgazdasági-,

b) Gyep, rét, legelő-,

c) Kiskertes, gyümölcsös-,

d) Kiskertes, kialakult beépítéssel

e) faiskola

terület lehet.

Általános mezőgazdasági terület (Má )

50.§

(1) A mezőgazdasági területen a növénytermesztés, állattenyésztés és az ezekhez  kapcsolódó termékfeldolgozás és tárolás építményei helyezhetők el.

(2) A területen telekalakítással kialakítandó telek területe 5000 m2-nél, szélessége 18 m-nél kevesebb nem lehet, kivéve, ha külön jogszabály másként nem rendelkezik.

(3) A telkek kialakításának és beépítésének feltétele az is, hogy azok legalább 4 m széles önálló helyrajzi számú úttal megközelíthetők legyenek.

(4) A területen kerítés a földrészlet tulajdoni határán, mezőgazdasági út mellett az út tengelyétől mért legalább 6 m távolságban helyezhető el. A kerítés olyan kialakítású lehet, amely a szomszédos ingatlanok rendeltetésszerű használatát nem változtatja meg.

(5) A belterületbe vonandó jelenleg mezőgazdasági művelésű területeken átmeneti hasznosításként a művelést a belterületbe vonásig fenn kell tartani. A területeken ideiglenes jellegű, a távlati belterületi beépíthetőséget nem biztosító épület engedélyezése során figyelembe kell venni a szabályozási tervet.

(6) A birtokközpont kialakítása elvi engedélyhez kötött.

51.§

### Gyep, rét, legelő terület ( Ml )

(1) A terület elsősorban a folyóvizek, vízbeszerzési területek mellett található, így ezek gyepgazdálkodásra szolgálnak.

(2) Az élővízfolyások melletti ingatlanok védő területén belül építményt elhelyezni tilos.

(3) A területen 5000 m2-nél kisebb új telek nem alakítható ki.

(4) A terület használatához, hasznosításához kapcsolódó építmények helyezhetők el, különösen kerítések, karámok, esőbeállók, itatók és az ott tartott állatok védelmét, tartását szolgáló egyéb építmények.

### Mezőgazdasági kiskert, gyümölcsös terület (Mk)

52.§

(1) A területen a terület használatát szolgáló gazdasági építmények helyezhetők el.

(2)	A területen

1.	a 720 m2-t el nem érő területű telken építményt elhelyezni nem szabad,

2.	a 720-1500 m2 területnagyságú telken 3 %-os beépítettséggel egy gazdasági épület és terepszint alatti építmény (pince),

3.	az 1500 m2-t meghaladó területű telken építmény 3 %-os beépítettséggel helyezhető el.

(3) Lakóépület 3000 m2 telekterület felett helyezhető el, és az a (2) bekezdés 3. pontjában megengedett beépítettség felét nem haladhatja meg. A különálló lakóépület építménymagassága legfeljebb 4,5 m lehet.

(4) A területén önálló birtoktest nem alakítható ki.

(5) A kialakítható új telek legkisebb területe 2000 m2-nél, legkisebb szélessége 18 m-nél kevesebb nem lehet.

(6) A területen telepszerű- és nagyállattartás nem lehetséges.

### Mezőgazdasági kiskert terület kialakult beépítéssel.(Mkk)

53.§

(1)	A mezőgazdasági kerthasználat, céljára- és azt szolgáló építmények elhelyezésére szolgáló terület.

(2) A területen a beépítettség –területi főépítészi engedéllyel- megengedett legnagyobb mértéke 5%.

(3) Azon telektömbök esetén, amelyeken belül már kialakultak a kiskert-használatok, ott telekalakítással a telek területe 400  m2-nél kisebb nem lehet.

(4) A területén önálló birtoktest nem alakítható ki.

(5)  A használatban nem kialakult területeken a kialakítható telkek területe 1000 m2-nél, szélessége 15 m-nél kisebb nem lehet.

(6) A területen telepszerű- és nagyállattartás nem lehetséges.

(7) A még geodéziailag beméretlen területegységi területekre szabályozási terv készítendő, melynél figyelembe kell venni az elkészített településszerkezeti és szabályozási tervben megfogalmazottakat, a 2004-ben elkészített ORTOFOTÓ adatait, valamint az elkészítésre kerülő geodéziai felmérést a kialakult telekhasználatról.

(8) A telkek beépítésének feltétele a részleges közművesítettség biztosítása.

### Faiskola területe ( Mf )

54.	§

(1)A mezőgazdasági területen faiskola céljára szolgáló terület.

(2) A területen a faiskolai növénytermesztéssel, szállítással összefüggő gazdasági épületek helyezhetők el.

V.fejezet

###### VÍZGAZDÁLKODÁSI TERÜLETEK

### Vízgazdálkodási területek (V)

55.	§

(1) A vízgazdálkodási területekre és beépítésének feltételeire az OTÉK 30. §-ában foglaltak az irányadók.

30. § (1) A vízgazdálkodással összefüggő területek:

1. a folyóvizek medre és parti sávja,

2. az állóvizek medre és parti sávja,

3. a folyóvizekben keletkezett, nyilvántartásba még nem vett szigetek,

4. a közcélú nyílt csatornák medre és parti sávja,

5. a vízbeszerzési területek (védett vízbázis) és védőterületeik (hidrogeológiai védőidom),

6. a hullámterek,

7. a vízjárta, valamint a fakadó vizek által veszélyeztetett területek.

(2) A területen építményt elhelyezni csak a külön jogszabályokban foglaltak szerint lehet.

(2)	A vízgazdálkodással összefüggő területek:

- a.) folyóvizek medre és partja, a természetes állóvizek medre és partja,( Vf )

- Az élővízfolyások a város területén a következők:

- Gyöngyös patak

- Perint patak

- Kozár-Borzó patak

- Szünösei patak

- Bogáca ér

- Arany patak

- Perec patak

- b.) a közcélú nyílt csatornák medre és partja, ( Vcs )

- Állami tulajdonú árkok(Őrségi Társulat kezelése):

- Sárd éri

- Papp árok

- Kupor árok

- Gally árok

- Potyondi árok és mellékága

- Apáti csatorna

- Konrád majori árok

- c.) a vízbeszerzési területek, és védőterületeik (Vb)

(2)A vízbeszerzési-, és védőterületeket a szabályozási terv tartalmazza

(3)	A területén a vízgazdálkodással, vízkárelhárítással, vízi-sport és sporthorgászat kapcsolatos építmények helyezhetők el.

VI.fejezet

##### ZÖLDFELÜLET ÉS TÁJRENDEZÉS

Zöldfelületek

56.§

- A város kül és belterülete határozatban felsorolt terület-felhasználású területeinek biológiailag aktív, növényzettel tartósan borított (klimatikus, városképi, ökológiai, védelmi stb., jelentőségű) része.

- A jelentős zöldfelületű intézmények, közhasználatú területek zöldfelületeit csökkenteni, más célra felhasználni csak kertrendezési terv és önkormányzati építéshatósági engedély alapján szabad. de legfeljebb a HÉSZ által megengedett mértékig.

(3) A telkek területének – az övezeti előírásokban – meghatározott részét zöldfelületként kell kialakítani. (OTÉK 25.§.) A jelen rendelet övezeti előírásaiban szabályozott, hogy mely övezetekben nem lehet a kötelező zöldfelületi fedettségnél a többszintes növényállományt figyelembe venni.

(4) Amennyiben a várakozóhelyek mennyisége a 10 parkolóhelyet meghaladja, úgy a parkolóhelyet fásítani kell.  A fásítás 4 gépkocsi állásonként egy-egy környezettűrő, lombos fa telepítésével kell biztosítani.

(5) A fák védelméről szóló Korm. illetve a Város helyi rendelete hatálya alá tartozó területeken, az eltávolított fás növényzet pótlásáról lombtérfogat-egyenérték megtartásával kell gondoskodni, kivéve, ha a területen a visszapótlás a meglévő lombkoronaszint borítottsága miatt nem kívánatos.

(6) Ha a fa kivágására építéssel összefüggésben kerül sor, akkor a visszapótlás helyét, módját, a kiültetendő növény fajtáját az építési engedélyezési terv részeként kell meghatározni. A visszapótlásra kerülő növényállomány fajtáját, a telepítés helyét és idejét az eljáró építésügyi hatóság határozza meg az engedélyezési eljárás során.

(7) Településkép, utcakép védelmi szempontból a fák vázágait eltávolítani, valamint a fák törzsét ágrendszerük alatt átvágni – a szakszerű ifjító visszametszés kivételével – tilos.

(8) A város területén a védőerdősávok létesítésekor a védelem céljának jobban megfelelő, tájban honos fafajok alkalmazásával kell az erdősávok növényállományát telepíteni. A növényállomány csak faiskolázott, klónozott, vegetatív szaporítású növényegyedekből állhat. A „vattázó termésű” termő egyedek telepítése tilos.

(9) A legalább 16 m szabályozási szélességű közutaknál kétoldali, míg az ennél keskenyebb szabályozási szélességű közutaknál egy oldali fasor telepítése szükséges a közművezetékek védőtávolságának, a közlekedés biztonság, az utcakép szempontjainak fegyelembe vételével. A fasorok telepítése kertészeti terv alapján történhet.

Tájvédelem

57.§.

(1) Tájvédelem a város területén a tájjelleg, természeti értékek, egyedi  tájérték és természeti terület megóvására terjed ki.

(2)   A város területének felhasználása során meg kell őrizni a védett növények és állatok értékes élőhelyeit, az élőhelyek kapcsolatát biztosító területeket – különösen az országos és megyei ökológiai hálózat részét képező erdőket, védett természeti területeket -, a belterületi zöldterületeket összekapcsoló közhasznú parti sétányok meglévő, és azokat kiegészítő ökológiai folyosókat. Biztosítani kell ezek fenntartását és az összefüggést létrehozó területek kialakítását.

(3) A táji- környezeti adottságokban nagyobb, maradandó változást okozó vasúti, országos-közúthálózat fejlesztés és a kisvízfolyások, felszíni vízlevezető-rendszer átalakítása, valamint egyéb műszaki beavatkozás (elektromos távvezeték építés, stb.) esetén a táji-, természeti értékek védelmét hangsúlyozó komplex környezeti hatástanulmányt kell készíttetni.

(4) Az országos közutak tervezett várost elkerülő szakaszai mentén a kanyarok külső ívére optikai vezetést segítő, míg egyenes szakaszai mentén a monoton fasorok helyett, tájképet is gazdagító ligetes fásítás kialakítása szükséges.

(5) Az oladi kilátó körüli lejtőn, tájesztétikai és erózióvédelmi okból a település-részt védő, védelmi rendeltetésű erdő erdőművelésből nem vonható ki, véghasználatra nem engedélyezhető.

(6) A megyei ökológiai hálózat, ökológiai (zöld) folyosó övezetébe tartozó,  területeken, a Perint patak külterületi szakaszai mentén található természeti területek (galéria erdők), és kisvízfolyások menti - védett állatok és növények élőhelyének kapcsolatát biztosító - ökológiai folyosók, vizes élőhelyek  megtartását biztosítani kell.

(7) A tájfásítás: mezőgazdasági területeket tagoló-, majorok tájba illesztését szolgáló-, valamint a meglévő vonalas létesítményeket kísérő fasorait, cserje és erdősávjait a szabályozási tervnek megfelelően ki kell egészíteni, és karbantartásukról a tulajdonosoknak, kezelőknek kell gondoskodni.

(8) Az építésügyi hatósági engedélyezési eljárások során – a tájfásítás meglévő elemeinek fenntartása mellett – a kérelmezőt kötelezni kell a szabályozási terven jelölt védőterület védelmi célú fásítására és annak fenntartására.

(9) Kavicsbányák rekultivációját úgy kell megvalósítani, hogy az a tervezett újrahasznosítás céljának megfeleljen, biztosítsa a terület olyan módon történő hasznosítását, amely az értékes természeti élőhelyek megőrzése mellett lehetővé teszi a településszerkezeti terv szerinti terület-használatot. A rekultiváció során a tájba honos növényzet telepítését biztosítani kell.

(10) A tájökológiai egyensúly megtartása érdekében a Perint külterületi, ökológiai (zöld) folyosó szakaszai menti természetes partvonalai, (galéria-, ligeterdő erdő állományai) megőrzendők. Jelenlegi állapotot megváltoztatni csak kivételes esetben, a kezelő és illetékes szakhatóságok hozzájárulásával lehet.

(11) A kis-vízfolyások (Potyondi á., Bogáca ér, Kozár-Borzó p.) menti gyepterületek, fás-ligetek, mocsaras, vizes- nedves élőhelyek, megóvandók.

(12) Az élővízfolyások külterületi szakaszainak 50 méteres parti sávjában épület nem helyezhető el.

(13) A város Ny-i területén található - egészségügyi, szociális, turisztikai rendeltetésű – területek természeti és környezeti adottságait meg kell őrizni. Az itt lévő erdőterületek kiskertek, faiskolai területek, kisebb patakok és egyéb természetközeli élőhelyek, mozaikos tájszerkezetű, tájképet gazdagító zöldfelületek megőrzendők. A város ezen területrészén a természetes környezetet veszélyeztető egyéb külszíni bányászati tevékenység sem végezhető.

IV.RÉSZ

###### KÖZMŰVEK

58.§

A közművek általános előírásai

(1) A közművesítettség mértéke tekintetében az OTÉK 8.§-ában foglaltak az irányadók.

8. § (1) Az egyes építési övezetek közművesítettségének módját és mértékét helyi építési szabályzatban, szabályozási tervben kell megállapítani.

(2) A közművesítettség szempontjából

a) teljes közművesítettségnek minősül

aa) a közüzemi energia szolgáltatás (villamos energia és vezetékes gáz vagy távhő)

ab) a közüzemi ivóvíz szolgáltatás,

ac) a közüzemi szennyvízelvezetés és -tisztítás, továbbá

ad) a közterületi nyílt vagy zárt rendszerű csapadékvíz-elvezetés együttes megléte;

b) részleges közművesítettségnek minősül

ba) a közüzemi villamos energia szolgáltatás,

bb) a közüzemi ivóvíz szolgáltatás,

bc) az egyedi közművel történő szennyvíztisztítás és szennyvízelhelyezés, továbbá

bd) a közterületi nyílt rendszerű csapadékvíz-elvezetés együttes megléte;

c) hiányos közművesítettségnek minősül, ha a részleges közművesítettségre előírt feltételek valamelyike nem áll fenn;

d) közművesítetlennek minősül, ha nincs közüzemi közműhálózat.

(2) A közművek és közműlétesítmények elhelyezésénél a közműszolgáltató által előírt feltételeket és a vonatkozó jogszabályokat be kell tartani. A közműveket és a közműlétesítményeket közterületen kell megvalósítani. Amennyiben a közmű és közműlétesítmény nem helyezhető el közterületen, úgy az érintett ingatlan tulajdonosának azok létesítéséhez hozzá kell járulnia, vagy hatósági úton a hozzájárulást rendezni kell.

(3) A közművek és közműlétesítmények elhelyezése során a külön jogszabályi előírások szerinti védőtávolságokat biztosítani kell. A védőtávolságon belül építési tevékenység csak az érintett közműszolgáltató által előírt feltételek mellett végezhető.

(4) Építési engedély a terület építési övezetének megfelelő közműellátás rendelkezésre állása, vagy az építmény használatbavételi engedélyének megkéréséig történő megvalósítása esetén adható.

(5) A közutak területén a közművek elhelyezésénél az övezeti előírásnak megfelelő közművek elhelyezési lehetőségét biztosítani kell. A távlatban várható közmű számára a legkedvezőbb építési helyet szabadon kell hagyni.

(6) Az építési övezetekben (beépítésre szánt terület) közművesítettség mértékének teljes körűnek kell lenni.

(7) Az övezetekben (beépítésre nem szánt)  tervezett épületek elhelyezése esetén a használatnak megfelelő közművesítettség biztosítása szükséges. Részleges közművesítettség szükséges a tartózkodásra, munkavégzésre szolgáló épületek-, hiányos közművesítettség elegendő az egyéb épületek építése engedélyezése esetén.

Közművek álgazati előírásai

Vízellátás.

59.§.

- Az építési területek vízellátását legalább NÁ 100-as ( méretezés esetén lehetséges a NÁ 80-as vezeték) nyomóvezetékkel kell biztosítani az oltóvíz biztosítása miatt.

- Építési területen a tűzcsapok földfeletti kialakításúak, legalább 200 méterenkénti elhelyezéssel.

- Az újonnan beépítésre szánt területen a használatbavételi engedély feltétele a tüzivíz hálózat kiépítése.

### Vízelvezetés

### 60.§

(1) A szennyvíz közcsatornával rendelkező területeken építményt elhelyezni csak a közcsatornára történő rákötés feltételének biztosításával lehet. Ha az ingatlan szennyvízkezelési műtárggyal rendelkezik, és a szennyvíz közcsatorna az ingatlan környezetében kiépül, akkor a műtárgyat el kell bontani, és a keletkező szennyvizet a közcsatornába kell vezetni.

(2) Közcsatornába csak olyan szennyezettségű szennyvíz vezethető, amely annak használatát nem veszélyezteti.

(3) Ahol a vizek a csatornahálózatba csak átemelő segítségével vezethetők, ott a vízelvezetés számára - telken belül - helyi átemelő berendezést kell telepíteni.

(4) A város beépítésre nem szánt területén, ahol a szennyvízcsatorna hálózatra a rákötés nem lehetséges, ott a szennyvíz gyűjtésére, tisztítására olyan műszaki megoldást kell választani, mely a környezetvédelem, az érdekelt szakhatóságok és a vonatkozó jogszabályok követelményeinek megfelel.

(5) A nem út menti nyílt árok karbantartására az árok mindkét oldalán 2 - 2 m, élővízfolyások mentén 6-6 m-es sávot  megközelíthetővé kell tenni.

(6) Töltőállomás burkolatáról a felszíni vizet csak olajfogó és homokfogó műtárgyon keresztül vezetve lehet közcsatornába engedni.

(7) A településszerkezeti terv csapadékvíz-elvezetési terve alapján a hosszú távú fejlesztést megalapozandó csapadékvíz-elvezetési tanulmány készítendő.

(8) A csapadékvíz élővízfolyásba történő bevezetése előtt hordalékfogó műtárgy elhelyezése kötelező.

(9) A csapadékvíz elvezetését biztosító rendszer szállítóképességét -a vízgyűjtő terület figyelembevételével -egészen a befogadóig ellenőrizni kell minden nagyobb (egy hektárt meghaladó telekterületű) beruházás engedélyezése esetén. A beruházásra engedély csak akkor adható, ha a többletfelszíni víz megfelelő biztonsággal továbbvezethető a befogadóig.

(10) 20 gépkocsinál nagyobb kapacitású parkolókat kiemelt szegéllyel, vízzáró burkolattal kell megvalósítani. A parkoló területen a csapadékvizet úgy kell összegyűjteni, hogy az a zöld felületet ne károsítsa. A szénhidrogén-szennyezéssel veszélyeztetett parkolók és egyéb területek csapadékvizét csak a szennyeződést megfogó műtárgyon történő átvezetéssel lehet a közcsatornába vezetni.

### Villamosenergia - ellátás

### 61.§

(1)	A város beépített, illetve a beépítésre szánt területén a tervezett új, valamint a rekonstrukcióra kerülő 10, 20, 120 kV-os hálózatot, a közép- és kisfeszültségű hálózatokat, közvilágítási hálózatokat csak földkábelbe szabad építeni. Meglévő légvezetéki hálózat  30 %-os bővítése esetén megengedhető a légvezetékes hálózat létesítése is, azonban a telekre való bekötés csak földkábeles lehet.

(2) Beépítésre szánt területen a tervezett új transzformátor-állomást, valamint az új fogyasztói transzformátorállomásokat környezetébe illesztve építményben kell elhelyezni.

(3) A villamos közművek védőtávolságát a vonatkozó rendeletek, szabványok, illetve a közműszolgáltató előírásai határozzák meg.

(4) Védőtávolságon belül építmény elhelyezése nem engedélyezhető.

### Földgázellátás

### 62.§

(1) Ahol egyedi gáznyomás-csökkentőt kell beépíteni, ott ez a berendezés az épület közterület felől látható homlokzati felületére nem kerülhet. A berendezést előkertben vagy az épület egyéb homlokzati felületén –lehetőleg takartan- kell elhelyezni.

(2) A gázlétesítmény biztonsági övezetét a vonatkozó jogszabályok és a  közműszolgáltató előírásai szerint kell biztosítani.

### Elektronikus hírközlés

### 63.§

(1) A meglévő légkábeles hálózat karbantartható, és amennyiben annak műszaki feltétele megvan, törekedni kell arra, hogy a meglévő kisfeszültségű villamos oszlopsorra kerüljön a hírközlési hálózat áthelyezésre. Amennyiben a hírközlési hálózat jelenleg a kisfeszültségű villamos oszlopsoron van, és az 61.§ (1) bekezdés szerint átépítésre kerül, akkor a hírközlési hálózatot is földkábelbe vagy alépítménybe kell helyezni.

(2) Meglévő hálózat karbantartásánál a vezetékek légkábeles kiépítése csak a régi nyomvonal által használt kisfeszültségű ÉDÁSZ oszlopsor felhasználásával engedélyezhető. Az utak és burkolt felületek keresztezésénél a közút kezelője a vezeték burkolat alatti elhelyezését írhatja elő. Amennyiben a kisfeszültségű vezeték földkábelre épül át, úgy a hírközlési kábeleket is földbe kell helyezni.

(3) A területen hírközlési antenna létesítésének építési engedélyezési eljárása során a táj- és településkép védelme biztosítandó. Önálló hírközlési antenna országos és helyi védelem alatt álló területeken nem létesíthető.

(4) A mikrohullámú összeköttetés biztosítása érdekében az összekötő sávban az előírt magassági korlátozások betartandók.

### Távhőellátás

### 64.§

- A távhőellátásra javasolt területen a közművek engedélyezési tervezése során biztosítani kell a távhővezeték elhelyezésének lehetőségét. A megvalósítást az épületek beruházóival kötött megállapodással lehet megalapozni, vagy elutasítani.

- A szolgáltató szerint vizsgálandó területen belül az épületek beruházójának elutasító nyilatkozata alapján nem szükséges a távhővezeték helyének biztosítása a közterületen.

- Új hőtávvezeték – kivéve az ipari területen belüli szakaszokat - csak földalatti elhelyezéssel épülhet.

V. RÉSZ

###### MŰVI ÉRTÉKVÉDELEM

### 65.§

(1). A város területén országos műemlékek találhatók, melynek jelenlegi jegyzékét a műemlékvédelmi hatástanulmány tartalmazza.

(2).A város területén helyi művi értékek találhatók, melynek jelenlegi jegyzékét a  műemlékvédelmi hatástanulmány tartalmazza.

(3) A jelen rendelettel a helyi művi értékek körébe vonja az 2. sz. mellékletben felsorolt létesítményeket, utcákat, kisemlékeket.

(4) A város területén nyilvántartott régészeti lelőhelyek találhatók, melynek jegyzékét a 3. sz. melléklet tartalmazza.

(5.) A nyilvántartott régészeti lelőhelyek területén földmunkát csak a régészeti kutatás elvégzése után, a Vas Megyei Múzeumok Igazgatóságának szakmai felügyelete, irányítása mellett lehet végezni.

(6) A területen lelet előkerülésekor az építési munkálatokat azonnal le kell állítani, a leletek védelmét biztosítani, illetve erről a tényről a Vas Megyei Múzeumok Igazgatóságát értesíteni kell.

(7) Ha régészeti feltárás, vagy az építkezés során régészeti emlék, illetőleg lelet kerül elő, a felfedező (a munka felelős vezetője) köteles:

- 1. a tevékenységet azonnal abbahagyni, és a Vas Megyei Múzeum nyilatkozatának kézhezvételéig szüneteltetni,

- 2. a helyszín és lelet őrzéséről – a felelős őrzés szabályai szerint- a jegyző vagy a Vas Megyei Múzeum, vagy a Hivatal ( Örökségvédelmi) intézkedéséig gondoskodni.

- 3. az emléket vagy leletet a jegyzőnek haladéktalanul be kell jelenteni. E kötelezettség a felfedezőt, az ingatlan tulajdonosát, az építtetőt és a kivitelezőt egyaránt terheli.

(8) Építészeti karakter védelem esetén biztosítani kell, hogy a védendő építmények homlokzatai, tömegképzése, egyéb építészeti jellemzője ne sérüljön, és építészeti értékei megőrzésre kerüljenek.

VI. RÉSZ

###### KÖRNYEZETVÉDELEM

Általános környezetvédelmi előírások

66.§

(1) A város területén állattartás célját szolgáló építmény kizárólag a jogszabályoknak,  hatósági előírásoknak, valamint jelen rendelet előírásainak figyelembevételével létesíthető.

(2) Ahol a vonatkozó jogszabályok szerint állattartó telep létesíthető és üzemeltethető, ott a keletkező szilárd vagy folyékony trágya kezelését, ártalmatlanítását a környezet veszélyeztetése nélkül kell megoldani. Új állattartó telep csak a belterülettől legalább 400 m-re létesíthető az elvi építési engedélyben foglalt feltételekkel. A meglévő állattartó telepek rendeltetését megváltoztatni csak a fenti követelmények megtartásával lehet.

(3) Kommunális szilárd és folyékony hulladék elhelyezése csak a vonatkozó jogszabályok és a hatósági előírások együttes figyelembevételével engedélyezhető.

(4) Veszélyes hulladék az üzemek, intézmények területén csak átmeneti jelleggel, a vonatkozó jogszabályok és hatósági előírások betartásával tárolható.

(5) Külszíni anyagnyerő-hely, bánya területén az anyagnyerés megszüntetése után a tulajdonos, üzemeltető a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően köteles a terület újrahasznosítását biztosítani.

(6) Vízfolyások, csatornák, vízelvezető árkok, védgátak folyamatos karbantartásáról, tisztításáról a kezelő, üzemeltető köteles folyamatosan gondoskodni.

(7) A talaj és a felszíni, illetve felszín alatti vizek védelme érdekében, növényvédő szert, műtrágyát, útsózási anyagot csak fedett, szivárgásmentes, vízzáró szigetelésű, zárt tárolóban szabad elhelyezni.

(8) A telek tulajdonosa köteles gondoskodni a keletkező szennyvíz, trágya, kommunális hulladék és egyéb hulladék ártalommentes átmeneti tárolásáról és a kijelölt telepekre szállításáról.

(9) Élő vízfolyásokba, csapadékcsatornába, felhagyott kutakba hulladékot lerakni, szennyvizet vezetni tilos. Amennyiben ilyen szennyezés történik, akkor a szennyező, illetve ha az nem állapítható meg, akkor az ingatlan tulajdonosa, használója a vonatkozó jogszabályok szerint köteles a szennyezés megszüntetéséről gondoskodni.

(10)	A termőföld védelme érdekében az építési munkával érintett területek talajának termőrétegét (humusz) le kell szedni és újrafelhasználásig elkülönítve kell deponálni.

(11) Külterületeken az élővizek partjától számított 50 m, illetve a szabályozási terven jelölt védőtávolságon belül épület nem létesíthető.

Részletes előírások

Vízgazdálkodás, víz- és talajvédelem

67. §

- Az önkormányzat tulajdonában illetve kezelésében álló vizek és közcélú vízilétesítményeik fenntartásáról olyan színvonalon és olyan mértékben kell gondoskodni, amely lehetővé teszi a törvényben meghatározott vízgazdálkodási közfeladataik ellátását.

- A települési vízrendezési feladatok körében a nyílt csapadékvíz-elvezető csatornák, árkok, a zárt rendszerű csapadékvíz-csatornák stb. fenntartásával gondoskodni kell, hogy azok az önkormányzat jogszabályban meghatározott, helyi vízkárelhárítási és vízrendezési feladatainak ellátása során, a tervezett funkció ellátására alkalmasak legyenek.

- A vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló jogszabály szerint közcélú vízilétesítmény létesítéséhez, üzemeltetéséhez vagy ilyen célt szolgáló vízhasználathoz, továbbá a jövőbeni ivóvízellátás célját szolgáló vízbázisok (távlati ivóvízbázis) védelme érdekében védőidomot, védőterületet, védősávot kell kijelölni.

- A távlati fejlesztéseknél a jogszabály előírásait, a 123/1997 (VII.18) Kormány rendelet 5. melléklete szerinti korlátozásokat be kell tartani.

A 123/1997 (VII.18) Kormány rendelet 5. számú melléklete szerint a védőterületek és védőidomok övezeteire vonatkozó korlátozások:

|  | Felszíni és felszín alatti vízbázisok |  |  |  | Felszín alatti vízbázisok hidrogeológiai |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | belső |  | külső |  | A |  | B |
|  | védőövezetek |  |  |  | védőövezetek |  |  |
| Beépítés, üdülés |  |  |  |  |  |  |  |
| Lakótelep; új percellázás üdülőterület kialakítása | - | - |  | - |  | o |  |
| Lakó- vagy irodaépület csatornázással | - | x |  | + |  | + |  |
| Lakóépületek csatornázás nélkül | - | - |  | x |  | o |  |
| Szennyvízcsatorna átvezetése | - | x |  | o |  | o |  |
| Szennyvíztisztító telep | - | - |  | o |  | + |  |
| Házi szennyvíz szikkasztása | - | - |  | o |  | o |  |
| Települési folyékonyhulladék-lerakó létesítése és üzemeltetése | - | - |  | - |  | x |  |
| Települési hulladéklerakó (nem veszélyes hulladékok lerakása) | - | - |  | - |  | o |  |
| Építési hulladék lerakása | - | - |  | o |  | + |  |
| Temető | - | - |  | x |  | + |  |
| Házikertek, kiskertművelés | - | - |  | o |  | o |  |
| Sátorozás, fürdés | - | x |  | + |  | + |  |
| Sportpálya | - | x |  | + |  | + |  |
| Ipar |  |  |  |  |  |  |  |
| Erősen mérgező vagy radioaktív anyagok előállítása, feldolgozása, ilyen hulladékok tárolása, lerakása | - | - |  | - |  | - |  |
| Mérgező anyagok előállítása, feldolgozása, tárolása | - | - |  | - |  | o |  |
| Mérgező anyagokkal nem dolgozó üzemek, megfelelő szennyvízelvezetéssel | - | x |  | o |  | + |  |
| Ásványolaj és -termékek előállítása, vezetése, feldolgozása, tárolása | - | - |  | x |  | o |  |
| Veszélyeshulladék-ártalmatlanító | - | - |  | - |  | x |  |
| Veszélyeshulladék-lerakó | - | - |  | - |  | - |  |
| Veszélyes hulladék üzemi gyűjtő | - | - |  | x |  | o |  |
| Élelmiszer-ipari szennyvizek szikkasztása, hulladékaik tárolása | - | - |  | - |  | o |  |
| Egyéb ipari szennyvíz szikkasztás | - | - |  | - |  | - |  |
| Salak, hamu lerakása | - | - |  | o |  | o |  |
| Mezőgazdaság |  |  |  |  |  |  |  |
| Erdőtelepítés és művelés vegyszeres kezelés nélkül | - | + |  | + |  | + |  |
| Növénytermesztés | - | o |  | o |  | o |  |
| Komposztálótelep | - | - |  | x |  | o |  |
| Önellátást meghaladó állattartás | - | - |  | x |  | o |  |
| Legeltetés, háziállat tartás | - | o |  | o |  | + |  |
| Szervestrágyázás | - | o |  | o |  | + |  |
| Műtrágyázás | - | o |  | o |  | o |  |
| Hígtrágya és trágyalé kijuttatása termőföldre | - | - |  | - |  | o |  |
| Hígtrágya- és trágyalé leürítés | - | - |  | - |  | - |  |
| Szennyvízöntözés | - | - |  | - |  | o |  |
| Tisztított szennyízzel való öntözés | - | - |  | o |  | + |  |
| Növényvédő szerek alkalmazása | - | o |  | o |  | o |  |
| Növényvédő szer-kijuttatás légi úton | - | - |  | - |  | o |  |
| Növényvédőszer-tárolás és -hulladék elhelyezés | - | - |  | - |  | x |  |
| Növényvédő szeres eszközök mosása, hulladékvizek elhelyezése | - | - |  | - |  | o |  |
| Szerves- és műtrágya raktározása és tárolása | - | - |  | x |  | o |  |
| Szennyvíziszap tárolása | - | - |  | x |  | o |  |
| Szennyvíziszap termőföldön történő elhelyezése | - | - |  | x |  | o |  |
| Állathullák elföldelése, dögkutak létesítése és működtetése | - | - |  | - |  | o |  |
| Haltenyésztés, haletetés | - | - |  | o |  | o |  |
| Közlekedés |  |  |  |  |  |  |  |
| Autópálya, autóút, vízzáróan burkolt csapadékvízárok-rendszerrel | - | x |  | o |  | + |  |
| Egyéb út, vízzáróan burkolat csapadékvízárok-rendszerrel | - | x |  | + |  | + |  |
| Egyéb út | - | - |  | x |  | + |  |
| Vasút | - | - |  | o |  | + |  |
| Gépkocsiparkoló | - | - |  | o |  | + |  |
| Üzemanyagtöltő-állomás | - | - |  | x |  | o |  |
| Gépkocsimosó, javítóműhely, sódepónia | - | - |  | o |  | + |  |
| Egyéb tevékenység |  |  |  |  |  |  |  |
| Bányászat | - | - |  | x |  | o |  |
| Fúrás, új kút létesítése | - | o |  | o |  | o |  |
| A fedő- vagy vízvezető réteget érintő egyéb tevékenység | - | - |  | o |  | o |  |

Jelmagyarázat:

| - | = | tilos |
| --- | --- | --- |
| x | = | új létesítménynél, tevékenységnél tilos, a meglévőnél a környezetvédelmi felülvizsgálat vagy a környezeti hatásvizsgálat eredményétől függően megengedhető |
| o | = | új vagy meglévő létesítménynél, tevékenységnél a környezeti hatásvizsgálat, illetőleg a környezetvédelmi felülvizsgálat, illetve az ezeknek megfelelő tartalmú egyedi vizsgálat eredményétől függően megengedhető |
| + | = | nincs korlátozva |

- A város D-i részén a bányászati tevékenység folytán kialakult, illetve kialakított bányatavakra, azok medrének és partjának a bányászati tevékenység befejezését követő fenntartására, a bányató vízkészletének hasznosítására (így például horgászat, vízisport, fürdőzés, vízparti üdülés, vizes élőhely) az üzemeltetőkkel egyeztetve tanulmánytervet kell kidolgozni. A bányatavak vízkészletének szennyezését, károsítását, minden olyan vízhasználat gyakorlását, mely a felszín alatti vizek minőségének veszélyeztetésével jár - a felszín alatti vízkészlettel való szoros kapcsolatukra tekintettel – meg kell tiltani.

Zaj, rezgés elleni védelem

68.§

(1) Az építési övezetekbe tartozó területeken csak olyan tevékenység folytatható, amelyek megfelelnek a jogszabályokban foglaltaknak. A zajvédelmi szempontból fokozottan védett és a csendes övezetekre vonatkozóan a környezetvédelem helyi szabályait kell alkalmazni.

(2) Az övezetek és építési övezetek védelme érdekében az országos főutak külterületi szakaszai mellett a szabályozási tervben ábrázolt védőerdőt kell létesíteni.

(3) A belterületi építési övezetek közlekedési zajnak kitett területei és a közlekedési területek között – amennyiben nincs véderdő – zajcsökkentést szolgáló beültetési kötelezettséget tartalmaz a szabályozási terv, melynek megvalósítását az engedélyezés során elő kell írni.

(4) A közlekedési zajterhelés-csökkentő intézkedésre kijelölt szakaszon (szabályozási terven jelölt) forgalomszabályozási eszközökkel (sebesség-, időbeli korlátozás), zajcsökkentő-falakkal -zöldsövény telepítéssel, véderdővel, beültetési kötelezettséggel, vagy ennek hiányában a helységekre vonatkozó passzív zajvédelemmel (hangszigetelt nyílászárók-, épületszerkezetek) kell a zajterhelést csökkenteni.

(5)  A belterületi építési övezetek üzemi zajnak kitett területei és az üzemek közötti területen véderdőt, vagy beültetési kötelezettséget tartalmaz a terv, melynek megvalósítását az engedély során elő kell írni.

(6)A zaj- és rezgésvédelmi követelményeket a területrendezési tervekben érvényre kell juttatni. A környezetbe zajt, illetve rezgést kibocsátó és a zajtól, illetőleg rezgéstől védendő létesítményeket úgy kell tervezni, egymáshoz viszonyítva elhelyezni, hogy a zaj és a rezgés ne haladja meg a megengedett zaj- illetőleg rezgésterhelési határértékeket.

(7) Zajt, illetve rezgést előidéző új üzemi létesítményt berendezést, technológiát, telephelyet és egyéb helyhez kötött külső zajforrást (üzemi létesítmény) csak olyan módon szabad tervezni, létesíteni, üzembehelyezni, meglevőt pedig bővíteni, felújítani, korszerűsíteni, valamint építési munkát végezni, hogy azok rendeltetésszerű használata, illetőleg az építési munka végzése során keletkező zaj a területre, illetve rezgés a létesítményre megengedett zaj- és rezgésterhelési határértéket ne haladja meg.

(8) Zaj-, rezgésterhelési határértékeket jogszabály tartalmazza.

a.)Üzemi létesítményektől származó zaj terhelési határértékei zajtól védendő területeken

| Sor-szám | ### Zajtól védendő terület | Határérték (LTH) az LAM megítélési szintre (dB1) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | nappal 6–22 óra | éjjel 22–6 óra |
| 1. | Üdülőterület, gyógyhely, egészségügyi terület, védett természeti terület kijelölt része | 45 | 35 |
| 2. | Lakóterület (kisvárosias, kertvárosias, falusias, telepszerű beépítésű) | 50 | 40 |
| 3. | Lakóterület (nagyvárosias beépítésű), vegyes terület | 552 | 452 |
| 4. | Gazdasági terület és különleges terület | 602 | 502 |

b.)Építőipari kivitelezési tevékenységről származó zaj terhelési határértékei zajtól védendő területeken

| Sorszám | Zajtól védendő terület | Határérték (LTH) az LAM megítélési szintre1 (dB) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ha az építési munka időtartama2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 hónap vagy kevesebb |  | 1 hónap felett 1 évig |  | 1 évnél több |  |
|  |  | nappal 6–22 óra | éjjel 22–6 óra | nappal 6–22 óra | éjjel 22–6 óra | nappal 6–22 óra | éjjel 22–6 óra |
| 1. | Üdülőterület, gyógyhely, egészségügyi terület, védett természeti terület kijelölt része | 60 | 45 | 55 | 40 | 50 | 35 |
| 2. | Lakóterület (kisvárosias, kertvárosias, falusias, telepszerű beépítésű) | 65 | 50 | 60 | 45 | 55 | 40 |
| 3. | Lakóterület (nagyvárosias beépítésű), vegyes terület | 70 | 55 | 65 | 50 | 60 | 45 |
| 4. | Gazdasági terület és különleges terület | 70 | 55 | 70 | 55 | 65 | 50 |

c.)A közlekedéstől származó zaj terhelési határértékei zajtól védendő területeken

| Sor-szám | Zajtól védendő terület | Határérték (LTH) az LAM megítélési szintre1 (dB) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | üdülő-, lakóépületek és közintézmények közötti forgalomtól elzárt területeken; pihenésre kijelölt közterületeken |  | kiszolgáló út; átmenő forgalom nélküli út mentén |  | gyűjtőút; összekötő-út; bekötőút; egyéb közút; vasúti mellék-vonal és pálya-udvara; repülőtér, illetve helikopter-állomás, -leszállóhely2 mentén |  | autópálya; autóút; I. rendű főút; II. rendű főút; autóbusz-pályaudvar; vasúti fővonal és pályaudvara; repülőtér, illetve helikopterállomás, -leszállóhely3 mentén |  |
|  |  | nappal 6–22 óra | Éjjel 22–6 óra | nappal 6–22 óra | éjjel 22–6 óra | nappal 6–22 óra | éjjel 22–6 óra | nappal 6–22 óra | éjjel 22–6 óra |
| 1. | Üdülőterület, gyógyhely, egészségügyi terület, védett természeti terület kijelölt része | 45 | 35 | 50 | 40 | 55 | 45 | 604 | 504 |
| 2. | Lakóterület (kisvárosias, kertvárosias, falusias, telepszerű beépítésű) | 50 | 40 | 55 | 45 | 60 | 50 | 654 | 554 |
| 3. | Lakóterület (nagyvárosias beépítésű), vegyes terület | 55 | 45 | 60 | 50 | 65 | 55 | 654 | 554 |
| 4. | Gazdasági terület és különleges terület | 60 | 50 | 65 | 55 | 654 | 554 | 654 | 554 |

d.)A zaj terhelési határértékei épületek zajtól védendő helyiségeiben

| Sor-szám | Zajtól védendő helyiség | Határérték (LTH) az LAM megítélési szintre2 (dB) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | nappal 6–22 óra | éjjel 22–6 óra |
| 1. | Kórtermek és betegszobák | 35 | 30 |
| 2. | Kórházak, rendelőintézetek kezelő- és műtőhelyiségei | 35 |  |
| 3. | Egyéb orvosi rendelő- és kezelőhelyiségek | 40 |  |
| 4. | Tantermek, előadó- és foglalkoztató termek bölcsődékben, óvodákban és oktatási intézményekben; ülés- és tárgyalótermek; könyvtári olvasótermek; tanári szobák; intézmények akusztikai szempontból igényes irodahelyiségei | 40 |  |
| 5. | Lakószobák lakásokban, szociális otthonokban, üdülőkben | 40 | 30 |

e.)Az emberre ható rezgés terhelési határértékei épületekben

| Sor-szám | Épület, helyiség1 |  | Rezgésterhelési határérték2 (mm/s2) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | AM | A0 | Amax3 |
| 1. | Rezgésre különösen érzékeny helyiség (pl. műtő) |  | 3 | 3,6 | 100 |
| 2. | Lakóépület, üdülő-épület, szociális otthon, szálláshely-szolgáltató épület, kórház, szanatórium lakó- és pihenőhelyiségei | nappal 6–22 óra | 10 | 12 | 200 |
|  |  | éjjel4 22–6 óra | 5 | 6 | 1005 |
| 3. | Kulturális, vallási létesítmények nagyobb figyelmet igénylő helyiségei (pl. hangversenyterem, templom); bölcsőde, óvoda foglalkoztató helyiségei; orvosi rendelő |  | 10 | 12 | 200 |
| 4. | Művelődési, oktatási, igazgatási és irodaépület nagyobb figyelmet igénylő helyiségei (pl. tanterem, számítógépterem, könyvtári olvasóterem, tervezőiroda, diszpécserközpont); színházak, mozik nézőterei; magasabb komfortfokozatú szállodák közös terei |  | 20 | 24 | 300 |
| 5. | Kereskedelmi, vendéglátó épület eladó-, illetve vendéglátó terei; sportlétesítmények nézőtere; középületek folyosói, előcsarnokai |  | 30 | 36 | 600 |

Levegőtisztasági - védelem

69.§

(1) A város területén új építmény létesítése, meglévő épület átalakítása, rendeltetésének megváltoztatása csak úgy engedélyezhető, ha a levegő-tisztaság jogszabályba foglalt követelményei megtartásra kerülnek

Hulladékgazdálkodás

70.§

(1) A város területén a kommunális szilárd hulladék lerakására a szabályozási terven jelölt regionális szemétlerakó szolgál.

(2) A veszélyes és egyéb technológiai hulladékok gyűjtése, tárolása és elszállítása a jogszabályok előírása szerint történhet. Az ipari és veszélyes hulladékot az ebben  foglaltak szerint kell minősíteni, kezelni és elszállítani.

(3) Az (1) bekezdésben említett regionális szemétlerakó hely használata a vonatkozó jogszabályok szerint történhet.

(4) A város területén hulladékgyűjtő sziget, hulladékgyűjtő udvar létesíthető a vonatkozó jogszabályi előírások megtartásával.

Védőterületek-, védőtávolságok.

71.§

(1) Új temető létesítése esetén-, illetve temető bővítési területe mellett a temető területén a tulajdoni határ mellett 30 m széles védőterületet kell kialakítani és fenntartani.

(2) Új állattartó telep védőtávolsága a lakóterülettől minimum 400 m, nagy létszámú állattartás esetén minimum 500 m. Ezen belül új lakóépület nem létesíthető.

(3) Az országos közutak beépítésre nem szánt területen levő szakaszai mentén az út tengelyétől számított alábbi sávokat kell biztosítani:

- országos másodrendű főutak mentén: 100-100 m.

- országos összekötő-, bekötőutak mentén: 50-50 m,

A sávon belül létesítmény csak az út kezelőjének hozzájárulásával helyezhető el, a külön jogszabályokban előírt feltételek szerint.

(4) Nagyfeszültségű föld feletti vezeték esetén a védőtávolság

400 kV-on			20m

120kV-on			13m

1-35kV-on			5m   normál biztonság (külterület) estén

1-35kV-on 			2,5m fokozott biztonság (belterület) esetén

1kV-on			1m

Nagyfeszültségű föld feletti burkolt vezeték esetén a védőtávolság

1-25kV-on			2,5m   normál biztonság (külterület) estén

1-25kV-on 			1,25m fokozott biztonság (belterület) esetén

Nagyfeszültségű föld alatti vezeték esetén a védőtávolság

35kV-nál nagyobb		1,5m

35kV-nál kisebb		1m

(5) A külterületi szennyvízvezeték védőtávolsága 3-3 m.

(6) A külterületi vízvezeték védőtávolsága 4-4 m.

(7) A külterületi telefon gerincvezeték védőtávolsága 3-3 m.

(8) A vízkutaktól 200 méteres ill. a védőterülettel azonos védőtávolság biztosítandó.

(9) A külterületen nagynyomású gázvezetéktől a védőtávolság  20 és 15  m.

(10) A külterületen a nagy-középnyomású gázvezetéktől a védőtávolság 9 m.

(11) Országos közforgalmú vasútvonal szélső vágányától számított 50 m, továbbá a környezeti hatásvizsgálathoz kötött vasúti létesítmények esetében 100 m távolságon belül építmény csak a külön jogszabályokban előírt feltételek szerint helyezhetők el.

(12) A Szombathelyi szennyvíztisztító védőtávolsága a telep korszerűsítési beruházásainak az üzembe helyezése után is 500 méter.

(13) Hulladéklerakó védőtávolsága:

- nem veszélyeshulladék-lerakó esetén: 500 m,

(14) A levegő védelmével kapcsolatos védőtávolságok:

a.) A Szombathelyi iszaptároló medencék védőtávolsága: 1000 m.

b.) A nyersiszap talajba injektálással történő mezőgazdasági hasznosítására kijelölt földterület védőtávolsága 500 m.

c.) Zajszigetelt, zárt szagtalanítóval ellátott  nyers szennyvízátemelők védőtávolsága: 20m.

d.) védelem nélküli nyers szennyvízátemelők védőtávolsága: 150 m.

(16) A lőtér és lakóterület közötti minimális távolság 300 m, az agyaggalamb-lőtér védőterülete a kilövési irányban 250 m.

(17) Folyóvíz 50 méteres védőhatárán belül a külterületen építmény nem helyezhető el.

(18) Betartandó a levegő védelmével kapcsolatos jogszabályok.

21/2001. (II.14.) Kormányrendelet a levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról 2.sz. melléklet (kivonat)

A) Jelentős levegőterheléstokoó vagy bűzös tevékenység esetén a védelmi övezet sugarának nagysága legalább 500, de legfeljebb 1000 méter (melyek Szombathelyen előfordulhatnak)

5. Hulladékkezelés

5.2. Kommunális hulladékégető berendezések 3 tonna/óra kapacitáson felül.

5.3. Nem veszélyes hulladékok ártalmatlanítását végző telephelyek 50 tonna/nap kapacitáson felül.

5.4. Hulladéklerakók 10 tonna/nap feltöltési kapacitáson felül vagy 25 000 tonna teljes befogadókapacitáson felül, az inert hulladékok lerakóinak kivételével.

7. Állati anyagok feldolgozása

7.2. Nagy létszámú állattartás

Létesítmények intenzív baromfi- vagy sertéstenyésztésre vagy szarvasmarhatartásra, több mint

a) 40 000 hely baromfi számára,

b) 2000 hely (30 kg-on felüli) sertések számára,

c) 750 hely kocák számára, vagy

d) 500 hely 400 kg vagy annál nagyobb tömegű szarvasmarhák tartására.

B) Közepes mértékben levegőterhelést okozó tevékenység esetén a védelmi övezet sugarának nagysága legalább 300, de legfeljebb 600 méter (melyek Szombathelyen előfordulnak, előfordulhatnak)

Iparág, illetve tevékenység:

11. Papíripar, faipar, bútoripar

Ipari üzemek a következő termékek gyártására:

a) faanyagból származó pép vagy egyéb szálas anyagok,

b) papír és deszka 20 tonna/nap termelési kapacitáson felül.

13. Élelmiszer-ipar

13.1. Vágóhidak 50 tonna/napnál nagyobb termelési kapacitással.

13.2. Élelmiszer-termékek termeléséhez kezelő és feldolgozó üzemek

- állati alapanyagokból kiindulva (tejen kívül) 75 tonna/napnál nagyobb késztermék-termelő kapacitással,

- növényi alapanyagokból kiindulva 300 tonna/napnál nagyobb késztermék-termelő kapacitással (negyedévi átlagban).

C) Csekély mértékben levegőterhelést okozó tevékenység esetén a védelmi övezet sugarának nagysága legalább 50, de legfeljebb 100 méter (melyek Szombathelyen előfordulnak, előfordulhatnak)

Iparág, illetve tevékenységek:

13. Élelmiszer-ipar

Tej kezelése és feldolgozása, ahol a kapott tej mennyisége nagyobb mint 200 tonna/nap (évi átlagban).

14. Nyomdaipar

14.1. Tekercses offset nyomás forrólevegős szárítással, ahol a felhasznált oldószer eléri vagy meghaladja az évi 15 t-át.

14.2. Rotációs mélynyomás sajtótermékek gyártásánál, ahol a felhasznált oldószer eléri vagy meghaladja az évi 25 t-át.

14.3. Egyéb rotációs mélynyomás, flexográfia, rotációs szitanyomás, kasírozás vagy lakkozás, ahol a felhasznált oldószer eléri vagy meghaladja az évi 15 t-át.

14.4. Rotációs szitanyomás textilre-kartonra-műanyagra, ahol a felhasznált oldószer mennyiség eléri vagy meghaladja az évi 30 t-át.

15. Textilipar

14.2. Rotációs mélynyomás sajtótermékek gyártásánál, ahol a felhasznált oldószer eléri vagy meghaladja az évi 25 t-át.

14.3. Egyéb rotációs mélynyomás, flexográfia, rotációs szitanyomás, kasírozás vagy lakkozás, ahol a felhasznált oldószer eléri vagy meghaladja az évi 15 t-át.

14.4. Rotációs szitanyomás textilre-kartonra-műanyagra, ahol a felhasznált oldószer mennyiség eléri vagy meghaladja az évi 30 t-át.

15. Textilipar

Üzemek anyagok előkészítésére (olyan műveletek mint mosás, fehérítés, mercezés) vagy szálak vagy textíliák festése, ahol a kezelés kapacitása meghaladja a 10 tonna/nap értéket.

D) Közlekedési célú létesítmények, amelyeknél a védelmi övezet sugarának nagysága legalább 50 méter.

16. Autóbusz végállomás, összesen 16 (indítható és érkező) állástól.

17. Üzemanyagtöltő állomás.

# III.	RÉSZ

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

72.§

(1) E rendelet 2006.  napján lép hatályba. Rendelkezéseit a hatályba lépést követöen indított ügyekben kell alkalmazni.

(2) E rendelet hatályba lépése után a város területén az egyes övezeteknél az építmények használatba vételéhez előírt helyi közutak és közművek megépítéséről - az önkormányzat vonatkozó helyi rendeletében foglaltak figyelembevételével - az érintett ingatlan(ok) - tulajdonosa(i) – az önkormányzattal kötött megállapodás alapján - saját költségükön köteles(ek) gondoskodni.

(3) Figyelembe véve, hogy a szabályozási terv 25 év távlatára került kidolgozásra, az új nagyobb (20 telek) építési területeken építési engedélyt kiadni csak ütemezetten ott lehet, amelyek a már beépített területekhez közvetlenül csatlakoznak, ahol azt a tulajdonosok kérik, vállalják az előző pontban lévő feltételeket, ahhoz a szükséges pénzügyi feltételeket előre, szervezett módon biztosítják. A szervezettség-, és pénzügyi feltételek biztosítottsága tekintetében nyilatkoznia kell az építtetőnek-, Társulatnak-, Közműépítő Közösségnek, Önkormányzatnak a szükséges pénzügyi garanciák bemutatása mellett. Ez alapján az Önkormányzat kijelöli a területet a következő években beépítendő területként. Az eddig kijelölt nagyobb építési területeket a jelen rendezési tervvel együtt kiadott településszerkezeti-terv határozata tartalmazza, a további területek kijelölésére folyamatosan kerülhet sor.

(4) A közmű üzemeltetők, út-, járda kezelői az építési engedély kiadásához szükséges nyilatkozatukban kötelesek arról is nyilatkozni, hogy az utcában a közmű és út-feltételek biztosítottak-e, vagy kiépítetlenség esetén milyen feltételeket kell biztosítani, illetve milyen paraméterekkel kell rendelkeznie a közműveknek és utaknak a használatbavétel kiadásához.

(5) A Város Szabályozási terve az alábbi tervlapokat tartalmazza:

## Jóváhagyandó munkarész:

### Terv jele	Lépték

Szabályozási Terv:  					E2  		M=1:4000,

73.§

(1)	E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályukat vesztik a 20/2001. (VI.21.) számú önkormányzati rendelet és módosításai , valamint az alábbi egyes területekre vonatkozó szabályozási tervekkel kapcsolatos rendeletek:

- 10/1998. (III.26.) sz. rendelet a Szombathely, 9590 hrsz-ú ingatlan és környéke (volt Pamut pálya) szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról, melyet a 17/2000. (V.31.) sz. rendelet módosított

- 3/1999. (I.28.) sz. rendelet a Claudius Ipari- és Innovációs park részletes szabályozási tervének és  építési szabályzata előírásainak közzétételéről melyet a 17/2000. (V.31.) sz. rendelet módosított

- 16/1999. (IV. 29.) sz. rendelete Szombathely, Oladi lakótelep részletes szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról melyet a 17/2000. (V.31.) sz. rendelet módosított

- 17/1999. (IV.29.) sz. rendelet Szombathely Külső Nárai úttól Ny-ra eső terület I. ütem Szabályozási tervének és Helyi Építési Szabályzat  előírásainak közzétételéről, melyet a 17/2000. (V.31.) sz. rendelet módosított

19/1999.(V.27.) sz. rendelet, Szombathely, Bogát fasor és környéke részletes szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról, melyet a 17/2000. (V.31.) sz. rendelet módosított

# 20/1999.(V.27.) sz. rendelet, Szombathely, Szily kúria és környéke részletes szabályozási tervéről és  helyi építési szabályzatáról, melyet a 17/2000. (V.31.) sz. és a 21/2001.(VI.21.) sz. rendelet módosított

- 30/1999. (IX. 30.) sz. rendelet, Szombathely Zanat új lakóterület Szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról, melyet a 17/2000. (V.31.) sz. rendelet módosított

- 31/1999. (IX. 30.)  sz.  rendelet, Szombathely Fadrusz utcai lakóterület Szabályozási tervéről és a helyi építési szabályzatról, melyet a 17/2000. (V.31.) sz. rendelet módosított

- 32/1999 (X.28.) számú rendelet, Szombathely  11-es Huszár út - Horváth Boldizsár krt. - Hadnagy utca - Léka utca által határolt tömb szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról, melyet a 17/2000. (V.31.) sz. rendelet módosított

- 10/2000. ( III.30. ) sz. rendelet, Szombathely Alsóhegyi út - Nárai út - Ferenczy István utca által határolt tömb szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról, melyet a 17/2000.(V.31.) sz. rendelet módosított

- 9/2001. (III.29.)  sz. rendelet a Szombathely Középhegyi úttól Ny-ra lévő lakóterület szabályozási tervéről és a helyi építési szabályzatról

- 12/2001. (IV.26.) számú rendelet a Körmendi – Jáki – Tinódi utak által határolt tömb helyi építési szabályzatáról, valamint szabályozási tervéről

- 17/2001. (V.31.) számú rendelet Szombathely – Rigóvölgy helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről

- 18/2001. (V. 31.) számú rendelet a szent Márton utca É-i oldal helyi építési szabályzatáról, valamint szabályozási terve jóváhagyásáról

- 22/2001. (VI.21.) számú rendelet a Szombathely, Rohonci út – Liget utca – Aranypatak – Sorok-Perint patak által határolt tömb szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról

- 30/2001 (IX.27.) számú rendelet Szombathely Ernuszt kripta és környéke Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervének jóváhagyásáról

- 31/2001 (IX.27.) számú rendelet Szombathely Stromfeld lakóteleptől északra lévő terület Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervének jóváhagyásáról

- 34/2001. (X.25.) sz. rendelet a szombathelyi 86.-87. sz. elkerülő úttól keletre, Zanati úttól délre eső terület szabályozási tervéről és építési szabályzatáról

- 7/2002.(III.28.) számú rendelet Szombathely, Ernuszt Kelemen utca, Dolgozók útja, Potyondi árok és Aranypatak közötti lakóterület helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről

- 10/2002. (V.30.) sz. rendelet a szombathelyi Stromfeld lakótelep északi rész szabályozási tervéről és építési szabályzatáról

- 17/2002. (VIII.29..) sz. rendelet a hatályban lévő részletes rendezési illetve szabályozási tervek módosításáról és kiegészítéséről*  *Lásd: Egységesítve az alaprendeletekben. Hatálybalépés:  2002. szeptember 15.

20/2002.(IX.26.) számú rendelet a Zanati úttól északra, a 86.-87. sz. utak csomópontjától délre eső terület szabályozási tervéről és építési szabályzatáról

- 21/2002. (IX.26.)  sz. rendelet Szombathely Kámoni Arborétum környékének részletes szabályozási tervéről és a helyi építési szabályzatról

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése 25/2002. (XI.28.) számú rendelete Szombathely Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 20/2001.(VI.21.) sz. rendelet módosításáról

- 3/2003. (I.30.) számú rendelet a 18/2002.(VIII.29.) számú rendelet módosítása Szombathely Hunyadi út - Károlyi A. u. – Vasút terület - Szt. Gellért u. által határolt terület Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervének jóváhagyásáról *Lásd: egységesítve a 18/2002.(VIII.29.) sz. alaprendeletben. Hatályba lépés: 2003. február 15.

- 17/2003. ( III. 27.) számú rendelet a Szombathely bucsui úttól délre és az Eötvös József utcától nyugatra lévő „Aranypatak lakópark” szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról.

- 22/2003.(V.29.) sz. rendelet Szombathely Középhegyi terület helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről

- 24/2003. (VI. 19.)  sz. rendelet Szombathely Erdei iskolai úttól É-ra eső terület szabályozási tervéről és a helyi építési szabályzatról

- 25/2003. (VI. 19.) sz. rendelet az Iseum tömb - Perint part Részletes Rendezési Tervéről szóló 39/1996.(X.31.) számú rendelet módosításáról

- 28/2003. (IX. 3.) számú rendelet a Szombathely, Parkerdei úttól Északra lévő lakóterület Szabályozási Tervéről és Helyi Építési Szabályzatáról

- 29/2003. (IX. 3.) számú rendelet a Szombathely- Újperint, Felső-Erdő dűlő Szabályozási Tervéről és Helyi Építési Szabályzatáról

- Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 38/2003. (X. 30)  számú önkormányzati rendelete a Szombathely Thököly I. út – Aréna u. – Zrínyi I. u. és Újvári u. által határolt terület  Szabályozási tervéről, valamint a területet érintően Szombathely építési szabályzatáról szóló 20/2001. (VI. 21.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

- 37/2004. (IX.28) sz. rendelet Szombathely Arany-patak lakópark Helyi építési szabályzatáról és Szabályozási tervéről

- 25/2004. (V.20.) sz. rendelet Szombathely, Sándor László u.- Szent István király u.- Vadász u.- Határőr u. tömb Szabályozási tervéről és Helyi Építési Szabályzatáról.

- 38/2004. (IX.28.) sz. rendelet Szombathely- Újperint Nárai úttól délre eső lakóterület Helyi Építési Szabályzatáról.

- 40/2004.(IX.28.) sz. rendelet a 20/2001.(VI.21) sz. rendelettel elfogadott szombathely Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló rendelet, valamint egyéb szabályozási tervek egyes részeinek hatályon kívül helyezéséről.

(3) El kell készíteni az alábbi területek szabályozási terveit:

- Erdei iskolai út, Mélykút utca-, 0941 hrsz-ú út-, és a már jóváhagyott Erdei iskolai úttól É-ra eső lakóterület közötti lakóterület szabályozási tervét, mivel ezen területen egy telken belül sok elkülönült használat alakult ki, melynek határai még geodéziai felmérésre nem kerültek.

- Erdei iskolai út-, Mélykút utca-, Parkerdei út-, 0932 hrsz-ú árok-, és Pap-árok közötti kiskertes terület kialakult beépítéssel (Mkk), valamint már belterületbe vont Parkerdei úti építési terület foglalja magába. A terv készítését a geodéziai felmérés- és telkesítés hiánya indokolja.

- Parkerdei út-, tervezett hosszú-távú országos összekötőút-, gazdasági erdő( hrsz)-, Galy árok-, Parkerdő által határolt kiskertes terület kialakult beépítéssel (Mkk) terület egy részét. A terv készítését a geodéziai felmérés- és telkesítés hiánya indokolja.

- Parkerdei úttól É-ra lévő kiskertes terület kialakult beépítéssel (Mkk) területet. A terv készítését a geodéziai felmérés- és telkesítés hiánya indokolja.

- Újperint szabadidőközpont

- Gyöngyöshermán szabadidőközpont, kivéve az üdülő területet

- Söptei út-körgyűrű-Kőszegi vasút által határolt, jelenleg határőrségi felméretlen terület

- Kertész Kft területének É-i része, amennyiben döntés születik a virágtermelés beszüntetéséről, ill. lakóterületi átalakulásáról

- Cipőgyár jelenlegi területére amennyiben döntés születik a terület új funkciójáról, szabályozási tervet kell készíteni

- Hídépítő vállalat-, Villszöv-, Szombathelyi Épszöv területe

(4) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a helyi építészeti értékek védelméről szóló 29/1993.(XII.16.) sz. rendelet 1. és 2. sz. melléklete kiegészül a jelen rendelet  §. (2) a.) pontjában foglalt védett területi- és épületei, építményei létesítményekkel. Továbbá: módosítani kell 24/1992. (XII.17.) sz. rendeletet az állatok tartásáról, 28/1996. (VI.27.) sz. rendeletet a fizetőparkolók működésének és igénybevételének rendjéről, a 25/1997. (IX.25.)  sz. rendeletet a környezetvédelem helyi szabályozásáról, melyet a 14/2000.(IV.27.) sz rendelet módosított, 11/1999. (III.31.) sz. rendeletet az építési engedélyezési eljárás során szükséges parkolóhely biztosítási kötelezettség elősegítéséről, melyet a 23/2001.(VI.21.) sz. rendelet módosított természetvédelmi-, helyi rendeleteket módosítani kell jelen rendelettel kapcsolatban.

Ezen rendelet helyben szokásos módon történő kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Szombathely, 2006.

Ipkovich György sk	Dr. Kaczmarski János sk

polgármester	 jegyző

      - sz melléklet

A rendeletben használt OTÉK-on kívüli fogalom-meghatározások

1. Úszóteleknek azt a meglévő, már kialakított telket nevezzük, melyen az épület teljes egészében kitölti a telket, vagy az épület külső síkjától maximum 1 méterre telekhatár van. Úszótelkes beépítés esetén a telekre vonatkozó szintterület sűrűséget-, minimális telekterületet-, beépítési %-ot-, minimális zöldfelületi %-ot nem kell figyelembe venni ill. számítani.

2. Gazdasági és mezőgazdasági sávhatároknak nevezzük azon kijelölt telek-terület határokat, melyen belül helyezkednek el a gazdasági és mezőgazdasági épületek, építmények.

3. Pontszerűnek nevezzük azokat építményeket - torony, tartály, egyéb technológiai építmény-, melyeket nem kell beszámítani az építménymagasságba

2.sz melléklet.

A jelen rendelettel a helyi művi értékek körébe vonja az alább felsorolt létesítményeket, utcákat, kisemlékeket.

a.) A jelen rendelettel az egyedi védelem körébe vonja:

  - Arany János u. 4. lakóház

- A Vízmű csápos kútjait, vízgépházát.

- Arany János u. 12. lakóház

- Aréna u. 3. lakóház

- Aréna u. 5. lakóház

- Gagarin u. 2. lakóház

- Hollán Ernő u. 23. lakóház

- Horváth Boldizsár krt. 9. intézmény (Regionális Szociális Forrásközpont Kht.)

- Horváth Boldizsár krt. 26. lakóház

- Jurisics Miklós u. 21. lakóház

- Rákóczi Ferenc u. 66. lakóház

- Szent László király u. 1o. szakközépiskola, volt II. sz. Polgári iskola

- Szent László király u. 14. lakóház

- Wesselényi Miklós u. 16/A lakóház.

- Horváth Boldizsár krt. 42. Vértranszfúziós állomás, 1968, Heckenast János

- Szent Imre herceg u. 112. Szputnyikmegfigyelő állomás, 1969, Zalotay Elemér

- Bartók Béla krt. 41. Fedett uszoda, 1981, Nagy Elemér-Horváth Z. Kálmán

- Rákóczi Ferenc u. 12. Szombathelyi Képtár, 1985, Mátis Lajos-Sellyei Gábor

- Rohonci u-Szűrcsapó u. sarok, Derkovits bevásárlóközpont és magasház, (2808/10 hrsz) 199o-ig, Rónay Károly

- b.) A területi védelem új határaként az alábbiakat jelöli ki:

Délen a Zrínyi utca;

nyugaton a Mátyás Király utca (Zrínyi utcától a Thököly utcáig), a Kiskar utca, Hollán Ernő utca, Sörház utca (a Petőfi utcáig);

északon a Petőfi Sándor utca (3. sz háztól K-re), Paragvári-Deák Ferenc -Március 15 tér;

keleten a Wesselényi utca (Szelestey utca és Kisfaludy utca között), Gyöngyös patak (a Zrínyi utcáig)

A határoló utcák mindkét oldala beleértendő, kivételt képez a Paragvári utca Ny-i, Deák Ferenc utca É-i, és Március 15 tér K-i oldala.

c.) A helyi rendeletet kiegészíti:

c.a.) Köztéri műalkotásokkal (N jelek) (hozzávetőlegesen É-ról D felé haladva)

- Világháborús hősi emlék, Herény, Béke tér, 192o-as évek

- Világháborús hősi emlék, Olad, a templom mellett, 1921

- Vöröskereszt emlékoszlop, Váci u. eleje, 1988

- Táncolók, Paragvári úti szakiskola előkertje, Majthényi Károly

- Derkovits sztéle a Szűrcsapó u. iskola előtt, Majthényi Károly

- Anya gyermekével II. sz. Derkovits óvoda kertje, 1974, Berczeller Dezső

- Karl Landsteiner szobra, Horváth Boldizsár krt., Vérellátó oldalánál, 1981, Németh Mihály-Heckenast János

- Markusovszky Lajos szobor, Horváth B. krt.-Markusovszky u. sarok, 1957, Majthényi Károly

- Szabolcs Zoltán szobor, a kórház műtőblokkja előtt, 1982, Majthényi Károly

- Derkovits Gyula szobor a Rohonci u. 42 előtt, 1974, Varga Imre

- Magvető, a Skanzen bejáratánál, 1973, Németh Mihály

- Emberpár, Csónakázó tó szigete, 1976, Varga Imre

- Kavicsok, a Csónakázó tó keleti partján, 199o, Bencsik István

- Női torzó, Jókai park, a Hotel Liget előtt, 1968, Papakrisztosz Andreiosz

- Bigéző fiú, Termálfürdő, 1958, Andrási Kurta János

- Vasutas hősi emlék, Éhen Gyula tér, 1943?, Müller Tibor

- Női akt, a Vasút utcai MÁV irodaház előtt, 1965, Deák László

- Éhen Gyula szobor, Alkotás utcai park, 1935, ide helyezve 1978, Rumi Rajki István

- Pelikán szobor, Pelikán park, 193o?, Rumi Rajki István

- Hősi emlék és országzászló, Március 15. Tér, 1995, Párkányi Péter

- Antall József szobor, Antall József tér, 2oo2, Veres Gábor

- Horváth Boldizsár szobor, Széll Kálmán u. Múzeumpark, 19o7, Tóth István

- Pável Ágoston szobor, 1986, Ács József

- Szent Márton kút, Szent Márton u., a templom előtt, 1938, Rumi Rajki István-Pázmándi Dénes

- Premontrei diákok hősi emlékműve, a gimnázium előtt, Felsőőri Fülöp Elemér

- Szily János szobor, Berzsenyi tér, 19o9, Tóth István

- Berzsenyi Dániel szobor, Berzsenyi tér, 1896, Kiss György

- Magyar László emlékmű, Gagarin u. eleje, 1938, Rumi Rajki István-Tóth János

- Béke, Szent Márton-Wesselényi u. sarok, 1985, Sirnyin Anatolij Alekszandrovics

- Petőfi szobor, MMIK előtt, 1987, Tóth Béla

- Batthyány Lajos szobor,, a Levéltár déli oldalánál, 2oo2, Gaál Tamás

- Szombathelyi polgárok, kútszobor csoport, 1983, Körössényi Tamás

- Tyche-kút, Savaria tér, 1954, Marton László

- Ünnepi menet, Thököly-Rákóczi u. sarok, 198o, Majthényi Károly

- Izraelita mártírok emlékműve, Rákóczi F. u., a hangversenyterem oldalán, 1946, Hoch István

- Gayer Gyula szobor, Gayer park, 1934, Mayer Sándor

- Guzsalyos, Mátyás király-Zrínyi u. sarok, 1976, ide helyezve 1989, Tar István

- Vízesés (Zuhatag), a volt kaszinó oldalánál, 199o, Gaál Tamás

- Puskin szobor, Puskin (Brenner-) park, 195o, Farkas János

- Felszabadulási emlékmű, Jégpince u., 197o, Heckenast János

- 83-as gyalogezred emlékműve, Jókai park, 1931, Merkly Ferenc

- Szent István szobor, Jókai park, 1998, Tornay Endre András-Heckenast János

- Gyógyító (Orvos), Középhegyi u., 1966, Molnár Jenő

- Ságvári Endre szobor, Károly Róbert u., 1974, Németh Mihály

- Világháborús emlék (férfi akt), Szőllős, volt Erdődy kastély kertje

- Millenniumi emlék, Zarkaháza, a közösségi háznál, 1996?, Marosits József

- Szovjet hősi emlékmű, Ferenczy István u., Hősi temető, 19??

- világháborús hősi emlék, Újperint, Erkel F. u

- világháborús hősi emlék, Újperint, Erkel F. u., 2ooo

- Forrás: Kereszturiné Pintér Mária (szerk.): Köztéri szobrok, emléktáblák Szombathelyen, Szombathely, 1989

c.b.) Vallási kisemlékekkel (Z vagy d jelek) (hozzávetőlegesen É-ról D felé haladva)

- Szüz Mária szobor, Herény, Béke tér

- Feszület, Szent Imre hg. u. 126-128. között

- Feszület Szt. Imre hg. u. 68. mellett

- Nepomuki Szt. János szobor, Szt. Imre hg. u-Muskátli u. sarok

- Szűz Mária szobor, Olad, a templom mellett

- Képfülke, Márton Áron u. 12o előtt

- Feszület a Dolgozók útján, az Árkádia bevásárlóközponttal szemben

- Szűz Mária szobor, Külső Zanati u. eleje, 1893

- Feszület, Külső Zanati u., a templom előtt

- Szt. László szobor, Napsugár utcai buszforduló és park, 1995, Kiss Sándor

- Feszület a Szabadka utcában, a Sziget utcával szemben, 1878, ide áthelyezve 2oo2

- Szűz Mária szobor, Szt. Márton u., a temető kerítése előtt, Hudetz József (másodlagos helyen)

- Szentháromság szobor, Fő tér, 1869, Raffensperger Ignác és Hudetz Jánosné

- Szűz Mária szobor, a ferences templom oldalánál, 1687

- Feszület a Kálvária templom előterében

- 14 stáció a Karmelita u. (gyalogút) déli oldalán, 1884

- Szűz Mária szobor a kálváriai lépcső előtt, 1891

- Feszület a Körmendi úton, a Vasi Volánnal szemben

- Fakereszt a Temesvár u. 9. sarkánál

- Feszület a Külső Pozsonyi út 54. előtt

- Képfülke, Külső Pozsonyi .u., a temető szélén (eredetileg Szt. Máté), 19o5

- Feszület az Erkel F. u. 31. előtt, 1916

- Feszület az Erkel F. u-Alpár u. kereszteződésében, 1899

- Feszület a Rumi u-Újvilág u. kereszteződésében

- Feszület (öntöttvas) a Rumi u. 143 előtt (eredetileg a Rumi u-Szt. Gellért u. kereszteződésében)

- Feszület a Külső Rumi u-Szt. István u. kereszteződésénél, 1871

- Szűz Mária szoborfülke, Rumi u. 288/A (magánterületen)

- Feszület, Szt. István u., a volt Szemiszli major kijáratával szemben (az állíttatók címereivel)

- Feszület a Falukert u-Erdősi Szilveszter u. csatlakozásánál, 1888

- Szentháromság szobor, Bogáti u. 1és 3. határán

- Szűz Mária szobor, a Sport térrel szemben, 1891

- Feszület a Körmendi úton, az Interspar kereszteződés közelében, 1891

- Feszület a körmendi úton, a Petőfi telep szélén,1854

d.) A helyi rendeletben az átfedések kiküszöbölése miatt kivesszük az alábbi utcák utcakép védelmét:

- Éhen Gy. tér

- Gagarin utca

- Gyöngyös utca

- Hadnagy utca (Eperjes utcától É-ra)

- 11-es Huszár út (Rohonci vasúti töltéstől É-ra)

- Jókai Mór u.

- Kálvária utca

- Óperint u.

- Paragvári utca (Bartók B. krt-tól északra)

- Rákóczi F.u.(a körút alatt D-re)

- Szalézi tér

- Szelestey László u.

- Széll Kálmán u.

- Szent László kir. u.

- Szinyei Merse Pál u. (K-i oldal)

- Welther K.u.

- Wesselényi M.u. ( kivéve a Szelestey utcától a Honvéd térig tartó szakasz)

3. sz. melléklet

## Régészeti védelem alatt álló szombathelyi ingatlanok

### Az egyedi régészeti védelem alatt álló szombathelyi ingatlanok

| Térképi azonosító | Az érintett helyrajzi számok |
| --- | --- |
| 1. | 5677-5679., 5681-5682., 5684., 5688/1-2., 5689/1-2., 5690-5694., 5696., 5697/1-2., 5698-5699., 5701., 5703-5711., 5713-5716., 5727., 5743., 5744/1-2., 5746/1-2., 5747., 5822., 5824-5831., 5832/1., 5833-5847., 5848/1-2., 5849-5862., 5865-5866., 5869-5875., 5876/1-2., 5877-5881., 5882/1-2., 5883-5887., 5889., 5891., 5893., 5896/1-2., 5897/1-3., 5903/1., 5903/4., 5905-5913., 5936-5937., 5941/1., 5941/12., 5941/14-15., 5941/3., 5941/6-7., 5941/9., 5997/1-2., 5998/1-2., 5999-6000., 6001/1-3., 6002-6010., 6011/1-2., 6012-6013., 6014., 6015-6017., 6018/1-2., 6019/1-2., 6020/1-2., 6022., 6023/1., 6023/3-6., 6024/2-5., 6025-6026., 6027/1-2., 6028-6029., 6031/3., 6040., 6044/1., 6045., 6046., 6050., 6051/2., 6055/1-2., 6128-6130., 6131/1-2., 6132-6138., 6139/1-2., 6140/1-2., 6141., 6142/1., 6143., 6144/1-2., 6145/1-4., 6146., 6149-6160., 6162/2-4., 6163/1-3., 6164., 6166/1-2., 6167-6173., 6174/1-2., 6175-6177., 6179-6183., 6185/1-2., 6187-6195., 6197-6207., 6207/1-2., 6208-6210., 6213-6225., 6226/1., 6226/6-8., 6231., 6233-6234., 6236/4., 6237., 6238/1., 6239/1-3., 6240/1., 6241-6242., 6244-6246., 6247/1-2., 6247/2., 6248/2-5., 6249-6251., 6252/1-2., 6253-6256., 6257/1-2., 6258., 6259/2., 6259/6., 6260/1-2., 6261/1-2., 6264., 6266/2-3., 6268., 6270/1-3., 6271, 6272/1, 6273/1-7., 6274/1-2., 6275-6279., 6282., 6283/1-2., 6283/2., 6285-6286., 6293., 6294., 6295-6296., 6297/3., 6298/1-3., 6299/2-3., 6308/2., 6309., 6310/1-3., 6311., 6312/1-7., 6313/2., 6315., 6317-6319., 6320/1-2., 6321-6323., 6326-6331., 6332/1-2., 6334-6337., 6338/2., 6339-6341., 6348., 6349/3-10., 6353., 6354., 6355., 6357-6360., 6361/1-2, 6363, 6364/16467/1., 6467/3-4., 6467/7-9., 6468., 6470/1-2., 6471-6475., 6476/1-2., 6477-6480., 6482-6491., 6492/1., 6495., 6497-6498., 6501., 6502/1., 6504-6508., 6509/1-2., 6512., 6515-6516., 6519-6520., 6523-6524., 6526-6527., 6528/2-4., 6530-6534., 6535/3., 6537., 6538/2-5., 6540/1., 6541-6542., 6545., 6679., 6741., 6742/2-4., 6743-6749., 6857., 6858/1-2., 6859., 6860/1-2., 6861., 6862/1-2., 6863-6870., 6872-6874., 6876., 6877/1-2., 6878/1., 6879., 6880/2-4., 6881/1., 6883/1., 6883/3-4., 6888-6891., 8429/1-2., 8430-8432., 8434-8438., 8439., 8440/1-2., 8444., 8860 |
| 25. | 4717/1-2., 4718., 4720., 4721. |

### Az általános régészeti védelem alatt álló szombathelyi ingatlanok

| Térképi azonosító | Az érintett helyrajzi számok/ az érintett terület határai |
| --- | --- |
| 2. | A lelőhely határai: Keleten: Perint patak (Hrsz. 3649/1-4., 9949.) Dózsa György utca (Hrsz. 5636.) Körmendi út (Hrsz. 5217/3.) Magyar utca (Hrsz. 5940.) Északon: Perint (Hrsz. 3649/3-4.) Arany-patak (Hrsz. 3747/2.) Nyugaton: Rigóvölgyi út (Hrsz. 4440.) Kétrózsa köz (Hrsz. 4642.) Középhegyi út (Hrsz. 4580.) Délen: Brenner Tóbiás körút (Hrsz. 4997.) Erdei iskolai út (Hrsz. 4754.) |
| 3. | A lelőhely határai: Keleten: 11-es huszár utca (Hrsz. 1838/2.) Északon: Saághy István utca (Hrsz. 1246.) Nyugaton: Szent Imre herceg utca (Hrsz. 770/3.) Szabó Miklós utca (Hrsz. 2935.) Bartók Béla körút (Hrsz. 3191.) Rohonci út (Hrsz. 3518/1.) Délen: Petőfi Sándor utca (Hrsz. 6031/2.) 48-as honvéd utca (Hrsz. 6894/1.) |
| 4. | A lelőhely határai: Keleten: Vasút utca (Hrsz. 7092.) Éhen Gyula tér (Hrsz. 6752.) Pályaudvar (Hrsz. 7093.) Pálya utca (Hrsz. 7932.) Északon: 48-as honvéd utca (Hrsz. 6894/1.) 11-es huszár út (Hrsz. 1838/2.) Bocskai István körút (Hrsz. 2210.) Semmelweiss Ignác utca (Hrsz. 2261/7-8.) Nyugaton: Király utca (Hrsz. 6750.) Aréna utca (Hrsz. 6526., 8441.) Délen: Vak Bottyán utca (Hrsz. 8480.) Szőkeföldi utca (Hrsz. 8347.) Szent Márton temető (Hrsz. 6653/2.) Pályaudvar (8156/4., 8156/1.) |
| 5. | 0277/17. |
| 6. | A lelőhely határai: Keleten: Potyondi árok (Hrsz. 3898.) Délen: Arany-patak (Hrsz. 4181/2., 0978/1.) Nyugaton: Hrsz. 0985/13-14. nyugati határa Északon: Dolgozók útja (Hrsz. 8788/5., 0992.) |
| 7. | 10427. |
| 8. | 16002., 16237., 16327 – 16614. |
| 9. | 01057/6-15, 01067/17, 01038/43-48. |
| 10. | 3683/2., 3757/1. |
| 11. | A lelőhely határai: Keleten: Hrsz. 0277/38. Délen: Hrsz. 11668. Nyugaton: Hrsz. 0277/19. Északon: Hrsz. 0277/19-38. |
| 12. | A lelőhely határai: Keleten: Diófa utca (Hrsz. 8591/16.) Újvilág utca (Hrsz. 9947/1.) Délen: Hajnóczy József utca (Hrsz. 10477.) Hrsz. 4877/4. déli határa Nyugaton: Hrsz. 4877/4. nyugati határa Északon: Ferenczy István utca (Hrsz. 4879/1.) |
| 13. | 01130/1-2., 01132. |
| 14. | A lelőhely határai: Keleten: Szombathely-Kőszeg vasútvonal Délen: Hrsz. 1695/3. Saághy István utca Nyugaton: Gyöngyös-patak (Hrsz. 893/1.) Északon: Északi elkerülő út Északi elkerülő út még megépítetlen nyomvonala |
| 15. | A lelőhely határai: Keleten: Gyöngyös-patak (Hrsz. 893/1.) Délen: Muskátli utca (Hrsz. 509.) Nyugaton: Vízöntő utca (Hrsz. 716.) Bertalanffy utca (Hrsz. 12428.) Északon: Németh László utca (Hrsz. 12412.) Hrsz. 815. északi határa Hrsz. 814/2. északi határa |
| 16. | A lelőhely határai: Keleten: Dolgozók útja (Hrsz. 8788/5.) Délen: Bakó József utca Faludi Ferenc utca (Hrsz. 3785/7.) Nyugaton: Perint-patak (Hrsz. 83/10.) Északon: Vízmű déli és nyugati határa Hrsz. 01026/206. északi határa Hrsz. 01026/139. északi határa Hrsz. 01026/68. északi határa Hrsz. 01026/38. északi határa Hrsz. 01002/1. északi határa |
| 17. | A lelőhely határai: Keleten: Hrsz. 0119. Hrsz. 0114. keleti határa Délen: Hrsz. 01807. Hrsz. 01090/3. déli határa Hrsz. 01092/1. déli határa Hrsz. 01094/5. déli határa Nyugaton: Hrsz. 01095/6-10. nyugati határa Északon: Hrsz. 01095/5. északi határa Hrsz. 01094/5. északi határa Hrsz. 01092/2. északi határa Hrsz. 01090/4. északi határa |
| 18. | A lelőhely határai: Keleten: Perint-patak (Hrsz. 83/10.) Délen: Régi vasúti töltés (Hrsz. 768.) Nyugaton: Vízöntő utca (Hrsz. 716.) Északon: 8721. sz. elkerülő út (Hrsz. 124.) |
| 19. | 01150/14, 01169. |
| 20. | A lelőhely határai: 0167/42-30. és 0150/41. és 01232/2. által határolt terület és 0153/1-3., 0157/32-37. |
| 21. | 14702 – 01226/15 – 01229/10. által határolt terület |
| 22. | 01181/2-8., 01183/1-2. |
| 23. | 85/1., 86/3., 86/19., 112., 113/1-3., 120/11. |
| 24. | A lelőhely határai: Keleten: Perint Délen: Hrsz. 0487. Hrsz. 0483. Nyugaton: 86. sz. főút Északon: Hrsz. 0520. |
| 26. | A lelőhely határai: Keleten: Aréna utca (Hrsz. 6526., 8441.) Gyöngyös patak (Hrsz. 8620/4.) Szőllősi sétány (Hrsz. 8667/1.) Szőlős utca (Hrsz. 11318/1.) Északon: Thököly Imre utca (Hrsz. 6476/2., 6489.) Bürü utca (Hrsz. 5886.) Nyugaton: Vasvári Pál utca (Hrsz. 9317., 9566., 9795.) Budai Nagy Antal utca (Hrsz. 9279/2.) Jászai Mari utca (Hrsz. 9147.) Szent Flórián körút (Hrsz. 9055.) Perint patak (Hrsz. 5770.) Délen: Pásztor út (Hrsz. 11155.) Rumi út (Hrsz. 11038/3.) |
| 27. | Szombathely belterületén a vízvezeték a Márton Áron utca (Hrsz. 4180.) – Kárpáti Kelemen utca (Hrsz. 4522.) – Jókai Mór utca (Hrsz. 5435.) – Brenner Tóbiás körút (Hrsz. 4997.) vonala és a nyugati dombvonulat felső pereme közötti sávban húzódik. |
| 28. | Fő tér – Iseum – Batthány L. tér – Rumi út |
| 29. | Paragvári út – Herény |
| 30. | Savaria tér – Szent Márton utca – Szent Márton temető – Sági út |
| 31. | Nárai út – Bagolyvár |
| 32. | Gagarin utca – Jégpince utca |
| 33. | 58. |
| 34. | A lelőhely határai: Keleten: Hrsz. 01235. Hrsz. 0189/22. Északon: Hrsz. 01234. Nyugaton: Hrsz. 0189/48. nyugati határa Délen: Hrsz. 0189/22-48. telkek déli határa |
| 35. | 11836/1-2., 11836/4., 11836/8., 11834 |
| 36. | 10843-10856., 11038/2-3, 11038/7., 11151-11155. |
| 37. | 3785/13., 3785/91. |
| 38. | Petőfi telep területe és Hrsz. 0834/18. |
| 39. | 0284/70 |
| 40. | 4345/5. |

1 Értelmezése és ellenőrzése az MSZ 18150–1, illetve MSZ 15037 szerint, a zajkibocsátási határértékek meghatározásához alkalmazása az MSZ–13–111 szerint. A megítélési idő a legnagyobb zajterhelést adó folyamatos nappali 8 óra, éjjeli 0,5 óra.

2 Kórházak, szanatóriumok, rendelőintézetek, jelentős zöldfelületet igénylő intézmények közvetlen környezetében nappal legfeljebb 50 dB, éjjel legfeljebb 40 dB engedhető meg.

1 Értelmezése és ellenőrzése az MSZ 18150-1 és az MSZ –13-183 szerint. A megítélési idő a nappali 16 óra, éjjeli 8 óra.

2 Olyan repülőterek vagy helikopterállomások, illetve -leszállóhelyek, ahol 5,7 tonna max. felszálló tömegnél kisebb, légcsavaros repülőgépek, illetve 2,73 tonna max. felszálló tömegnél kisebb helikopterek közlekednek.

3 Nagyobb tömegű, illetve sugárhajtású légijárművek által használt repülőterek vagy helikopterállomások, illetve -leszállóhelyek.

4 A közegészségügyi hatóság — a környezetvédelmi hatóság véleményének figyelembevételével, indokolt esetben — 5 dB kivételesen 10dB túllépést engedélyezhet a szükséges feltételek előírásával.

2 Értelmezése és ellenőrzése az MSZ 18150–1, illetve az MSZ 15037 szerint.

A megítélési idő

– közlekedésre a nappali 16 óra, éjjeli 8 óra;

– más zajforrásokra a legnagyobb zajterhelést adó folyamatos nappali 8 óra, éjjeli 0,5 óra.

1Megjegyzések:

1 A táblázatban nem szereplő helyiség esetén a funkciójának legmegfelelőbb sorszámba való besorolást kell alkalmazni.

2 Értelmezése és ellenőrzése az MSZ 18163–2 szabvány szerint. A megítélési idő: a nappali 16 óra, éjjeli 8 óra.

3 Ha a rezgés az MSZ 18163–2 értelmezése szerint ritkán előforduló, rövid idejű rezgési jelenség, akkor a nappali időszakra vonatkozó Amax (az 1. sorszámú helyiségek kivételével) a táblázatban közölt értékek másfélszerese.

4 Csak akkor kell érvényesíteni az éjszakai határértéket, ha a helyiséget éjszaka is rendeltetésszerűen használják.

5 Rendszeres üzemi tevékenységből szrámazó rezgések esetén Amax = 30 mm/s2.