Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

23/2008. (X.31.) rendelete

Szombathely Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról,

valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló

30/2006. (IX. 7.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 7.§.(3) bekezdés c. pontjában és a 13.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, továbbá az Országos Településrendezési és Építési Követelményekről (a továbbiakban: OTÉK) szóló 253/1997.(XII.20.) Kormányrendeletben foglalt szabályozás figyelembevételével az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

(1)	A HÉSZ 2.§ (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(2) Szabályozási terv kötelező elemei:

a./ a belterület és külterület határa

b./ közterületet nem közterülettől elválasztó vonal: szabályozási vonal, és

szabályozási szélesség

c./ az övezeti jellemző

d./ kötelező építési vonal

e./ területfelhasználási módok határa

f./  egyes területek kizárólagos felhasználásának módja

g./ a közhasználat céljára átadandó területek

h./ védett területek és az azokra vonatkozó előírások

i./  a védőterületek határa és az azokra vonatkozó előírások

j./  védett építmények

k./ beültetési kötelezettséget jelölő vonal.”

(2) 	A HÉSZ 2.§ (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(3) Szabályozási terv irányadó elemei:

a./  telekhatár

b./ irányadó szabályozási vonal

c./ javasolt megszüntetések

d./ a kijelölt forgalomcsillapító közterületek

e./ térszín alatt létesítendő parkolóház, mélygarázs.”

(3) 	A HÉSZ 2.§-a az alábbi  (4) – (5) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Ahol a terv új szabályozási vonalat nem jelöl, ott a meglévő közterület határát szabályozási vonalnak kell tekinteni és meg kell tartani.

- Az irányadó szabályozási elemek vagy a szabályozás lehetséges változatára utalnak, vagy pontosításuk továbbtervezést – telekalakítás, elvi építési engedélyezés stb.– igényel. Az irányadó szabályozási elemek pontosítása a jelen Rendeletben foglalt rendelkezések keretei között, a Rendelet, ill. a Szabályozási Terv módosítása nélkül engedélyezhető.”

2.§

- A HÉSZ 4.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(1)	Azon áthajtóknál, átjáróknál,  ahol az építményben lakástól eltérő funkciók (iroda, üzlet, vendéglátóhely, stb) kerülnek kialakításra, biztosítani kell a napközbeni szabad bejárási  lehetőséget és parkoló használatot.”

(2)     A HÉSZ 4.§ (6) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

”(6)   Az oktatási-, egészségügyi területfelhasználási kategória egymással      felcserélhető.”

(3)   A HÉSZ 4.§ (7); (9); (13); (14) bekezdései hatályukat vesztik. Ezzel egyidejűleg a (8); (10); (11); (12); (15) bekezdések számozása (7)-(11) bekezdésre módosul.

(4)      A HÉSZ 4.§ (7) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(7)	Közterületi telekhatáron álló, valamint 5 méter, vagy annál kisebb előkertű beépítésnél az utcai homlokzatra számított építménymagasság mértéke nem haladhatja meg az adott területre előírt építménymagasságot. Az épületek utcai homlokzatának  építménymagassága, valamint oldalhatáron álló beépítésnél a beépített oldalhatár felöli homlokzat építménymagassága az övezetre előírt építménymagasságot nem haladhatja meg. Ugyan ez az előírás vonatkozik a zártsorú beépítési mód telekhatáron épülő udvari szárnyépületére abban az esetben, ha a nevezett épületszárnnyal határos szomszédos ingatlan ugyanazon telekhatárán még épület nem áll. Ez az előírás a közös telekhatár egyik oldalán már álló épület mellé épülő új épületre, illetve az azonos oldalhatárra egyidőben épülő két független épületre nem vonatkozik.”

(5)       A HÉSZ 4.§ (9) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(9) Telek közterülettel határos telekhatárán kerítés, lakó-, vegyes- üdülőterületeken rendezett terepszinttől mért 1,80 m-es legnagyobb magassággal legfeljebb 50 cm-es tömör lábazattal, felül áttört módon létesíthető.  Tömör kerítés az utca már kialakult jellegéhez illeszkedően létesíthető. Gazdasági és különleges területen a rendezett terepszinttől mért 2,50 m legnagyobb magassággal létesíthető áttört, vagy tömör kerítés.”

(6)         A HÉSZ 4.§ (10) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(10)	A szabályozási terven „övezeten belüli zöldfelület”-ként jelölt területen építmény elhelyezése nem engedélyezhető.”

(7)        A HÉSZ 4.§-a az alábbi (12)-(14) bekezdésekkel egészül ki:

„(12)	Meglévő telkek esetében a telekegyesítés, a telekhatár-rendezés  abban az esetben is engedélyezhető, ha az új telek, illetőleg telkek területnagysága egyéb mérete nem felel meg a területre vonatkozó Szabályozási Tervi előírásoknak. Ez az előírás telekhatár rendezés esetében csak akkor alkalmazható, ha a kialakuló telek méretei a korábbiakhoz képest az építésügyi előírásoknak jobban megfelelnek vagy a Szabályozási Terv azt tartalmazza.

(13)		Szabályozási Tervben javasolt telekalakítások, telekosztások irányadó jellegűek, a kedvezőbb telekszerkezet, telekméret kialakulásának eszközei.

(14)		Parabolaantenna helyi védelem alatt lévő területen és egyedi védelem alatt álló épületen az épület közterület felőli homlokzatán nem helyezhető el.”

(8)	A HÉSZ 4.§ (16) bekezdésének számozása (15) bekezdésre módosul. Ezzel egyidejűleg a (15) bekezdés az alábbiak szerint módosul:

„(15)  Új szabadonálló és oldalhatáros beépítésre szánt terület minimális telekszélessége: 18 méter.”

3. §

(1) 	A HÉSZ 5.§ (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(2) Telkes beépítés esetén elhelyezhető melléképítmények:

a./	a közmű-becsatlakozási műtárgy

b./	hulladéktartály tároló

c./	önálló – épülettől különálló – kirakatszekrény

d./	kerti építmény

e./ 	zászlótartó oszlop.”

(2)       A HÉSZ 5.§. (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(4) 		Telkes beépítés esetén a területen a telek területének legalább 15%-át zöldfelületként kell kialakítani és fenntartani. Amennyiben a Szabályozási Terv  80%-nál kisebb beépítést határoz meg, úgy a zöldfelület százaléka növelendő a beépítés-csökkenés százalékával. Ezt az előírást nem kell alkalmazni, amennyiben az elhelyezett épület lakásfunkciót nem tartalmaz.  Az oktatási, egészségügyi, szociális épületek esetén egyéb jogszabályban előírt, ettől eltérő zöldfelületi arányt kell tartani.”

(3) 	A HÉSZ 5.§. (5) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(5)	Úszótelkes lakóépületek gépkocsi tároló és egyéb tároló funkciójú helyiségeinek, helyiségcsoportjainak rendeltetés változtatása tilos. A korábban garázsban kialakított üzlet vagy műhely rendeltetésének megváltoztatása csak gépkocsi tároló és a lakófunkciót kiszolgáló tároló rendeltetésre engedélyezhető.”

(4) 	A HÉSZ 5.§ (6) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(6)	Úszótelkes lakóépületekben lévő, a lakások rendeltetésszerű használatát szolgáló garázsok, tárolók, egyéb közös  helyiségek, helyiségcsoportok kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó rendeltetésre nem alakíthatók át.”

(5) 	A HÉSZ 5.§. (7)-(8) bekezdése hatályát veszti.

4.§

(1) 	A HÉSZ 6.§. (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(2)   Kialakult területen - ahol a telken már épület áll vagy a meglévő épület bontásával alakul ki építési terület – meglévő épület bővítése vagy új épület építése esetén a kialakuló önálló rendeltetésű egységek száma az eredetileg meglévő önálló rendeltetésű egységek számát 5 új rendeltetési egységgel haladhatja meg.”

(2) 	A HÉSZ  6.§ (3) bekezdése  az alábbiak szerint módosul:

„(3)	Elhelyezhető melléképítmények:

a./	a közmű-becsatlakozási műtárgy

b./	hulladéktartály tároló

c./	önálló – épülettől különálló – kirakatszekrény

d./	kerti építmény

e./	zászlótartó oszlop.”

(3) 	A HÉSZ 6.§ (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(4)	A beépítés megengedett mértéke 60 %-os, azonban a szabályozási terv ettől eltérően kisebb megengedett mértéket is meghatározhat.”

(4)	 A HÉSZ 6.§ (5) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(5)	A területen a telek területének legalább 20%-át zöldfelületként kell kialakítani, fenntartani. Amennyiben a Szabályozási Terv 60%-nál kisebb beépítést határoz meg, úgy a zöldfelület százaléka növelendő a beépítés-csökkenés százalékával, de legalább minden szobaegységhez 14 m² zöldfelület tartozzon. Szobaegységnek nem tekintendő: az előtér, a közlekedő, a WC, a konyha, az étkező, a kamra, a fürdő, a háztartási helyiség, a garderobe és a garázs.”

(5)        A HÉSZ 6.§. (6) bekezdése hatályát veszti.

5. §

(1)       A HÉSZ 7.§. (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(3)	Elhelyezhető melléképítmények:

a./	a közmű-becsatlakozási műtárgy

b./	hulladéktartály tároló

c./	önálló – épülettől különálló – kirakatszekrény

d./	kerti építmény

e./	zászlótartó oszlop.”

(2)       A HÉSZ 7.§ (6) bekezdése hatályát veszti.

6.§

A HÉSZ 8.§. (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(3)	Elhelyezhető melléképítmények:

a./	a közmű-becsatlakozási műtárgy

b./	hulladéktartály tároló

c./	önálló – épülettől különálló – kirakatszekrény

d./	kerti építmény

e./	zászlótartó oszlop.”

7. §

(1)      A HÉSZ 9.§ (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(3)	 Elhelyezhető melléképítmények:

a./	a közmű-becsatlakozási műtárgy

b./	hulladéktartály tároló

c./	önálló – épülettől különálló – kirakatszekrény

d./	kerti építmény

e./	háztartási célú kemence, húsfüstölő, jégverem, zöldséges verem

f./	állat ól, állatkifutó

g./	trágyatároló, komposztáló

h./	siló, ömlesztett anyag- folyadék- és gáztároló

i./	szabadon álló és legfeljebb 6 m magas szélkerék, antenna oszlop, zászlótartó oszlop.”

(2)     A HÉSZ 9.§ (4)  bekezdésének számozása (5) bekezdésre módosul. Ezzel egyidejűleg az (5) bekezdés számozása (4) bekezdésre módosul.

8.§

- A HÉSZ 10.§ (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(2)	Elhelyezhető melléképítmények:

a./	a közmű-becsatlakozási műtárgy

b./	hulladéktartály tároló

c./	önálló – épülettől különálló – kirakatszekrény

d./	kerti építmény

e./	zászlótartó oszlop.”

(2)    A HÉSZ 10.§. (4)-(5); (7)-(8); (11)-(12) bekezdései hatályukat vesztik. Ezzel egyidejűleg a (6); (9); (10) bekezdések számozása (4)-(6) bekezdésre módosul.

(3)       A HÉSZ 10.§. (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(4)  Új épület létesítése esetén a szabályozási vonalon álló épület közterületre néző, lakó rendeltetésű helyiségeinek padlószint magassága legalább 3 méterrel haladja meg a közterület szintjét. A földszint közterület felőli oldalán csak közösségi, kereskedelmi, szolgáltató és vendéglátó rendeltetésű helyiségek, helyiségcsoportok helyezhetők el.”

9.§

(1)       A HÉSZ 11.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(1)	  A Vt, Vt1 és Vt2 jelű településközpont vegyes terület beépítésének feltételeire az OTÉK 16. §-ában foglaltakat kell alkalmazni azzal, hogy a 16.§. (3) bek.-ben foglaltak nem helyezhetők el. A Vt2 jelű jellemzően egészségügyi célra fenntartott településközpont vegyes területen nem helyezhető el továbbá a 16.§ (2) bek.-nek 1., 3., 4., 7. pontjában foglalt építmény.”

(2)      A HÉSZ 11.§. (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(2)	   Elhelyezhető melléképítmények:

a./	a közmű-becsatlakozási műtárgy

b./	hulladéktartály tároló

c./	önálló – épülettől különálló – kirakatszekrény

d./	kerti építmény

e./	zászlótartó oszlop.”

(3)	A HÉSZ 11.§. (4)  bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(4)	A legnagyobb megengedhető beépítettség 80 %-os, kivéve, ha a szabályozási terv másként rendelkezik.”

(4)     A HÉSZ 11.§ (5) és (8) bekezdése hatályát veszti. Ezzel egyidejűleg a (6); (7), valamint a (9) bekezdés számozása (5) – (7) bekezdésre módosul.

(5)       A HÉSZ 11.§ (6) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(6)	Területén:

a./  Legalább 7 m és legfeljebb 14,5 m építménymagasságú épületek helyezhetők el a Szabályozási Tervnek megfelelően.

b./   Új épület építése esetén az építési telkek közterületre néző frontján   lakás és szállásjellegű helyiségeinek padlószint magassága                 legalább 3 m legyen.

c./	A Vt1–Z-80-13(9)-3500 jelű területen az építmény magasságot új beépítés esetén legfeljebb 13 méterben kell meghatározni. Meglévő, megmaradó beépítések esetén az illeszkedést 9 m építménymagassághoz kell biztosítani.”

10. §

(1)        A HÉSZ 12.§ (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(2)     Elhelyezhető melléképítmények:

a./	a közmű-becsatlakozási műtárgy

b./	hulladéktartály tároló

c./	önálló – épülettől különálló – kirakatszekrény

d./	kerti építmény

e./	zászlótartó oszlop.”

(2)      A HÉSZ 12.§ (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(4) A területen a telek területének legalább 20%-át zöldfelületként kell   fenntartani, illetve kialakítani. Amennyiben a terv 60 %-nál kisebb beépítést határoz meg, úgy a zöldfelület százaléka növelendő a beépítés-csökkenés százalékának felével.”

11. §

A HÉSZ 13.§ (7) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(7)	Területén megvalósíthatók  kereskedelmi és szolgáltató épületek is.”

12.§

(1)      A HÉSZ 14.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(1) Az állattartási telep területe telepszerű állattartás épületeinek  elhelyezésére szolgál. Ezen telepek csak külterületen létesíthetők.”

(2)       A HÉSZ 14.§ (4) bekezdése hatályát veszti.

13.§

A HÉSZ 15.§. (2) bekezdése hatályát veszti. Ezzel egyidejűleg a (3)-(4) bekezdések számozása (2)-(3) bekezdésre módosul.

14.§

A HÉSZ 16.§ (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(2)        A  város területén lévő különleges területek a következők:

a./	nagy bevásárló központok és nagykiterjedésű kereskedelmi célú területek

b./	oktatási központok

c./	egészségügyi területek

d./	sportolási és szabadidőközpont területek

e./	növénykertek területe (Kámoni Arborétum)

f./	 nyersanyagkitermelés és előfeldolgozás céljára szolgáló területek

g./ 	állami intézményi (rendvédelmi) terület

h./	hulladékkezelők , -lerakók területe

i./ 	különleges közlekedési területek

j./	 temetők területei

k./	egyéb,  idegenforgalmi területek”

15.§

A HÉSZ 17.§ (2) bekezdése hatályát veszti. Ezzel egyidejűleg a (4) bekezdés számozása (2) bekezdésre módosul.

16.§

A HÉSZ 18.§ (2) bekezdése hatályát veszti. Ezzel egyidejűleg a (3)-(4) bekezdések számozása  (2)-(3) bekezdésre módosul.

17.§

A HÉSZ 19.§ (2); (5), valamint (6) bekezdései hatályukat vesztik. Ezzel egyidejűleg a (4) bekezdés számozása (2) bekezdésre módosul.

18.§

A HÉSZ 20.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(1)  A területén idegenforgalmi rendeltetésű és a terület rendeltetésszerű                 használatát szolgáló építmények helyezhetők el.”

19.§

(1)      A HÉSZ 21.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(1)  A területen az építési övezetnek megfelelő rendeltetésű és a terület  rendeltetésszerű használatát szolgáló építmények helyezhetők el.”

(2)      A HÉSZ 21.§ (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(2)  A legnagyobb beépítés 40 %-os, de a szabályozási terv ennél kisebb          mértéket is meghatározhat.”

(3)     A HÉSZ 21.§. (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(3) A területen a telek területének legalább 40%-át zöldfelületként kell fenntartani, illetve kialakítani. Amennyiben a terv 40%-nál kisebb beépítést határoz meg, úgy a zöldfelület százaléka növelendő a beépítés-csökkenés százalékával. A természetes fűvel borított sportpályák zöldfelülete a terület zöldterületi mutatójába beszámítható.”

(4)      A HÉSZ 21.§ (4)-(5) bekezdése hatályát veszti.

20.§

(1)       A HÉSZ 22.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(1)  A területen csak temetkezési célú, valamint sírkert, kegyeleti park építményei és a  temető rendeltetésszerű működéséhez szükséges egyéb építmények helyezhetők el.”

(2)        A HÉSZ 22.§ (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(2)    Területén a beépítés a 15 %-ot nem haladhatja meg.”

21.§

A HÉSZ 23.§. (2) –(3) bekezdése hatályát veszti. Ezzel egyidejűleg a (4) bekezdés számozása (2) bekezdésre módosul.

22.§

A HÉSZ 24.§ (1)-(3) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(1)	A rendvédelem, katasztrófavédelem, belbiztonság védelme számára kizárólagosan igénybe vett területeket foglalja magába.

(2)	Területén csak rendvédelmi-, katasztrófavédelmi, bűntetésvégrehajtási és azokat kiszolgáló gazdasági tevékenység céljára szolgáló építmények helyezhetők el.

(3)	  Területén a beépítés a 40 %-ot nem haladhatja meg.”

23.§

A HÉSZ 25.§ (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(3)	Területén a beépítés a 40 %-ot nem haladhatja meg.”

24.§

A HÉSZ 26.§; 27.§, valamint 36.§-a hatályát veszti. Ezzel egyidejűleg a 28-§-64 §-ok számozása 26.§-61.§-ra módosul.

25.§

(1)      A HÉSZ 26.§ (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(2)   A területen közlekedést kiszolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató, üzemanyagtöltő épületek is elhelyezhetők.”

(2)       A HÉSZ 26.§ (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(3) Területén a beépítés a 40 %-ot nem haladhatja meg.”

26.§

A HÉSZ  29.§ (5)-(10) bekezdései hatályukat vesztik.

27.§

A HÉSZ 33.§-a az alábbiak szerint módosul:

„Városi zöldterületek egységei a közparkok és a közkertek. A zöldterületekre és beépítésének feltételeire az OTÉK 27.§-ában foglaltakat kell alkalmazni.”

28.§

A HÉSZ 34.§-a az alábbiak szerint módosul:

„A helyi természetvédelmi területek területén a környezetvédelemről szóló hatályos önkormányzati rendeletben foglaltakat is figyelembe kell venni.”

29.§

(1)     A HÉSZ 36.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(1)	Védelmi rendeltetésű erdőterületeket a vasutak-, a fő forgalmi utak-, az iparterület-, temetők-, kavicsbánya-, és az állattartási telepek mellett a Szabályozási terv szerint ki kell alakítani.”

(2)      A HÉSZ 36.§ (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(2)	Védelmi rendeltetésű erdők kialakítása, fenntartása a vasutak, a fő forgalmi utak, az iparterületek, temetők, kavicsbánya és az állattartási telepek tulajdonosainak,  üzembentartóinak, kezelőinek feladata.”

30.§

A HÉSZ  37 §-a az alábbiak szerint módosul:

„Területén az erdő rendeltetésének megfelelő építmények helyezhetők el. A megengedett legnagyobb építménymagasság 7,5 m. Az épület  szabadon álló beépítésű lehet.”

31.§

A HÉSZ 45.§ b./ pontja az alábbiak szerint módosul:

„b./  a közcélú nyílt csatornák medre és partja, ( Vcs )

Állami tulajdonú árkok

Őrségi Társulat kezelésében:

Sárd éri

Papp árok

Kupor árok

Gally árok

Potyondi árok és mellékága

Apáti csatorna

Konrád majori árok

Szombathely MJ Város kezelésében:

Sallai

Pohl

Bébic

Pick

Kerka árok.”

32.§

A HÉSZ  47.§ (3) bekezdése hatályát veszti. Ezzel egyidejűleg a (4)-(13) bekezdések számozása (3)-(12) bekezdésekre módosul.

33.§

A HÉSZ 52.§-a az alábbiak szerint módosul:

„Ahol egyedi gáznyomás-csökkentőt kell beépíteni, ott ez a berendezés az épület közterület felől látható homlokzati felületére nem kerülhet. A berendezést előkertben, vagy az épület egyéb homlokzati felületén takartan kell elhelyezni.”

34.§

A HÉSZ 54.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(1)	A távhőellátásra javasolt területen a közművek engedélyezési             tervezése során biztosítani kell a távhővezeték elhelyezésének            lehetőségét.”

35.§

A HÉSZ 55.§-a az alábbiak szerint módosul:

„(1)	A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal műemléki ingatlan esetén I. fokú építési hatóságként műemléki környezetben és nyilvántartott régészeti lelőhelyen szakhatóságként jár el.

(2)	A kulturális örökség védelme szempontjából megkülönböztetett területeket. a műemléki jelentőségű terület lehatárolását, a műemlékeket és műemléki környezetüket a helyi védelem tárgyának jelölését tartalmazza a Szabályozási Terv.

(3)	A kulturális örökségvédelmi hatástanulmány és kiegészítéseiben a régészeti érintettséggel jelölt területeken tervezett építési munkákról az örökségvédelmi hatóságot értesíteni kell. Engedélyköteles tevékenység engedélyezésébe az örökségvédelmi hatóságot szakhatóságként be kell vonni olyan esetben, amikor nem az örökségvédelmi hatóság az engedélyező hatóság.

(4)	Helyi, egyedileg védett építményekre vonatkozó előírások.

a./ Egyedileg védett építmény rekonstrukciója, átalakítása, felújítása, korszerűsítése, bővítése során tekintettel kell lenni az építmény eredeti állapotára. Az ilyen építmények építési munkáihoz készült tervek műszaki leírásában be kell mutatni az építmény építéstörténetét, fényképekkel dokumentálni az építmény állapotát, részletesen bemutatni a tervezett munkálatokat, indokolni a szükségességüket.

b./ Az egyedileg védett építmények rekonstrukciója, felújítása, korszerűsítése során az építmény eredeti tartó- és épületszerkezeteit, homlokzatarányait és díszeit, nyíláskiosztás ritmusát, színezését kell rekonstruálni.  A tervezés során figyelembe kell venni, hogy a meglévő értékek megmaradjanak és az esetlegesen előkerülő új értékekkel együtt bemutatásra kerüljenek.

c./  Védett épület környezetében csak olyan építési tevékenység, be-avatkozás végezhető, mely megjelenésében, tömegében illeszkedik a védett épülethez és annak megjelenését károsan nem befolyásolja.

(5)   	Helyi, védett területek előírása:

a./ a kialakult telekosztás megtartandó

b./ a meglévő egységes beépítés rendszere megtartandó

c./ a meglévő épületek bontása, átépítése esetén új épület csak az

eredeti építési vonalon és azzal azonos karakterrel (tetőgerinc iránya, épület arányrendszere, nyílások ritmusa, homlokzati ritmus stb…) történhet.

d./ a védett terület környezete is vizsgálandó, az arány- és formarendszer illeszkedjék egymáshoz, törekedni kell a terület egységes megjelenésének fenntartásához.

(6) 	Az építészetei karakter védelme esetén biztosítani kell, hogy a védendő építmények homlokzatai, tömegképzése, egyéb építészeti jellemzője ne                 sérüljön és építészeti értékei megőrzésre kerüljenek.”

36.§

(1)	A HÉSZ az alábbi 62.§-sal egészül ki:

„Egyéb rendelkezések, Sajátos jogintézmények

62.§

(1)	A készítendő szabályozási tervek területét a szabályozási tervlap tartalmazza.

(2) 	A város az 1997. évi LXXVIII. tv. 29.§(4) bekezdése alapján az alábbi sajátos jogintézmény alkalmazását rendeli el:

- településrendezési kötelezettség körébe tartozó beültetési kötelezettséget

- elővásárlási jogot.

(3)	Közérdekű környezetalakítás (környezet-, táj- és településkép-védelem) céljából a Szabályozási terven megjelölt, lehatárolt telkek, telekrészek esetében beültetési kötelezettség áll fenn.

(4)	A beültetési kötelezettség jelöléssel lehatárolt területeken a meglévő, kialakult fás növényzet jellegében megtartandó, az nem bontható meg. Épület és 20 m²-nél nagyobb területet elfoglaló építmény, műtárgy nem helyezhető el.

(5)	A beültetési kötelezettség alá eső területen az alábbi minimális növényzetet kell biztosítani:

-	terület gyepesítését,

- 	a telepítési sávban lakó- és mezőgazdasági terület esetében gyümölcs vagy más fafajokkal is megvalósítható növénytelepítéssel,

- 	általános használatú gazdasági terület esetében vegyes faállományú, többsoros fásítással, allergizáló fafajoktól mentesen, a jelölt terület legalább 80 %-án,

- 	kereskedelmi és szolgáltatási  funkciójú gazdasági (Gksz) és Gip kereskedelmi célra igénybe vett területen legalább fasor telepítését biztosítani kell a telek zöldfelületi rendszerével összhangban a rálátás biztosítása mellett ültetési terv alapján.

(6)	Az ültetést az építési engedély mellékleteként benyújtott telepítési terv alapján a használatbavételig kell elvégezni figyelembe véve a kiültetési időszakokat (pl.: tavasz, ősz).

(7) 	Az Önkormányzat a jelen rendeletben, illetve a településszerkezeti tervben meghatározott településrendezési célok, feladatok megvalósításához szükséges ingatlanokat a jelen rendelet 3. sz. mellékletében nevesíti.

(8)	Az egyes ingatlanok esetében az Önkormányzat nevében a polgármester egyedi hatósági határozattal rendeli el az Étv. 17. §-ában az önkormányzat számára sajátos jogintézményként biztosított, az Étv. 25. §-ában részletezett elővásárlási jog bejegyzését. A határozat rendelkező részében meg kell jelölni azt az Étv. 8. §-ában nevesített, és a jelen rendelettel, illetve az Önkormányzat településszerkezeti tervével összhangban álló településrendezési célt, illetve feladatot, amelynek megvalósítása szükségessé teszi az érintett ingatlan esetében az elővásárlási jog alapítását, és ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzését.”

(2)	Ezzel egyidejűleg a HÉSZ 65-66. §-ainak számozása 63-64.§-ra módosul.

37.§

A rendelet 64.§-a az alábbiakkal egészül ki:

„32/1994. (IX.29.) sz. rendelet a Rumi úttól nyugatra lévő terület részletes rendezési terve szabályozási előírásainak közzétételéről, melyet a 17/1996. (III.28.)  és a 17/2000. (V.31.) sz. rendelet módosított.

33/1994. (IX.29.) sz. rendelet a Sándor László utcai lakóterület részletes rendezési terve szabályozási előírásainak közzétételéről.

23/1995. (VI.29.) sz. rendelet a Szabadnép utcai lakóterület részletes rendezési terve szabályozási előírásainak közzétételéről, melyet a 17/2000. (V.31.) sz. rendelet módosított.

20/1996. (IV.4.) sz. rendelet a Szombathely, Külső Nárai úttól nyugatra eső terület II. ütem részletes rendezési tervének és szabályozási előírásainak közzétételéről, melyet a 17/2000. (V.31.) sz. rendelet módosított.

31/1998. (XII.17.) sz. rendelet a CLAUDIUS-Ipari és Innovációs Park részletes szabályozási tervének és építési szabályzata előírásainak közzétételéről, melyet a 17/2000. (V.31.) sz. rendelet módosított.

45/1999. (XII.16.) sz. rendelet a Szombathely, Oladi Plató helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről, melyet a 17/2000. (V.31.) és a 17/2002. (IX.29.) sz. rendelet módosított.”

38.§

A HÉSZ 2. számú mellékletének 3./ és 4./ pontja hatályát veszti. Ezzel egyidejűleg az 5-8./ pontok számozása 3-6./ pontra módosul.

39.§

A HÉSZ az alábbi  3. sz. melléklettel egészül ki:

3. sz. melléklet

Elővásárlási joggal terhelt területek:

| Terület | Helyrajzi szám | Közcél | § |
| --- | --- | --- | --- |
| Buszpályaudvar tömb (Vasút, Semmelweis út, Nádasdi út, utak által határolt tömb) | 7016; 7017/1,2; 7027; 7028; 7029/2,3,5,6; 7030 hrsz. | megfelelő színvonalú közlekedés kialakítása | (Étv.:8.§(1)bek.j.) |
| Körmendi út (Jáki út, Brenner T. krt., Körmendi út, utak által határolt tömb) | 5748, 5749, 5750, 5751, 5752, 5753, 5754, 5755, 5756, 5757, 5758, 5760, 5763, 5764, 5765, 5766, 5767, 5768, 5769 hrsz. | népesség lakásszükséglete | (Étv.:8.§(1)bek.b.) |
| Spartacus pálya (Farkas Károly út) | 1006 hrsz. | vagy sport, szabadidős | (Étv.:8.§(1)bek.c.) |
| Sylvester J. nyomda | 5903/1,4 hrsz. | Népesség lakásszükséglete | (Étv.:8.§(1)bek.b.) |
| Szombathelyi 1. számú Postahivatal | 6310/3 hrsz. | Népesség lakásszükséglete | (Étv.:8.§(1)bek.b.) |
| SZTK rendelőintézet (Március 15. tér 3,5; 18-as Honvéd utca 5-7) | 2706, 2707, 2708, 2709/1, 2710/2 hrsz. | Kultúra | (Étv.:8.§(1)bek.c.) |
| Kőszegi utca 5-21, 33-35. rehabilitáció | 6166/1, 6167, 6168, 6169, 6170, 6171, 6172, 6173, 6174/1, 6181, 6182 hrsz. | Népesség lakásszükséglete, településképi jelentőségű, településrészek felújítása, továbbfejlesztése | (Étv.:8.§(1)bek.b.) (Étv.:8.§(1)bek.d.) |
| MÁV óvoda SzélI Kálmán utca 19. | 6841 hrsz. | oktatás, kultúra | (Étv.:8.§(1)bek.c.) |
| MAV kertészet | 7492/7,8,9 hrsz. | környezetvédelem és természetvédelem vagy népesség lakásszükséglete | (Étv.:8.§(1)bek.e.) vagy (Étv.:8.§(1)bek.b.) |
| Ady tér buszpályaudvar | 6024/3,4 hrsz. | megfelelő színvonalú közlekedés kialakítása | (Étv.:8.§(1)bek.j.) |
| Sárdi-ér utcától délre a 86 sz. főútig |  | új munkahely teremtése | (Étv.:8.§(1)bek. f.) |
| Haladás pálya, edzőpálya, dobó pálya | 3643/1; 3675; 3673/2 hrsz. | sport, szabadidő | (Étv.:8.§(1)bek.c.) |
| Cirkusz terület (sport liget) | 3757/1 hrsz. | sport, szabadidő | (Étv.:8.§(1)bek.c.) |
| Deák F. 76. (Had.Kieg.) | 3387/6 hrsz. | népesség lakásszükséglete | (Étv.:8.§(1)bek.b.) |
| Petőfi Sándor u. 1/A (Cég Bíróság) | 3503/4-5 hrsz. | új munkahely teremtése | (Étv.:8.§(1)bek.f.) |
| Történelmi sétaút | 6470/2; 6475; 6477; 6482 hrsz. | megőrzésre érdemes építészeti, régészeti örökség védelme, felújítása, továbbfejlesztése | (Étv.:8.§(1)bek.d.) |
| Idősek otthona bővítés | 4743 hrsz. | idősek fizikai, szellemi, és lelki igényeinek, feltételeinek megteremtése | (Étv.:8.§(1)bek.c.) |
| Savaria szálló (Mártírok tere 4.) | 6224 hrsz. | megőrzésre érdemes építészeti érték védelme, felújítása, továbbfejlesztése | (Étv.:8.§(1)bek.d.) |
| Állatkórház (Zanati út 3.-7.) | 7332/1 hrsz. | polgármesteri hivatal egyes önkormányzati feladatainak kihelyezett ellátására | (Étv.:8.§(1)bek.f.) |
| Brenner villa | 8533 | új munkahely teremtése megőrzésre érdemes építészeti érték védelme, felújítása, továbbfejlesztése | (Étv.:8.§(1)bek.f.) |
| Nagy Lajos Gimnázium | 5688/1-2; 5689/1 | polgármesteri hivatal egyes önkormányzati feladatainak kihelyezett ellátására | (Étv.:8.§(1)bek.f.) |
| Volt Határőr laktanya | 2008/6-7 | új munkahely teremtése | (Étv.:8.§(1)bek.f.) |
| Honvédséggel szembeni terület | 019/6 | új munkahely teremtése | (Étv.:8.§(1)bek.f.) |
| Árpád út – Rigóvölgyi út sarok | 3738/3-4 | megfelelő színvonalú közlekedés kialakítása | (Étv.:8.§(1)bek.j.) |
| Gazda áruház | 6615/1 | új munkahely teremtése | (Étv.:8.§(1)bek.f.) |

Záró rendelkezés

40.§

A jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. Rendelkezéseit a hatályba lépést követően induló eljárásoknál kell alkalmazni.

Dr. Ipkovich György  sk.	     Dr. Kaczmarski János sk.

polgármester	 jegyző