2003/HU/16/P/PE/021/ISPA/KA PROJEKT

MÓDOSÍTOTT BERUHÁZÁSI PROGRAM

I. Beruházási program adatai:

1. Beruházó megnevezése: Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata  9700, Szombathely, Kossuth L. u. 1-3.

- Beruházás megnevezése: Szombathelyi Megyei Jogú Város szennyvízelvezetési és tisztítási rendszerének fejlesztése

- Beruházás megkezdése: 2005. III. negyedév

befejezése: 2010. 12. 31.

4. Tervező megnevezés: AQUINNO Környezetvédelmi Mérnökiroda és Szolgáltató Kft, 1119 Budapest, Fehérvári u. 83.

MÉLYÉPTERV Infrastruktúra Kft., 9700. Szombathely, Wesselényi M. u. 38.

SOLVEX Környezet- és Vízgazdálkodási Tervező és Kivitelező Kft., 9700. Szombathely, Szent Imre herceg u. 1.

OKEAN Mérnöki Tanácsadó Kft., 1106 Budapest, Terebesi u. 67.

Beruházás lebonyolításával megbízott szervezet:

Grontmij Canor Kft, 1125 Budapest, Nógrádi u. 8.

a pénzmaradvány felhasználása: ISIS 2008 Konzorcium, 1117 Budapest, Budafoki út 79.

- Kivitelező megnevezése:

  - Nyugati városrész csatornahálózatának bővítése: „BOROSTYÁNKŐ-2005” Konzorcium (SWIETELSKY Építő Kft. és TEERAG-ASDAG AG Niederlassung)

  - Szennyvíziszap komposztáló telep kialakítása: Teerag - Swietelsky Konzorcium (TEERAG-ASDAG AG Niederlassung és SWIETELSKY Építő Kft).

  - Szennyvíztisztító telep bővítése, korszerűsítése: ALTERRA Építőipari Kft.

  - Közbeszerzési eljárás keretében választjuk ki a pénzmaradvány felhasználásának (II. ütem) kivitelezőjét.

II. A beruházás költsége:

- A beruházás támogatható költségelőirányzata (nettó) a C(2008)8653 Európai Bizottsági határozattal módosított Pénzügyi Megállapodás szerint:

| Megnevezés | Támogatható költség (Eur) |
| --- | --- |
| A szennyvíztisztítótelep munkálatai (beleértve a szennyvíziszap komposztálását) | 10 632 190 |
| A csatornarendszer bővítése | 2 994 000 |
| További munkák a költségmegtakarítás felhasználására – Szennyvíztisztító telep | 3 013 430 |
| További munkák a költségmegtakarítás felhasználására – szennyvíziszap komposztáló technológia | 570 000 |
| További munkák a költségmegtakarítás felhasználására - csatornahálózat | 400 000 |
| Laboratóriumi felszerelés, csatorna karbantartó gépek beszerzése | 975 000 |
| Technikai segítségnyújtás | 73 700 |
| Műszaki felülvizsgálat | 479 000 |
| Egyéb – a projekttel kapcsolatos tájékoztatás | 77 880 |
| Tartalékkeret | 604 800 |
| Összesen | 19 820 000 |

- A beruházás támogatható költségeinek pénzügyi fedezete (nettó) a C(2008)8653 Európai Bizottsági határozattal módosított Pénzügyi Megállapodás szerint:

| Év | Elszámolható költségek (Eur) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kohéziós Alap (60%) | Magyar Köztársaság (30%) | Önerő (10%) | Összesen |
| 2006 | 1.795.355 | 897.677 | 299.226 | 2.992.258 |
| 2007 | 4.486.047 | 2.243.024 | 747.674 | 7.476.745 |
| 2008 | 2.152.660 | 1.076.330 | 358.777 | 3.587.767 |
| 2009 | 1.518.175 | 759.088 | 253.029 | 2.530.292 |
| 2010 | 1.939.763 | 969.881 | 323.294 | 3.232.938 |
| Összesen | 11.892.000 | 5.946.000 | 1.982.000 | 19.820.000 |

A projekt C(2008)8653 Európai Bizottsági határozattal módosított Pénzügyi megállapodása, valamint a hatályos Támogatási szerződés értelmében az elszámolható nettó költségek 60%-át az Európai Unió, 30%-át a Magyar Köztársaság támogatja, 10% saját forrás. A projekt párhuzamos finanszírozású, ezért a Kohéziós Alapból támogatott számlák a beruházó nevére szólnak, de kiegyenlítésük a Magyar Államkincstárnál elkülönített számláról történik. A számlázás és kifizetés Euróban történik.

A tervezés a következő árfolyamon történt:

- I. ütem: 2003. májusban a pályázati formanyomtatvány beruházási elemeire: 244,75 Huf/Eur

- II. ütem: 2007. májusban a pénzmaradvány felhasználására: 250,-Huf/Eur

Az árfolyam különbözetek teljes projektre vonatkozó elszámolásra csak a végső elszámolás és a 2010. 12. 31-i projekt zárást követően kerül sor.

| Év | Elszámolható költségek a tervezési árfolyamokon (Huf) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kohéziós Alap (60%) | Magyar Köztársaság (30%) | Önerő (10%) | Összesen |
| 2006 | 439.413.136 | 219.706.446 | 73.235.564 | 732.355.146 |
| 2007 | 1.097.960.003 | 548.980.124 | 182.993.212 | 829.933.339 |
| 2008 | 526.863.535 | 263.431.768 | 87.810.671 | 878.105.973 |
| 2009 | 379.543.750 | 189.772.00 | 63.257.250 | 632.573.000 |
| 2010 | 484.940.750 | 242.470.250 | 80.823.500 | 808.234.500 |
| Összesen | 2.928.721.175 | 1.464.360.587 | 488.120.196 | 4.881.201.958 |

A szükséges önrész fedezetét a fejlesztésben érintett önkormányzatok és a VASIVÍZ ZRt. között 2004. május 28-én létrejött megállapodás értelmében a csatornadíjban megállapított összeg (jelenleg 24 Ft/m3) biztosítja.

- A beruházás nem támogatható költségei:

| Év | Költség (Huf-ban) |
| --- | --- |
| 2004 (kifizetett) | 57.141.973 |
| 2005 (kifizetett) | 1.866.410 |
| 2006 (kifizetett) | 8.293.428 |
| 2007(kifizetett) | 7.699.855 |
| 2008(kifizetett) | 17.936.482 |
| 2009 (szerződött és becsült) | 18.000.000 |
| 2010 (becsült) | 3.000.000 |
| Összesen | 113.938.148 |

Az Európai Unió Kohéziós Alapja nem támogatja a pályázat előkészítésnek pályázatírási és tervezési költségét, a Pénzügyi Megállapodásban előírt dinamikus csatornahálózat vizsgálat költségét, a közbeszerzési dokumentációk elkészítésnek és az eljárások lefolytatásnak költségét, valamint közbeszerzési hirdetményeknek költségét. Egyéb a pályázat előkészítése és végrehajtása során felmerülő közműfejlesztési hozzájárulásokat, adminisztrációs költségeket, banki költségeket, továbbá a pénzmaradvány felhasználásának előkészítési költségét.

A nem támogatható költségek fedezetét a fejlesztésben érintett önkormányzatok és a VASIVÍZ ZRt. között 2004. május 28-án létrejött megállapodás értelmében a csatornadíjban megállapított összeg (jelenleg 24 Ft/m3), valamint a közbeszerzési dokumentációk eladási díja biztosítja.

III.	 Beruházás ismertetése:

1.	A beruházás szükségessége, célja:

A Perinten túli terület szenny- és csapadékvíz elvezetése jelenleg nem megoldott. Csapadékos időben a nyugati városrész túlterhelt csatornahálózata nem képes a kevertvíz elvezetésére, ezért állandósultak az alagsorok és pincék elöntései.

Az egyre növekvő szennyvízterhelés, Szombathely vízbázisának védelme, Kőszeg város elavult szennyvíztisztítója szükségessé tette a térség szennyvízelvezetésének és tisztításának komplex megoldását.

A 30.000 m3/nap kapacitású tisztító telep 15.000 m3/nap biológiai kapacitással történt bővítése és a tisztítási hatásfok javítása nem érintette a mechanikai előtisztító rendszert és az iszapkezelést.

A korszerűsítéssel olyan tisztítótelep valósul meg, amely hosszú távon biztosítja a város és a környező települések szennyvízkezelését és megfelel az EU előírásainak. A zárt rács- és homokfogó levegőjének biofilteres tisztításával, a szennyvíziszap  zárt rendszerben történő rothasztásával, levegőztetett prizmás rendszerrel történő tárolással és komposztálással a bűzanyag emissziója és ezáltal a jelenleg tapasztalható szaghatás csökken.

A projekt célkitűzése a szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási rendszer gondjainak megoldása az alábbi célokon keresztül:

  - Szombathely város lefedettségét a jelenlegi 92,4%-ról 96,7%-ra növelni, további 4.000 lakosnak a rendszerre való csatlakozását biztosítani.

-	Bűzhatás, talajvíz és felszíni vízszennyezés, elárasztás-visszaduzzasztás csökkentése

-     Az uniós előírásoknak megfelelő szennyvíziszap kihelyezése

2.	I. ütem: A korszerűsítés ismertetése:

## a./	Terhelési alapadatok

A Perint pataktól nyugatra eső városrész csatornahálózatának hidraulikai méretezése csapadék és szennyvízelvezetésre történt.

A tervezési területhez tartozó vízgyűjtő teljes terület nagysága F= 59,62 Ha.

Az összegyülekezési idő két tényezőből tevődik össze: a felszíni gyülekezési időből és a csatornában vizsgált keresztszelvény és a csatorna végpontja között szükséges lefolyási időből. A fajlagos vízmennyiség meghatározása 2 éves gyakorisággal, 10 perces csapadék-időtartammal történt. A 3-0-0 jelű főgyűjtőt terhelő csapadékvíz mennyisége Qp = 1.740 l/sec.

A szennyvízmennyiség meghatározása a tervezési területen 21.900 fő, napi 100 l/fő/nap  vízfogyasztás figyelembe vételével történt. A fenti szennyvíz mennyiséget növeli a peremkerületekből érkező szennyvíz, valamint a közeljövőben megvalósításra kerülő lakóövezetek szennyvize. Az így keletkező szennyvíz mennyisége órai csúcsban Qm = 70,0 l/sec.

A mechanikai előtisztítás korszerűsítésénél a mértékadó hidraulikai terhelési adatok a vízjogi üzemelési engedélyezési terv szerintiek. E szerint a telepi rács- és homokfogóba folyó maximális vízmennyiség zápor esetén 9.000 l/s.

A mechanikai és a biológiai tisztítóegységre emelt maximális vízmennyiség pedig 700 l/s.

A főgyűjtőben a telepre vezethető szennyvíz és csapadékvíz keverékének maximuma 14.700 l/s, amiből a telep előtt 5.700 l/s közvetlenül a befogadóba, 8.300 l/s pedig a telepi záportározóba kerül kibuktatásra. Utóbbiból a túlfolyó víz ugyancsak a befogadóba távozik, míg a visszatartott víz szivattyúzással visszakerül a telepre.

Az iszapkezelés korszerűsítésénél a mérési adatok és a várható csatornahálózati fejlesztések figyelembevételével 35.000 m3/d szárazidei vízmennyiséggel 10.500 kg/d BOI5 terheléssel, illetve az abból számított 175.000 lakos egyenértéknek megfelelő 14.000 kg/d összes szárazanyag tartalomban megadott iszapmennyiséggel kell számolni.

b./	Mechanikai előtisztítás ismertetése

A szombathelyi belváros csatornázása egyesített rendszerként, a város más területei és a társult települések csatornázása elválasztó rendszerként épült meg. A szennyvizek a szennyvíztisztítóra egy nagyméretű, tározó rendszerű főgyűjtőben gravitációsan érkeznek.

A nagyintenzitású csapadék esetén a 9.000 l/s feletti keverék szennyvizek a mechanikai előtisztítás előtt közvetlenül a befogadó Perint patakba folynak.

### Beruházást megelőző állapot

A szennyvíztisztító telepre csapadékos időben max. 9.000 l/s vízmennyiség érkezik a főgyűjtőn keresztül. A mechanikai előtisztítást iker kivitelű kőfogó, gépi tisztítású durvarács, továbbá tolólapos kotróval üzemelő homokfogó műtárgyak biztosítják.

A párhuzamos ágak terhelhetősége max. 4.500 l/s. A kőfogó- és homokfogó zsompokból a kifogott anyag eltávolítása és szállítójárműre rakása markolós csarnoki daru segítségével történik.

A 40 mm pálcaközű durvarácsok által kifogott szemetet szállítócsiga hordja az elszállító konténerbe.

A homokfogón átfolyt szennyvíz csigaszivattyús átemeléssel kerül a mechanikai és biológiai tisztítórendszerre, melynek kapacitása 700 l/s, azaz a homokfogóból 9.000-700=8.300 l/s mennyiségű csapadékvíz mechanikai előtisztítás után túlfolyik a telepi záportározóba, majd annak megtelte után a befogadóba. A visszatartott szennyvíz a záportározóból szivattyúzással kerül vissza abba a csatornába, amely a tisztítandó szennyvizet szállítja.

Az építmények és berendezések állapota – főként a részben berothadtan érkező szennyvízből kiváló kénhidrogén okozta korrózió hatása miatt az összes berendezés (markoló daru, 2x2 m-es 2 db zsilip, stb.) cserére szorulnak.

### Tervezett állapot

A kőfogó épületben új durvarácsok kerülnek beépítésre. A meglévő homokfogók csupán zápor esetén túlfolyóként jutnak szerephez. Kiiktatásra kerülnek a tisztítási rendszerből a csigaszivattyúk és íves rácsok, melyeknek funkcióját terepszint fölé emelt új – iker kivitelű – finomrács és légbefúvós homok- és zsírfogó műtárgy veszi át.

A rácsszemét és kiemelt homokos zagy víztelenítése és mosása a kőfogó épületbe kerül. A rácsszemét présbe kerül a durvarácsokon, továbbá szállítócsiga segítségével az új finomrácsokon kifogott anyag is.

A meglévő homokfogó csak csapadékleválasztásra szolgál.

Száraz időben a jelenlegi homokzsompok lemélyített nedves aknáiba telepített búvárszivattyúk állandó vízszinttartás mellett, mennyiségmérővel vezérelt frekvenciaváltóval biztosítják, hogy maximálisan 700 l/s vízmennyiség kerüljön az új rács-homokfogó műtárgyra. Csapadékos időben állandó vízszinttartás 700 l/s feletti vízmennyiség érkezése esetén megszűnik, az érkező szennyvíz bejut a régi homokfogóba és a meglevő homokfogók kotróia a búvárszivattyúk szívóterébe kotorják az üledéket, melynek leválasztása az új homokfogóban történik. Jelenleg a régi rossz homokfogó miatt sok a homok az iszapban, melynek következtében kopik a centrifuga, stb.

Az új műtárgy légbefúvásos rendszerű: a felúszott zsiradék szippantókocsival az iszaprothasztókba táplálható, növelve a keletkezett biogáz mennyiségét.

A szennyvíz útja: Kőfogó-durvarács és 4 db búvárszivattyús átemelő (700 l/s kapacitással), a kőfogó épületben, továbbá az új rács-homokfogó, ahonnan gravitációsan az előülepítők előtti osztóaknába folyik a szennyvíz. (A finomrács megvédi a biológiai és az iszapkezelés berendezéseit a jelenleg átúszó nagyobb szennyeződésektől.)

Korszerűsített mechanikai előtisztítás berendezései:

- gépi tisztítású durvarács

- gépi tisztítású finomrács

- szállítócsiga rácsszemét továbbítására

- rácsszemét mosóprés

- szivattyús homokkiemelő iker homokfogóhoz

- homokmosó-osztályozó

- víztelenítő csiga

- szennyvízátemelő szivattyúk,

- légfuvó homokfogó légellátásához.

c./	Iszapkezelés

### Beruházást megelőző állapot

A nyers és fölös iszap keverékét 2 db gravitációs iszapsűrítőben 3,5 % szárazanyag tartalomra sűrítik, majd homogenizálás után centrifugákkal víztelenítik.

### Tervezett állapot

A megoldás törekszik a meglévő műtárgyak, építmények felhasználására (sűrítők, homogenizáló medence, iszapkezelő gépház, stb.).

Az előülepítőkben kiülepedett nyers iszap és a biológiai tisztítás során keletkező térfogatú, pálcás kotróval üzemelő gravitációs elősűrítő felhasználásával történik. A sűrített, kb. 3,5 % szárazanyag-tartalmú iszap a meglévő homogenizáló medencébe kerül gravitációsan.

A gravitációsan sűrített, homogenizált iszap gépi sűrítésre kerül az iszapkezelő gépház emeleti szintjére telepített 2 db gépi sűrítővel. Az 5-6 % szárazanyag tartalmú sűrített iszapot egy-egy csavarszivattyú továbbítja közös vezetéken az iszaprothasztóba. A két darab, egyenként 2.500 m3 térfogatú vb. iszaprothasztó toronyban a rothasztók keverése mechanikus keverővel, vagy a keletkezett biogáz egy részének felhasználásával történik. Az iszap anaerob lebontásához szükséges kb. 33-35 oC közeghőmérsékletet külső hőcserélő biztosítja.

A kirothadt iszap kigázosítására az egyik meglévő 500 m3 térfogatú, pálcás kotróval rendelkező gravitációs sűrítő szolgál. A kigázosított, rothasztott iszap gépi víztelenítésére új centrifugák kerülnek beépítésre.

A rothasztáskor keletkező biogáz tárolására 1.000 m3-es gáztartály épül. A biogáz hasznosítására két gázmotor szolgál, melyek generátorokat hajtanak és a telep számára elektromos áramot termelnek.

A víztelenített szennyvíziszap mezőgazdasági hasznosításra kerül. A vegetációs időn kívül – tavasszal és ősszel – a szántóföldi hasznosítás az engedélyezett területeken a talajtani szakvéleményben megadott dózisokkal történik.

d./	Irányítástechnika, felújítás:

A telep meglévő felügyeleti és irányítási rendszere a technológiai berendezések közül csak az újólag épült levegőztető medencék és a hozzájuk tartozó légfúvók üzemét felügyeli, egyéb berendezések jelei a diszpécser központba nem futnak be. Szükséges a rendszer bővítése annak érdekében, hogy a teljes tisztítás-technológia felügyelhető és irányítható legyen.

A szennyvíztisztító telepen az üzembe helyezés óta – a lapostető szigetelések kivételével – felújítási munkák nem történtek. Az egyes épületek az eltérő korrozív hatások ill. a technológiai épületek nem kielégítően működő fűtése miatt különböző mértékben károsodtak. A korszerűsítéssel párhuzamosan el kell végezni az épületek felújítását.

e./	Iszapkomposztálás:

Az új komposztáló telep Szombathely külterületén, a 0729/2 és 0729/3 hrsz-ú külterületi ingatlanon létesül. A komposztálási technológiák közül a zárt, fóliával fedett, levegőztetett prizmás rendszer valósul meg, mely egyszerű és könnyen kivitelezhető, megfelel a környezetvédelmi követelményeknek.

A komposztálás munkafázisai:

  - előkezelés: aprítás, keverés, homogenizálás

  - prizmák felrakása, 4 hetes  érlelés

  - utóérlelés, komposzt rostálása

Az érlelt komposzt elhelyezése a vegetációs időszak figyelembe vételével az eddig engedélyezett földterületeken történik.

f./	Nyugati városrész csatornázása:

A tervezett csatorna befogadója a Perint K-i partján lévő 1-0-0 jelű főgyüjtő, melyhez az új főgyűjtő bújtatóval csatlakozik.

3-0-0/a jelű  főgyűjtő: a Perint alatti bújtató induló aknájától indul és az íves akna után becsatlakozik az oldalbukó műtárgyba. A csatorna 1600 mm-es mérettel épül, a cső anyaga beton.

3-0-0 jelű főgyűjtő: az átemelő telep oldalbukó műtárgyától indul É-i irányba részben zöldterületen, részben a Körmendi út K-i forgalmi sávjának felezőjében húzódik egészen a Győrffy utcáig. A csatorna 1600 mm-es és NÁ 1250 mm-es mérettel épül, a cső anyaga beton.

3-1-0 jelű gyűjtő: a Körmendi úttól indul, érinti a Győrffy, Táncsics, Avar, Somlai Artúr, Szent László és Gagarin utcákat a Jókai utcai keresztezésig. A Jókai utcától az új vezeték a meglévő csatornák nyomvonalával párhuzamosan épül a Kenderesi útig. Az NÁ 1000, NÁ 800 mm-es cső anyaga beton, az NÁ 500 mm-es cső anyaga KG-PVC.

3-1-1 jelű mellékgyűjtő: a 3-1-0 jelű gyűjtőtől kiindulva épül a Szalézi téri rendház magasságáig, a meglévő csatorna nyomvonalán.

3-1-4 jelű mellékgyűjtő: a 3-1-0 jelű gyűjtő Táncsics -Avar u-i sarokaknájától indul É-i irányba, az utca tengelyében a Kálvária utcáig.

3-1-5 jelű mellékgyűjtő: a 3-1-0 jelű gyűjtő Somlai -Avar u-i sarokaknájától indul Ny-i irányba az utca végéig.

3-1-7 jelű mellékgyűjtő: a 3-1-0 jelű gyűjtő Szent László - Gagarin utca csomópontjában lévő sarokaknától épül K-i irányban a Géfin utcáig.

3-1-8 jelű mellékgyűjtő: a 3-1-0 jelű gyűjtő Gagarin u-i közbenső aknájától indul D-i irányba a Tompa M. utcáig. A csatorna mérete NÁ 100 mm-es, anyaga KG-PVC.

A régi 3-0-0 jelű főgyűjtő: a Gagarin utcában épül a Szinyei M. Pál – Géfin utcák között.

A mellékgyűjtő csatornák mérete NÁ 500 mm-es, anyaga KG-PVC.

3-10-0 jelű mellékgyűjtő: a régi 3-0-0 jelű főgyűjtő közbenső aknájától épül D-i irányban a Szinyei M. Pál utcában.

A mellékgyűjtő csatornák mérete NÁ 500 mm-es, anyaga KG-PVC.

Egyesített átemelő: a Szent Gellért úti Perint hídtól D-re a Perint és a Körmendi út között, a 10804/1 és 10803/5 hrsz-ú területek egy részének igénybevételével kerül kialakításra. Az átemelő telepen az oldalbukó műtárgy, az egyesített átemelő, a transzformátor állomás, a diesel - agregát, 3-0-0/a jelű főgyűjtő szakasz, a bújtató induló aknája és a nyomóvezetékek átemelőből kilépő szakaszai helyezkednek el.

g./ II. ütem: Pénzmaradvány felhasználása:

A pénzmaradvány a projekt eredeti célkitűzéseinek megfelelően további szennyvízelvezetési és tisztítási feladatok megoldására fordítható. A Pénzügyi Megállapodás módosítása értelmében az alábbi beruházási elemek támogathatók:

A szennyvíztelepen belüli fejlesztések:

A szombathelyi regionális szennyvíztisztító telep biológiai és recirkulációs rendszerének intenzifikálása a jogszabályváltozás miatti szigorúbb tisztítási határértékeknek való megfelelés céljából:

- A levegőztető medencék egyenletes terhelésének megoldása

- A meglévő levegőztető csővezeték átalakítása, cseréje és bővítése, medencénkénti független és szabályozott levegőellátó rendszer kiépítésével, a levegőztető elemek cseréjével; a fúvó gépház átalakítása és bővítése

- Recirkulációs csigaszivattyúk cseréje, a recirkulációs iszap szállításának szabályozásával és mérésének megoldásával

- Az elektromos ellátórendszer rekonstrukciója, cseréje és beillesztése a telep villamos rendszerébe

- Hídmérleg a tisztítás technológiában szükséges vegyszerek és a telepről elszállított iszap mennyiségének mérésére

- Az intenzifikálással érintett rendszer automatikájának kiépítése, a telepet elhagyó tisztított víz paramétereinek (pH, KOI, ammónia, nitrát, foszfor stb.) folyamatos mérése, a mérési eredmények továbbítása a diszpécser központba

Egyéb, telepen belüli fejlesztések: technológiai vezetékek cseréje, felújítása, a szennyvíziszap hatékonyabb rothasztása érdekében ultrahangos iszapkezelő berendezés beépítése az iszapvonalba, a szennyvíztisztító telepi infrastruktúra fejlesztése, szennyvíztelepi felügyeleti rendszer kiépítése, kerítés felújítása, térvilágítás felújítása, a térfigyelő rendszer villamos energia ellátásának kiépítése, térfigyelő rendszer kiépítése, a záporvíztározó üzemeltetéséhez szükséges fejlesztések, a csatorna karbantartó gépkocsik részére 5 állásos temperált hőmérsékletű gépkocsi -tároló létesítése, a karbantartó és szállító járművek telepi autómosója, a szennyvíz telepi laboratórium bővítése, diszpécserközpont bővítése.

A szennyvíziszap komposztálási technológia kiszolgálásához kapcsolódó fejlesztések:

- A szennyvíztisztító és a komposztáló telep közötti iszapszállítási útvonal hosszának csökkentése a technológia részeként

- A komposztáláshoz szükséges apríték tárolásához fedett tárolótér építése

A szennyvízcsatornával való ellátottság növeléséhez és a csatornahálózat üzembiztonságának növeléséhez szükséges fejlesztések

- Szombathely, Zanati úti aluljáró elöntésének megszüntetése

- Szombathely és Kőszeg településeken a szennyvízcsatorna hálózat hiányzó szakaszainak kiépítése: Szombathely, Tinódi S. u. 21 db ingatlan szennyvizei vezethetők el kb. 145 fm csatornával a Körmendi úti befogadóig, Szombathely, Liliom u. 19 db ingatlan ellátásához kb. 280 fm csatorna építendő. Befogadó az Ipari parki nyomott vezeték vagy a lengyári átemelő, Kőszeg, Hermina u. az utcában keletkezett szennyvizek elvezetését kb. 300 fm csatorna építésével lehet megoldani, amely 14 db ingatlan szennyvizét vezeti el

A tervezett eszközbeszerzések:

- Az épített csatornák tisztítására csatorna karbantartó gépek beszerzése: Ideiglenes mobil átemelő berendezés, kombi csatorna karbantartó gép zsírral szennyezett csatornák tisztítására, szippantó gépkocsik, kombi csatorna karbantartó gép, csatornamosó gép

- Laboratóriumi eszközök beszerzése: mérőeszközök, bútorok, vegyifülkék és ventillátorok

A tervezett szolgáltatás:

- Mérnök/műszaki ellenőri szolgáltatás a pénzmaradvány felhasználására vonatkozó szerződésekre

IV. A beruházás ütemezése:

| I. ütem (A pályázati formanyomtatvány beruházási elemeire) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Előzetes összesített tájékoztatók, ajánlati felhívások és ajánlati dokumentáció készítése | 2004, 2005 I, II negyedév |
| 2. | Előzetes összesített tájékoztatók megjelentetése | 2005. I. negyedév |
| 3. | Közbeszerzési eljárás lefolytatása | 2005. II-III negyedév, 2006. I-II negyedév |
| 4. | Beruházás megvalósítása | 2005. III-2008. IV. negyedév |
| 5. | Létesítmények üzembe helyezése | 2007. II, 2008 IV. negyedév, 2009. I. negyedév |
| 6. | Jótállási időszak | 2007. II. negyedévtől- 2012. IV. negyedév |
| II. ütem (Pénzmaradvány felhasználására) |  |  |
| 1. | Ajánlati felhívások és ajánlati dokumentáció készítése | 2008., 2009. I. negyedév |
| 2. | Közbeszerzési eljárás lefolytatása | 2008. III. negyedév – 2009. III. negyedév |
| 3. | Beruházás megvalósítása | 2009. III. negyedév – 2010. IV. negyedév |
| 4. | Létesítmények üzembe helyezése | 2010. IV. negyedév |
| 5. | Jótállási időszak | 2010. IV. negyedév – 2014. IV. negyedév |
| 6. | Beruházás végső elszámolása | 2010. IV. negyedév |

1.sz. melléklet

KIMUTATÁS

a Kohéziós Alap (ISPA) támogatásban részesülő „Szombathely Megyei Jogú Város szennyvízelvezetési és tisztítási rendszerének fejlesztése” tárgyú projekt megvalósításában együttműködő önkormányzatokról

|  | Saját erő |  |
| --- | --- | --- |
|  | megoszlása %-ban | összege €-ban |
| A./ Csatornázás |  |  |
| Szombathely nyugati városrész csatornázása (I. ütem) | 100 | 299 165,08 |
| Szombathely vízjogi engedély terv szerint érintett utcák (II. ütem) | 100 | 9 321,60 |
| Kőszeg város csatornázása (II. ütem) | 100 | 3 109,30 |
| Összesen | 100 | 311 596 |
| B./ Közös szombathelyi szennyvíztisztító telep, komposztáló telep (I-II. ütem együtt) |  |  |
| Balogunyom | 0,56 | 9 354,26 |
| Bozsok | 0,26 | 4 343,05 |
| Bozzai | 0,21 | 3 507,85 |
| Bucsu | 0,30 | 5 011,21 |
| Cák | 0,17 | 2 839,69 |
| Dozmat | 0,08 | 1 336,32 |
| Gencsapáti | 1,73 | 28 897,99 |
| Gyöngyösfalu | 0,55 | 9 187,22 |
| Kenéz | 0,13 | 2 171,53 |
| Kisunyom | 0,17 | 2 839,69 |
| Kőszeg | 8,97 | 149 835,24 |
| Kőszegdoroszló | 0,14 | 2 338,57 |
| Kőszegpaty | 0,09 | 1 503,36 |
| Kőszegszerdahely | 0,27 | 4 510,09 |
| Lukácsháza | 0,94 | 15 701,80 |
| Megyehíd | 0,15 | 2 505,61 |
| Nárai | 0,57 | 9 521,30 |
| Nemesbőd | 0,34 | 5 679,37 |
| Nemescsó | 0,11 | 1 837,44 |
| Pecöl | 0,40 | 6 681,62 |
| Perenye | 0,34 | 5 679,37 |
| Pusztacsó | 0,08 | 1 336,32 |
| Salköveskút | 0,20 | 3 340,81 |
| Sé | 0,75 | 12 528,03 |
| Sorokpolány | 0,58 | 9 688,34 |
| Söpte | 0,35 | 5 846,41 |
| Szombathely | 75,52 | 1 261 489,12 |
| Tanakajd | 0,35 | 5 846,41 |
| Táplánszentkereszt | 1,20 | 20 044,85 |
| Torony | 0,87 | 14 532,51 |
| Vasasszonyfa | 0,18 | 3 006,73 |
| Vassurány | 0,36 | 6 013,45 |
| Vasszécseny | 0,87 | 14 532,51 |
| Velem | 0,31 | 5 178,25 |
| Vép | 1,90 | 31 737,68 |
| Összesen | 100,00 | 1 670 404,0 |
| A+B összesen |  | 1 982 000 |

2. sz. melléklet

LÉTESÍTMÉNYJEGYZÉK

a Kohéziós Alap  (ISPA) támogatásban részesülő „Szombathely Megyei Jogú Város szennyvízelvezetési és tisztítási rendszerének fejlesztése”

tárgyú projekthez

I. ütem

Megnevezés					Mértékegység	Mennyiség

Új létesítmények

Ny-i városrész főgyűjtő csatorna			m		1.145

Ny-i városrész mellékgyűjtők			m		6.503

Oldalbukó						db		       1

Egyesített átemelő					db		       1

Rács- és homokfogó				m3	          2x230

Biofilteres szagtalanító				m3/h		4.500

Rothasztók						m3	       2x2.500

Gáztartály						m3		1.000

Biogáz elfáklyázó					m3/h		   250

Gázmotorok						kW	          2x250

Iszapkomposztáló és átmeneti tároló		m2	         20.460

A meglévő létesítmények és berendezések

felújítása, cseréje

Rácsgépház és kőfogó épület			db	 	      1

Központi gépház					db		      1

Recirkulációs gépház				db		      1

Kiszolgáló épület					db		      1

Iszapkezelő gépház					db		      1

Műhely-szociális épület				db		      1

II. ütem (pénzmaradvány felhasználása)

Biológiai tisztítás intenzifikálása			%		  100

Szennyvíz- és záporcsatorna			m		  725

Szennyvíziszap-rothasztás intenzifikálása	darab		      1

Struktúraanyag tárolására szolgáló terület	m2		1250

Csatorna karbantartó gépek			darab		       6

Bekötő út						m		   639