BERUHÁZÁSI PROGRAM

Szombathely, Nagy Lajos Gimnázium NYDOP támogatással megvalósuló átalakításához és akadálymentesítéséhez

Készült:	2009. szeptember hó

Készítette:	Szombathely Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala
Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály
Beruházási Iroda

I.BERUHÁZÁSI PROGRAM ADATLAP

  - Beruházó:	Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3.

  - Beruházás megnevezése:	Szombathely, Nagy Lajos Gimnázium NYDOP támogatással megvalósuló átalakítása és akadálymentesítése

  - Beruházás megkezdése:	2010. I. negyedév

  - Beruházás befejezése:	2010. III. negyedév

  - Beruházás-lebonyolító:	Közbeszerzési eljárással kerül kiválasztásra

  - Generál tervező:	Gáspár Mérnöki Iroda
9700 Szombathely, Szily János u. 8.

  - Beruházás előkészítő:	Szombathely Megyei Jogú Város

Polgármesteri Hivatala

Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály

Beruházási Iroda

9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3.

  - Generál kivitelező:	Közbeszerzési eljárás alapján kerül kiválasztásra

II.BERUHÁZÁS ISMERTETÉSE

II.1. A beruházás szükségessége, előzmények

Az iskola 1948-ban kezdte meg működését a Premontrei Gimnázium épületében, majd 1995-ben jelenlegi helyére, a Dózsa György utcába költözött. Jelenleg több mint 400 diák tanul a gimnázium falai között.

Szombathely belvárosának közvetlen közelében helyezkedik el az iskola, a Dózsa György utcában. A Hajós Alfréd által tervezett iskolaépület 1910-ben épült. Helyi védelem alatt áll, alagsor + földszint + 2 emeletes kialakítású, hagyományos szerkezetekkel épült, magastetős épület. 2 oldalsó és egy középső szárnyból áll, az oldalszárnyak tetőterei részben beépítettek. Mellette, különálló épületben található a könyvtár, mögötte a később épült tornacsarnok.

Az épület állapota az alapos felújítás nélkül eltelt évtizedek alatt olyan mértékben leromlott, hogy az helyenként már az iskola működőképességét veszélyezteti.

A jelen beruházással érintett szerkezetek állapota:

Homlokzat: A múlt század elején épült iskolaépület homlokzatai közepes állapotban vannak. A homlokzati motívumok (ablak körüli keretezés, párkányok, stb.) és az épület helyi védelme nem teszi lehetővé a lemezes hőszigetelő vakolatrendszer használatát. A vakolat részben hullik, főként a hátsó homlokzat lábazatánál. Az utca nagy forgalma miatt a homlokzat fokozott káros hatásoknak van kitéve. A zaj és füstkibocsátás az épület homlokzati küllemére is káros hatással van. A tervezett nyílászáró csere miatti bontások is indokolják a homlokzat felújítását. A külső homlokzati téglafalazatok 65-80 cm vastagságúak. A könyvtárépület falazat hőtechnikai követelményeknek nem felel meg.

Nyílászárók: Az iskolaépület és a könyvtárépület nyílászárói fa szerkezetű, gerébtokos nyílászárók. A szerkezet a rendszeres kezelés hiányában nem megfelelő állagú. Az ablakok párkánybádogozása nem megfelelő, ez is a nyílászárók állagromlásához vezetett. Az ablakok festése kopott, a tok és a szárnyszerkezet vetemedett, nehezen nyitható. A kétszer egy rétegű üvegezés a hőtechnikai követelményeknek nem felel meg és az utcai zajterhelést sem tudja megfelelően kiszűrni.

Vizesblokkok: Az iskolaépületben 6 db vizesblokk található. Mindegyik teljes felújításra szorul. A vizesblokkok berendezései részben elavultak, a szerelvények hiányosak, a meglévők középületekben nem megfelelőek. A gépészeti vezetékek elöregedtek. A padlóburkolatok néhol kopott, a csempe hiányos. A helyiségek megfelelő szellőzése nem megoldott. Összességében megállapítható, hogy a vizes helyiségek felújításra szorulnak.

Tető: A tetőhéjalás égetett agyagcserép. A két oldalsó szárny tetőzete javított. A középső szárnyban, elsősorban az udvari részen a cserépfedés több helyen elmozdult, anyaga eldeformálódott, felújításra, cserére szorul. A tető bádogozása nem megfelelő. A rendszeres beázások miatt a lécezés és maga a szerkezet is károsodásokat szenvedhet. A folyamatos beázások miatt az iskola felső szintje nagyobb esőzéseknél ázik.

Villamos hálózat: A lámpatestek és armatúrák cseréje megtörtént. Ezek a követelményeknek megfelelő, korszerű típusúak. A villamos hálózat azonban régi, elavult. A hálózat cseréjére szükség van a megfelelő teljesítmény biztosításához.

Burkolatok: Mindkét lépcsőház burkolatainak műkő felülete kopott, csúszós, ezért baleset-veszélyes.

A tantermi padlóburkolatok anyaga elsősorban parkettaburkolat, kis mértékben pvc, illetve kerámialap. A parkettaburkolatok kopottak, elhasználódottak. Ezeket néhol csiszolással, lakkozással fel lehet újítani, de vannak termek, ahol teljes csere szükséges. A pvc anyagú padozati burkolatok közül sem mindegyik megfelelő. A kopott, elhasználódott burkolatok cseréje szükséges. A folyosói padozati burkolat régi, csúszós mozaiklap.

A folyosói és a tantermi falburkolatok elhasználódottak középületbe nem megfelelőek. Az alagsorban, a fal vizesedése miatt a burkolat háta ázik. A burkolat vetemedett, nem illeszkedik megfelelően.

Alagsor vizesedése: Az épület nem megfelelő vízszigetelése miatt, az alagsor ázik, elsősorban a lépcsőházaknál, és a falburkolatok mögött. A vizesedés a homlokzati lábazati falaknál is látszik.

Az épületszerkezetek fent részletezett állapota, a szerkezetek erkölcsi avulása, a épületek kialakításával kapcsolatos jogszabályok változása, valamint az aktuális oktatási-szakmai igények a felújítást szükségessé tették. Erre ad részleges megoldást a Nyugat-dunántúli Regionális Operatív Program Közoktatási infrastruktúra és szolgáltatások fejlesztése című pályázata. A sikeres pályázattal elnyerhető 199.215.730 Ft összegű támogatás és a 22.135.081 Ft összegű önkormányzati saját erő együttesen lehetővé teszi az épület részleges (homlokzat, nyílászárók, vizesblokkok, tető, villamos hálózat, burkolatok, falnedvesedés) felújítását,  a kondicionáló tér áthelyezését, egy nagy alapterületű közösségi tér kialakítását és az akadálymentesítést.

Az intézmény a Gáspár Mérnöki Irodával elkészíttette a felújítási, átalakítási terveket.

II.2. A tervezett építészeti kialakítás ismertetése

II.2.1.	Az ingatlan és a meglévő épületek alapadatai

Cím: 9730 Szombathely, Dózsa György u. 4.

Helyrajzi szám: 5682

Telek területe: 7557 m2

Beépített alapterület:

Iskolaépület	971,9 m2

Szolgálati lakás	122,1 m2

Udvari épület:	406,0 m2

Sportcsarnok:	527,8 m2

Összesen:	2027,9 m2

Beépítettség: 27%

Szint-alapterületek:

Iskolaépület	192,5+972,3+905,6+903,8+903,8+407,3=	4285,3 m2

Szolgálati lakás	122,1+122,1=	244,2 m2

Udvari épület	406,0=	406,0 m2

Sportcsarnok	527,9 +527,9=	1055,8 m2

Összesen	5991,3 m2

II.2.2. A tervezett átalakítások, felújítások leírása

Homlokzat: Az utcai homlokzatok felújításakor figyelembe kell venni, hogy az épület helyi védelem alatt áll. A homlokzati felületeket ezért táblás hőszigeteléssel ellátni nem lehet. A vakolat felújítás során a meglévő laza vakolatot le kell verni és azt felújító vakolatrendszerrel kell pótolni. A felújítás során ügyelni kell, hogy a jelenlegi homlokzatkialakítás és színezés megmaradjon. Az iskolaépület teljes homlokzata felújításra kerül. A könyvtárépület homlokzati felújítása 8 cm vastag lemezes hőszigetelő vakolatrendszerrel történik.

Nyílászárók: A nyílászárókat az összes homlokzaton (iskolaépület + könyvtárépület) minimum 4 kamrás, pvc anyagú, hőszigetelt üvegezésű (k=1,1) nyílászárókra cserélik. A homlokzatoknál a helyi védelem miatt fontos szempont, hogy a jelenlegi nyílászárók osztásrendszere megmaradjon, az új ablakok színezése a mostanihoz hasonló legyen. A két főbejárati kaput azonos színezéssel és osztásokkal legyártott kapura cserélik.

Vizesblokkok: A meglévő vizesblokkok teljesen új berendezéseket, szerelvényeket kapnak. A felújítás során megfelelő minőségű és tartósságú elemeket építenek be. A vizesblokkok padozati és falburkolata is cserélve lesz. A helyiségek gépi szellőzést kapnak, a mennyezet alatt új álmennyezetben vezetve. Mind a vízszintes, mind a függőleges gépészeti vezetékeket is cserélik.

Tető: A középső szárny tetőhéjalását és tetőszerkezetét az állékonyság érdekében fel kell újítani. Ezt részben a szerkezet cseréjével, részben megerősítésével oldható meg. A vizes, korhadt faszerkezeteket ki kell váltani. Az új szerkezeti elemek fagerendából készülnek. A tetőhéjalás cseréjekor új lécezést, tetőfóliát és ellenlécezést is készítenek. Héjalásként új égetett agyag cserépfedés készül. A szükséges bádogozások horganyzott acéllemezből készülnek.

Közösségi tér kialakítása: Az iskola egyik nagy problémája, hogy nincs olyan helyisége, ahol iskolai rendezvényeket, összejöveteleket tarthatnának, még akár csak kisebb létszámban is. A legkedvezőbb megoldást az alagsori 99 m2 alapterületű tornaterem átalakítása kínálja. A terem dupla belmagasságú. A nagy belmagasságot kihasználva egy acél tartószerkezetű, könnyűszerkezetes galériát alakítanak ki a földszinti folyosóról megnyitva. Az alagsori részen mobil lelátót építenek. A lelátó kb. 60 fő fogadására képes. A terem igényes új padlóburkolatot és a terem használatára jellemző belsőépítészeti kialakítást kap.

Kondícionáló terem áthelyezése: A két szint belmagasságú, közösségi térré alakítandó tornateremben jelenleg konditerem működik. A helyiség átalakításakor a funkciót továbbra is fenn kell tartani. Ezt az alagsorban, a jelenlegi teremmel szemközt lévő három helyiség összenyitásával megoldható. A termet a funkciónak megfelelően felújítják, új pvc padozatot és új falburkolatot kap.

Villamoshálózat: A teljes vezetékezést megfelelő keresztmetszetű rézvezetékre cserélik. A villamos szerelvényeket (kapcsolókat, dugós csatlakozóaljzat) is biztonságos kialakításúra cserélik.

Burkolatok: A kopott műkő lépcsőburkolatot az iskolaépület mindkét lépcsőházában rovátkolással felújítják.

A tantermekben a régi meglévő parketta burkolatokat részben csiszolással, lakkozással felújítják, a rossz állapotban lévőket cserélik. A lakkozást a közösségi tereknek megfelelő, nagy kopásállóságú és csúszásmentes lakkal végzik. A pvc burkolatos termeket, ahol szükséges, jó kopásállóságú, minőségi pvc burkolatra cserélik. A folyosói padlóburkolatokat csúszásmentes lapburkolatra cserélik.

A falburkolatokat a termekben és a folyosókon jó minőségű, könnyen tisztítható burkolatra cserélik. Az építőlemezekből készített, színes felületű burkolat 120 cm magasságig készül.

Épület körüli drénezés: Az épület alagsora vizesedik. A vizesedés ellen az épület körül épített drénrendszerrel védekezünk. Az alagsori padozat szintje alá, az épület külső faltövében elhelyezett dréncső gyűjti be a falakhoz kerülő csapadék és talajvizet. A dréncsövezés fölé kavicsterítés kerül. Az épületen belül a vizes vakolatot leverik, és lélegző vakolattal pótolják.

Akadálymentesítés: Az épület akadálymentes megközelítése az udvari bejáratnál kialakított előtéren keresztül történik, melyhez személyi felvonó kapcsolódik. A felvonó biztosítja a földszinti és emeleti szintek akadálymentes megközelítését. Az épület déli oldalán található kettő tanterem megközelítése a déli oldalin lévő kijáraton történik. Itt az épület mellett az előírásoknak megfelelő rámpa készíthető, csúszásmentes felülettel, megfelelő lejtéssel (5%),  korláttal és fogódzóval (70 ill. 95 cm). Az épület oktatási szintjein mozgáskorlátozottak részére vizesblokk kerül kiépítésre, alagsorban az A28.-as tároló helyiség helyén, a földszinten és emeleti szinteken közvetlen a személyi felvonó mellett. A szintek teljes akadálymentesítése érdekében a 90 cm-nél kisebb szabad nyílásméretű meglévő belső ajtóit legalább 90 cm szabad nyílásméretűekre kell cserélni, szükséges helyeken átmenő küszöbre kell átalakítani. A szintek teljes területén burkolati vezetősávokat kell kialakítani. Ezt a lapburkolat készítésekor más típusú lappal oldjuk meg. Az előtérben, a csatlakozó folyosókhoz, lépcsőházakhoz, színes dombornyomott alaprajzot és információs feliratokat kell elhelyezni. A termek bejárata szintén jelzéssel ellátott.

Akadálymentes parkolóhely a meglévő parkolóknál kerül kijelölésre, felfestéssel. A parkoló mérete 350/550 cm, ami a bejárattól számított 50 m-en belül található. A járda min. 150 cm széles kialakítású, csúszásmentes felületű, vezetősávval ellátott, más felületű anyaggal jelezve a szegélyt.

III. BERUHÁZÁS KÖLTSÉGE

(bruttó összeg, 25 % áfával számolva)

III.1. Beruházás előkészítésével kapcsolatos költségek:

Projekt-előkészítés, engedélyezési és kiviteli tervek készítése, engedélyeztetés:	11.400.000,- Ft

III.2. A beruházás kivitelezésével kapcsolatos költségek

Homlokzati felújítás	23.700.000,- Ft

Nyílászárók cseréje	25.500.000,- Ft

Tetőfelújítás	6.430.812,- Ft

Épület körüli drénezés	1.600.000,- Ft

Akadálymentesítés	32.700.000,- Ft

(ebből a lift költsége 14.600.000,- Ft)

Vízesblokkok	8.500.000,- Ft

Közösségi tér kialakítása	14.900.000,- Ft

Konditerem áthelyezés	1.800.000,- Ft

Burkolatcserék	52.000.000,- Ft

Festő munkák	6.200.000,- Ft

Villamos hálózat korszerűsítése	13.900.000,- Ft

Kiviteli költségek összesen:	187.330.812,- Ft

III.3. Tartalékkeret

Az előre nem látható kiviteli költségek fedezete	0,- Ft

III.4. Első beszerzések

Eszközök, bútorok, berendezési tárgyak	7.440.000,- Ft

III.5. Egyéb költségek

Projektmenedzsment	7.200.000,- Ft

Műszaki szakértői díjak (rehabilitációs szakmérnök, lebonyolítás, műszaki ellenőrzés, tervellenőrzés, tervezői művezetés)	3.280.000,- Ft

Nyilvánossági és rendezvényszervezés	2.200.000,- Ft

Közbeszerzési költségek	1.500.000,- Ft

Könyvvizsgálói díjak	999.000,- Ft

Egyéb költségek összesen:	15.179.999,- Ft

Várható beruházási költség összesen:	221.350.811,- Ft

IV.  A BERUHÁZÁS FOLYAMATÁNAK ÜTEMEZÉSE

- Tervezés	2009.  l. negyedév

- Építési engedély megszerzése:	2009.  május

- A beruházási program jóváhagyása:	2009.  szeptember

- Támogatási szerződés aláírása	2009.  szeptember

- Lebonyolító műszaki ellenőr kiválasztása közbeszerzéssel	2009.  lV. negyedév

- Kivitelező kiválasztására közbeszerzéssel	2009.  lV. negyedév

- Kivitelezői szerződés megkötése, munkakezdés	2010.  január

- Kivitelezés befejezése	2010.  lll. negyedév

- Eszközbeszerzések	2010.  lll. negyedév

- Használatba vétel, működési engedélyek	2010.  december

### V. A BERUHÁZÁS MEGVALÓSÍTÁSÁNAK PÉNZÜGYI     FEDEZETE

A beruházás forrásai: 90 %-ban a Nyugat-dunántúli Regionális Operatív Program keretében benyújtott NYDOP-5.3.1/2/2F-2008-0014 számú "Közoktatási Infrastruktúra és szolgáltatások fejlesztése" című pályázaton elnyert támogatás, 10 %-ban SZMJV Önkormányzata 2010. évi költségvetése.

VI. A BERUHÁZÁSI PROGRAM MELLÉKLETE

Építési engedélyezési terv, készítette a Gáspár Mérnöki Iroda 2009. márciusában.

VII. ZÁRADÉK

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szombathely, Nagy Lajos Gimnázium átalakítása és akadálymentesítése beruházási programját megtárgyalta és az abban foglalt tartalommal a …………..Kgy. sz. határozattal jóváhagyta.

2009. szeptember  „      „

………………………………..

a jóváhagyó aláírása