Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

……../2006. (IX. 7.) számú rendelete

Szombathely Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról,

valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 7.§.(3) bekezdés c. pontjában és a 13.§. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, továbbá az Országos Településrendezési és Építési Követelményekről (a továbbiakban: OTÉK) szóló 253/1997.(XII.20.) Kormányrendeletben foglalt szabályozás figyelembevételével az alábbi rendeletet alkotja:

# I.   RÉSZ

BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

I. fejezet

## A rendelet hatálya

1. §

- A rendelet hatálya Szombathely Megyei Jogú Város (a továbbiakban: a város) közigazgatási területére terjed ki.

- A város területén területet felhasználni, továbbá telket alakítani, építményt, építményrészt, épületegyüttest építeni, átalakítani, bővíteni, felújítani, helyreállítani, korszerűsíteni és lebontani, elmozdítani, a rendeltetést megváltoztatni (a továbbiakban együtt: építési munka) és ezekre hatósági engedélyt adni e rendelet és mellékletei, valamint a helyi településrendezési eszközök (a helyi építési szabályzat és szabályozási terv) rendelkezései szerint szabad. A szabályozási tervet a rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.

- A rendeletben használt OTÉK-on kívüli fogalom-meghatározásokat a 2. sz. melléklet tartalmazza

II. fejezet

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI KÖVETELMÉNYEK

Alkalmazási előírások

2. §

- A Szabályozási terv kötelező-, valamint irányadó elemeket tartalmaz.

- Szabályozási terv kötelező elemei:

- a terület építési használatának jellege

- szabályozási vonal

- területfelhasználási egység határa

- beépítési mód

- építménymagasság

- építési vonal

- Szabályozási terv irányadó elemei:

- telekhatár,

- irányadó szabályozási vonal,

- homlokzatmagasság,

- megszüntető jel,

#### Övezeti jelek, rövidítések

3.§

Szabályozási terv az alábbi jeleket és rövidítéseket tartalmazza:

a.     az építési övezetekre vonatkozóan :

1.	a beépítési mód	a.) szabadonálló 				( SZ )

b.) oldalhatáronálló 				( O )

c.) zártsorú 					( Z )

d.) ikres 					( Ikr )

2.	a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke		( % )

3.	a megengedett legkisebb - legnagyobb építménymagasság ( m )

4.  a kialakítandó legkisebb telekterület méret 			(m2)

b.  a tervben használt építési övezeti jel a következő:

ba.) Telkes beépítés esetén:

| beépítési mód |  | Max.beépítési % |  | = | Lke |  | Sz | 30 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Max.építmény mag.(m) |  | Min. telekterület (m2) |  |  |  |  | 5,5 | 1000 |  |

bb.) Úszótelek esetén:

Építési övezet jele, építménymagasság

Pl: Ln 16,5 = Nagyvárosias lakóterület, max. építménymagasság: 16,5 m.

c.)	Az építési övezet jelét az egyes építmények kizárólagos-használatára     vonatkozóan az alábbi betűrövidítéssel kell kiegészíteni:

•	lakóépület(l),

•	a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató(k), vendéglátó(v) épület,

•	egyházi(e), oktatási, kulturális(o), egészségügyi, szociális épület(eü),

•	sportépítmény(s).

•	szállás szolgáltató épület(szá),

•	igazgatási épület(i),

•	többszintes parkolóház(ph), parkolólemez(pl), garázs(g),

Pl: Ln,o 9 = Nagyvárosi lakóterület, oktatási létesítmény, max. építménymagasság: 9 m.

II.  RÉSZ

##### BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK

#### I. fejezet

#### Általános előírások

4.§

- Azon áthajtókat, ahol az építményben lakástól eltérő funkciók (iroda, üzlet, vendéglátóhely, stb) kerülnek kialakításra, biztosítani kell a napközbeni szabad bejárási (nyitva tartás) lehetőséget és parkoló használatot.

- Az OTÉK 34-36. §-ban megfogalmazottól eltérő építési helyet a szabályozási terv tartalmazza.

- E rendeletben az egyes területeken folytatható állattartásra, a fogalom-meghatározásokra és az épületek elhelyezésére vonatkozó szabályokat a helyi állattartási rendeletben foglaltakkal együttesen kel alkalmazni.

- Állattartási épület(ek) a lakóépület(ek)től (szomszédot is beleértve)

legalább 15 méterre-, a közterületi telekhatártól legalább 30 méterre helyezhető(k) el. A szabályozási terv az építési helyen belül az állattartási épület(ek) elhelyezését meghatározhatja.

- Az új beépítésre szánt lakótömbök lakótelkeinél, ahol nincs építési vonal meghatározva ott a K-re, illetve É-ra néző utcai telekhatártól az építési hely határvonala 5 méterre-, míg a D-re és Ny-ra néző utcai telekhatártól az építési hely határvonala 10 méterre helyezendő el. A megvalósítható gazdasági-mezőgazdasági- épület(ek) az építési helyen belül a hátsókert határáig terjedő telekrészen helyezhető(k) el.

- Az oktatási-, egészségügyi rendeltetésű építmények rendeltetése egymással  felcserélhető.

- Zártsorú és szabadonálló beépítés csatlakozásánál a szabadonálló épületnek a területre előírt építménymagasságának megfelelő távolságot kell tartani a telekhatártól.

- Közterületi telekhatáron álló oldalhatáros és zártsorú beépítésnél az utcai homlokzatmagasság nem haladhatja meg az adott területre előírt építménymagasságot.

- Az utcafrontról 15 %-nál nagyobb mértékben emelkedő terepszint esetén az utcafronti homlokzatmagasság 2 méterrel haladhatja meg az adott területre előírt építménymagasságot.

- Az építési telken épülettől függetlenül elhelyezett hirdető berendezés méretét, magasságát úgy kell meghatározni, hogy az a szomszédos épületek utcai homlokzatait láthatóvá tegye, a benapozást ne akadályozza. 6 méter alatti építménymagasságú területen 3,0 m  magasság feletti felső-élű tábla nem helyezhető el.

- A telek közterülettel határos telekhatárán kerítés a rendezett terepszinttől mért 1,80 m-es legnagyobb magassággal, legfeljebb 50 cm-es tömör lábazattal, felül áttört kivitelben engedélyezhető.

- A szabályozási terven „övezeten belüli zöldfelület”-ként jelölt terület terepszintjén épület elhelyezése nem engedélyezhető. Zártsorú beépítésű területen a tömbbelsőben jelölt zöldfelületen csak terepszint alatti építmény létesíthető.

- A telkek azon részén, ahol a szabályozási terv „beültetési kötelezettség”-et jelöl, ott épület elhelyezése nem engedélyezhető, zöldfelületet kell kialakítani.

- A szabályozási terven „övezeten belüli út és parkoló-terület”-ként jelölt területre épület elhelyezése nem engedélyezhető.

- Az 1965 évi árvíz elöntési terület határa és az élővízfolyás közötti területre tervezett új épület engedélyezése során az illetékes vízügyi hatóság szakvéleményét be kell szerezni.

- Újonnan beépítésre szánt terület minimális telekszélessége: 18 méter.

II. fejezet

###### Lakóterületek

Nagyvárosias lakóterület.(Ln)

5. §

- A nagyvárosias lakóterület beépítési előírásaira az OTÉK 11.§-ában foglaltakat kell alkalmazni.

- Telkes beépítés esetén elhelyezhető melléképítmények:

- kerti építmény,

- hulladéktartály-, tároló,

- közműcsatlakozási műtárgy,

- kirakatszekrény,

- szabadlépcső (tereplépcső) és lejtő,

- kerti lugas(pergola, filagória),

- zászlótartó oszlop

(3)	Telkes beépítés esetén legnagyobb megengedhető beépítettség 80 %-os, kivéve, ha a szabályozási terv másként rendelkezik.

- Telkes beépítés esetén a területen a telek területének legalább 15%-át zöldfelületként kell kialakítani és fenntartani. Amennyiben a szabályozási terv 80%-nál kisebb beépítést határoz meg, úgy a zöldfelület %-a növelendő a beépítés-csökkenés %-ával.  Az oktatási, egészségügyi, szociális épületek esetén egyéb jogszabályban előírt, ettől eltérő zöldfelületi arányt kell tartani.

- Úszótelkes lakóépületek garázs funkciójú helyiségeinek, helyiségcsoportjainak rendeltetés változása tilos. A korábban garázsban kialakított üzlet vagy műhely rendeltetésének megváltoztatása csak garázs rendeltetésre engedélyezhető.

- Úszótelkes lakóépületek közös tulajdonban lévő, a lakások rendeltetésszerű használatát szolgáló helyiségei, helyiségcsoportjai kereskedelmi, vendéglátó rendeltetésre nem alakíthatók át.

- Úszótelkes kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épületek közös közlekedési területeinek rendeltetése nem módosítható kereskedelmi, vendéglátó rendeltetésűvé. Ez a rendelkezés a vegyes rendeltetésű épületek közös tulajdonú közlekedő területek rendeltetésének módosítására is érvényes.

(8)	Az övezetben haszonállattartására szolgáló épület nem létesíthető.

Kisvárosias lakóterület (Lk)

6.§

- A kisvárosias lakóterület beépítési előírásaira az OTÉK 12.§-ában foglaltakat kell alkalmazni.

(2)	Kialakult területen - ahol a telken már lakóépület áll vagy a meglévő épület bontásával alakul ki építési terület – meglévő épület bővítése vagy új épület építése esetén, a kialakuló lakásszám az eredetileg meglévő lakásszámot 5 új rendeltetési egységgel haladhatja meg.

- Elhelyezhető melléképítmények:

- kerti építmény,

- hulladéktartály-, tároló,

- közmű-csatlakozási műtárgy,

- kirakatszekrény,

- kerti lugas, (pergola, filagória),

- kerti víz- és fürdőmedence, - napkollektor,

- kerti épített tűzrakóhely,

- szabadlépcső (tereplépcső) és lejtő,

- üvegház, fóliasátor,

- zászlótartó oszlop.

- A területen a telek területének legalább 20%-át zöldfelületként kell kialakítani, fenntartani. Amennyiben a szabályozási terv 60%-nál kisebb beépítést határoz meg, úgy a zöldfelület %-a növelendő a beépítés-csökkenés %-ával.

- A beépítés megengedett mértéke 60 %-os, azonban a szabályozási terv ettől eltérően kisebb megengedett mértéket is meghatározhat.

- Az övezetben haszonállattartására szolgáló épület nem létesíthető.

Kertvárosi, villa-jellegű lakóterület (Lkev )

7. §

- A kertvárosi lakóterület beépítési előírásaira az OTÉK 13. §-ában foglaltakat kell alkalmazni azzal, hogy a területen üzemanyagtöltő nem helyezhető el.

- Az egy telken elhelyezhető lakóépületek, illetve lakások száma:

a.  	900 m2 vagy az alatti telekterület esetén 1 lakóépületben   maximálisan/legfeljebb 2 lakás (kivéve az Aranypatak lakóterület, ahol csak 1 lakás) építhető.

b.	900-1800 m2 közötti telekterület esetén legfeljebb 2 lakóépületben maximálisan 3 lakás (kivéve az Aranypatak lakóterület, ahol csak 1 lakás) építhető.

c.    1800m2 vagy a  feletti telekterület esetén legfeljebb 2 lakóépületben minden 1000 m2 után maximálisan/ legfeljebb 2 db lakás helyezhető el.

- Elhelyezhető melléképítmények:

- kerti építmény,

- hulladéktartály-, tároló,

- közmű-csatlakozási műtárgy,

- kerti lugas, (pergola, filagória),

- kerti víz- és fürdőmedence, - napkollektor,

- kerti épített tűzrakóhely,

- szabadlépcső (tereplépcső) és lejtő,

- üvegház, fóliasátor,

- zászlótartó oszlop.

- A lakóterületen a telek területének legalább 60%-át zöld területként kell kialakítani és fenntartani. Új, még beépítetlen telek esetén többszintes növényállomány nem vehető számításba a zöldterület nagyságának meghatározásánál.

- A beépítés megengedett mértéke 30%-os.

- Az övezetben haszonállattartására szolgáló épület nem létesíthető.

Kertvárosi lakóterület (Lke )

8. §

- A kertvárosi lakóterület beépítési előírásaira az OTÉK 13.§-ában foglaltakat kell alkalmazni azzal, hogy a területen üzemanyagtöltő nem helyezhető el.

- Az egy telken elhelyezhető lakóépületek, illetve lakások száma:

a. 900 m2 vagy az alatti telekterület esetén 1 lakóépületben   maximálisan/legfeljebb 2 lakás.

b. 900-1500 m2 közötti telekterület esetén legfeljebb 2 lakóépületben maximálisan 3 lakás.

c. 1500 m2 vagy a feletti telekterület esetén legfeljebb 2 lakóépületben minden 900 m2 után maximálisan/ legfeljebb 2 db lakás helyezhető el.

- Elhelyezhető melléképítmények:

- kerti építmény,

- hulladéktartály-, tároló,

- közműcsatlakozási műtárgy,

- kerti lugas, (pergola, filagória),

- kerti víz- és fürdőmedence, - napkollektor,

- kerti épített tűzrakóhely,

- szabadlépcső (tereplépcső) és lejtő,

- üvegház, fóliasátor,

- zászlótartó oszlop.

- A lakóterületen a telek területének legalább 50%-át zöld területként kell kialakítani és fenntartani. Új, még beépítetlen telek esetén többszintes növényállomány nem vehető számításba a zöldterület nagyságának meghatározásánál.

- A beépítés megengedett mértéke 30%-os.

- Az övezetben haszonállattartására szolgáló épület nem létesíthető.

Falusias lakóterület (Lf)

9. §

- A falusias lakóterület beépítési előírásaira az OTÉK 14.§-ában foglaltakat kell alkalmazni azzal, hogy a területen üzemanyagtöltő nem helyezhető el.

- Egy telken legfeljebb egy lakóépület maximálisan/legfeljebb  két lakás rendeltetési egységgel  helyezhető el.

- Elhelyezhető melléképítmények:

- kerti építmény,

- hulladéktartály-, tároló,

- közmű-csatlakozási műtárgy,

- kerti lugas, (pergola, filagória), lábon álló kerti tető legfeljebb 20 m2 vízszintes tetővetülettel.

- kerti víz- és fürdőmedence, napkollektor,

- kerti épített tűzrakóhely,

- szabadlépcső (tereplépcső) és lejtő,

- üvegház, fóliasátor

- háztartási célú kemence, húsfüstölő, jégverem, zöldségverem,

- trágyatároló,

- siló, ömlesztett anyag- folyadéktároló,

- szabadon álló és legfeljebb 6,0 m magas szélkerék, antenna oszlop, zászlótartó oszlop.

- A lakóterületen a telek területének legalább 40%-át zöld területként kell kialakítani és fenntartani. Új, még beépítetlen telek esetén többszintes növényállomány nem vehető számításba a zöldterület nagyságának meghatározásánál.

- A beépítés megengedett mértéke 30 %-os, azonban a szabályozási terv ettől eltérő megengedett mértéket is meghatározhat.

III. fejezet

###### VEGYES TERÜLETEK

Központi vegyes terület (Vk)

10. §

- A központi vegyes terület beépítésének feltételeire az OTÉK 17. §-ában foglaltakat kell alkalmazni azzal, hogy a területen üzemanyagtöltő nem helyezhető el.

- Elhelyezhető melléképítmények:

- kerti építmény,

- hulladéktartály-, tároló,

- közmű-csatlakozási műtárgy,

- kirakatszekrény,

- kerti lugas,

- kerti víz- és fürdőmedence, napkollektor,

- kerti épített tűzrakóhely,

- szabadlépcső (tereplépcső) és lejtő,

- zászlótartó oszlop.

- A telek be nem épített területének 50 %-át zöldfelületként kell fenntartani, illetve kialakítani.

- Az övezetben haszonállattartására szolgáló épület nem létesíthető.

- A területen az épületek közterületre néző homlokzatmagassága legalább 8 m, legfeljebb 14 m lehet.

- Új épület létesítése esetén az építési vonalon álló épület közterületre néző, lakó rendeltetésű helyiségeinek padlószint magassága legalább 3 m-rel haladja meg a közterület szintjét. A földszint közterület felőli oldalán csak közösségi, kereskedelmi, szolgáltató rendeltetésű helyiségek, helyiségcsoportok helyezhetők el.

- Új épület létesítése esetén a területen a beépítési mód  zártsorú vagy szabadon álló lehet.

- A területen zártsorú beépítés esetén új épület elhelyezése vagy emeletráépítés során a szabályozási terven meghatározott építménymagasságtól a tervezett épület(ek) építménymagassága legfeljebb 1,5 m-rel térhet el. Amennyiben a megengedett építménymagasságtól a tervezett épület több mint 2 méterrel kisebb építménymagasságú, úgy terv szinten igazolni kell a későbbi építménymagasság elérését, a műszaki követelményeknek (funkcionális, statikai stb.) való megfelelést.

- A legnagyobb megengedhető beépítettség 80 %-os, kivéve, ha a szabályozási terv másként rendelkezik.

- A területen zártsorú beépítési mód esetén a lakásokat is tartalmazó épület mélysége legfeljebb 16,0 m lehet. Ha a szomszédos ingatlanok beépítése, tűzfalainak mélysége és a telek szélessége udvari épületrész létesítésére lehetőséget ad, akkor az épületrészek együttes mélysége legfeljebb 22,0 m lehet. A szabályozási terven feltüntetett egyéb övezeti jellemzők betartandók.

- A területen önálló, gépkocsi tárolásra alkalmas épület csak a szabályozási terv építési helyén az OTÉK beépítésre vonatkozó előírásainak megtartása mellett a telken, vagy parkolólemez, parkolóház céljára kijelölt területen engedélyezhető.

- A telek területén parkoló, illetve fedett-nyitott parkoló, és ezek megközelítését biztosító belső út a telek be nem épített területének 50%-án létesíthető.

Településközpont vegyes területek. ( Vt )

11. §

- A településközpont vegyes terület beépítésének feltételeire az OTÉK 16. §-ában foglaltakat kell alkalmazni azzal, hogy a területen termelő kertészeti építmény nem helyezhető el

- Elhelyezhető melléképítmények:

- kerti építmény,

- hulladéktartály-, tároló,

- közmű-csatlakozási műtárgy,

- kirakatszekrény,

- kerti lugas,

- kerti víz- és fürdőmedence, napkollektor,

- kerti épített tűzrakóhely,

- szabadlépcső (tereplépcső) és lejtő,

- zászlótartó oszlop.

- A területen zártsorú beépítési mód esetén az elhelyezésre kerülő lakásokat is tartalmazó épület mélysége legfeljebb 16,0 m lehet. Ha a szomszédos ingatlanok beépítése, tűzfalainak mélysége és a telek szélessége udvari épületrész létesítésére lehetőséget ad, akkor az épületrészek együttes mélysége legfeljebb 22,0 m lehet. A szabályozási terven feltüntetett egyéb övezeti jellemzők betartandók.

- A területen zártsorú beépítés esetén új épület elhelyezése vagy emeletráépítés során a szabályozási terven tervezett építménymagasságtól a tervezett épület(ek) építménymagassága legfeljebb 1,5 m-rel térhet el, amennyiben a megengedett építménymagasságtól a tervezett épület több mint 2 méterrel kisebb építménymagasságú, úgy a terv szinten igazolni kell a későbbi építménymagasság elérését, a műszaki követelményeknek (funkcionális, statikai stb) való megfelelést.

- Az övezetben haszonállattartására szolgáló épület nem létesíthető.

- A területen a telek területének legalább 10%-át zöldfelületként kell fenntartani, illetve kialakítani. Amennyiben a terv 80%-nál kisebb beépítést határoz meg, úgy a zöldfelület %-a növelendő a beépítés-csökkenés %-ával.

- Területén :

a.   Legalább 7 m és legfeljebb 14,5 m építménymagasságú épületek helyezhetők el. Az  építménymagasságát az illeszkedés szabálya, ill. a Szabályozási terv határozza meg.

b.     Az épületeket zártsorúan, vagy szabadon állóan lehet elhelyezni.

    - A helyileg védett területen belül az építési telkek közterületre néző frontján lakás és szállásjellegű helyiségeinek padlószint magassága -ha szakhatóság, vagy  a helyi rendelet másképp nem rendelkezik - legalább 3 m legyen, és a földszint utca felőli oldalán újonnan közösségi, kereskedelmi, szolgáltató funkció helyezhető el.)

- A legnagyobb megengedhető beépítettség 80 %-os, kivéve, ha a szabályozási terv másként rendelkezik.

- A területen önálló, gépkocsi tárolásra alkalmas épület csak a szabályozási terv építési helyén az OTÉK beépítésre vonatkozó előírásainak megtartása mellett a telken, parkolólemez, parkolóház céljára kijelölt területen engedélyezhető.

IV. fejezet

###### GAZDASÁGI TERÜLETEK

Kereskedelmi, szolgáltató terület (Gksz)

12. §

- A terület beépítésének feltételeire az OTÉK 19. §-ában foglaltakat kell alkalmazni.

- Elhelyezhető melléképítmények:

- kerti építmény,

- hulladéktartály-, tároló,

- közmű-csatlakozási műtárgy,

- kirakatszekrény,

- kerti lugas,

- kerti épített tűzrakóhely,

- szabadlépcső (tereplépcső) és lejtő,

- zászlótartó oszlop,

- A legnagyobb beépítés 60 %-os, kivéve, ha a szabályozási terv másként rendelkezik.

- A területen a telek beépítetlen területének legalább 20%-át zöldfelületként kell fenntartani, illetve kialakítani. Amennyiben a terv 60%-nál kisebb beépítést határoz meg, úgy a zöldfelület %-a növelendő a beépítés-csökkenés %-ával.

Egyéb ipari terület ( Gip )

13. §

- A terület beépítésének feltételeire az OTÉK 20. §-ában foglaltakat kell alkalmazni.

- A területen a telek területének legalább 25%-át zöldfelületként kell fenntartani, illetve kialakítani. Amennyiben a terv 50%-nál kisebb beépítést határoz meg, úgy a zöldfelület %-a növelendő a beépítés-csökkenés %-ával.

- Az oldalkertek legkisebb szélességét a teleknagyság, valamint az építménymagasság figyelembevételével kell meghatározni.  10.000 m2 teleknagyságig az oldalkert legkisebb szélessége legalább 5 m, ezt meghaladó teleknagyság esetén legalább 10 m.

- Épületnek nem minősülő egyéb pontszerű (pl: torony, tartály, egyéb technológiai építmény) berendezések magassága a tervtanács véleményét figyelembe véve az építési engedélyezési eljárás során a hatóság engedélye alapján meghaladhatja az övezeti előírásban megadott értéket.

- Az övezet melletti védőerdősáv-, beültetési kötelezettségű zöldterület megvalósítását az engedélyezés során ki kell kötni.

- A legnagyobb beépítés 50 %-os, kivéve, ha a szabályozási terv másként rendelkezik.

- Területén megvalósíthatók egyedi kereskedelmi és szolgáltató épületek is.

### Állattartási-telep terület ( Gáz)

14.§

- Az állattartási telep területe elsősorban telepszerű állattartás épületeinek elhelyezésére szolgál. Ezen telepek csak külterületen létesíthetők.

- Legnagyobb beépítettség 30 %-os.

- A területen a telek területének legalább 40%-át zöldfelületként kell fenntartani, illetve kialakítani.

- Területén megvalósíthatók egyedi ipari épületek is.

V. fejezet

Hétvégi házas terület (Üh)

15. §

  - A terület beépítési feltételeire az OTÉK 21. és 23. §-aiban foglaltakat kell alkalmazni.

  - A területen más rendeltetésű építmények csak akkor helyezhetők el az OTÉK 31. § (1) bekezdése alapján, ha azok a terület rendeltetését szolgálják. A területen sportlétesítmények elhelyezhetők.

  - A maximális beépítés 20 %-os mértékű.

  - A legkisebb zöldfelület 60 %-os mértékű.

VI. fejezet

###### KÜLÖNLEGES TERÜLETEK

Általános szabályok

16.§

- A terület beépítési feltételeire az OTÉK 24.§-ában foglaltakat kell alkalmazni.

- A  város területén lévő különleges területek a következők:

  - nagy bevásárló központok és nagykiterjedésű kereskedelmi célú területek

  - oktatási központok

  - egészségügyi területek

  - idegenforgalmi területek

  - sportolási és szabadidőközpont területek

  - temetők területei

  - nyersanyaglelőhelyek telkeinek, építményeinek területe

  - állami intézményi (határőrség, büntetésvégrehajtás) terület.

  - állattenyésztési kutatási különleges terület

  - hulladékkezelők, -lerakók területe

  - különleges autóbusz közlekedési területek

  - különleges közlekedési területek

  - természetvédelmi terület (Kámoni Arborétum)

#### Nagy bevásárló központok és kereskedelmi célú terület (Kk)

17.	§

- Elsősorban a 10.000 m2 szintterületet meghaladó bevásárlóközpontok és nagy kiterjedésű kereskedelmi célú létesítmények, vásárok, kiállítások, kongresszusok számára kijelölt terület.

- Területén az OTÉK 31. § (2) bekezdésében előírtak figyelembe vételével kivételesen elhelyezhetők:

a) a különleges funkciót hordozó épületeken belül a tulajdonos, a  használó és a személyzet számára szolgáló lakások, továbbá

b)  egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épületek.

- A területen a telek területének legalább 40%-át zöldfelületként kell fenntartani, illetve kialakítani. Amennyiben a terv 40%-nál kisebb beépítést határoz meg, úgy a zöldfelület %-a növelendő a beépítés-csökkenés %-ával.

- A legnagyobb beépítés 40 %-os, de a szabályozási terv ennél kisebb mértéket is meghatározhat.

Oktatási központok (Ko)

18.§

- A területen oktatási, kulturális épületek és azok rendeltetésszerű működéséhez szükséges egyéb épületek helyezhetők el.

- Területén az OTÉK 31.§. (2) bekezdésében előírtak figyelembe vételével kivételesen elhelyezhetők:

a.  a különleges funkciót hordozó épületeken belül a tulajdonos, a    használó és a személyzet számára szolgáló lakások, továbbá

b.    egyházi, egészségügyi, szociális épületek.

- A területen a telek területének legalább 40%-át zöldfelületként kell fenntartani, illetve kialakítani. Amennyiben a terv 40%-nál kisebb beépítést határoz meg, úgy a zöldfelület %-a növelendő a beépítés-csökkenés %-ával.

- A legnagyobb beépítés 40 %-os, de a szabályozási terv ennél kisebb mértéket is meghatározhat.

Egészségügyi területek (Ke)

19. §

- Területén kórház, szanatórium, gyógyszálló és egyéb jelentős volumenű, egészségügyi, szociális funkciójú, valamint azok rendeltetésszerű működéséhez kapcsolódó építmények helyezhetők el.

- Területén az OTÉK 31.§. (2) bekezdésében előírtak figyelembe vételével kivételesen  elhelyezhetők:

a.  a különleges funkciót hordozó épületeken belül a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakások, továbbá

b.   egyházi, egészségügyi, szociális épületek.

- A területen a telek területének legalább 40%-át zöldfelületként kell fenntartani, illetve kialakítani. Amennyiben a terv 40%-nál kisebb beépítést határoz meg, úgy a zöldfelület %-a növelendő a beépítés-csökkenés %-ával.

- A legnagyobb beépítés 40 %-os, de a szabályozási terv ennél kisebb mértéket is meghatározhat.

- A területen csak olyan épület létesíthető, amely legalább 3,5 m, legfeljebb 12 m  építménymagasságú, de ettől a szabályozási terv eltérő építménymagasságot is meghatározhat.

- A rendeltetésszerű használathoz szükséges gépjármű elhelyezését, parkolóhely kialakítást az engedélyezési eljárással érintett telken kell biztosítani.

Idegenforgalmi területek (Ki)

20. §

- A területén idegenforgalmi rendeltetésű és azok rendeltetésszerű használatát szolgáló építmények helyezhetők el.

- A területen a telek területének legalább 40%-át zöldfelületként kell fenntartani, illetve kialakítani. Amennyiben a terv 40%-nál kisebb beépítést határoz meg, úgy a zöldfelület %-a növelendő a beépítés-csökkenés %-ával.

- A legnagyobb beépítés 40 %-os, de a szabályozási terv  ennél kisebb mértéket is meghatározhat.

Sportolási és szabadidőközpont területek (Ksz)

21. §

- A területen az építési övezetnek megfelelő rendeltetésű, és azok rendeltetésszerű használatát szolgáló építmények helyezhetők el.

- Területén csak olyan épület engedélyezhető, amely legalább 3,0 m, legfeljebb 12,0 m építménymagasságú, és kiszolgáló épülete a sportolási és szabadidő funkciónak.

- A területen a telek területének legalább 40%-át zöldfelületként kell fenntartani, illetve kialakítani. Amennyiben a terv 40%-nál kisebb beépítést határoz meg, úgy a zöldfelület %-a növelendő a beépítés-csökkenés %-ával. A sportpályákon-, valamint a kiszolgálásukra szolgáló épületeken kívüli területek egészét zöldterületként kell fenntartani, ill. kialakítani.

- A legnagyobb beépítés 40 %-os, de a szabályozási terv ennél kisebb mértéket is meghatározhat.

- A rendeltetésszerű használathoz szükséges gépjármű elhelyezését, parkolóhely kialakítást az engedélyezési eljárással érintett telken kell biztosítani.

Temetők területe ( Kt )

22. §

- A területen csak temetkezési célú, valamint sírkert, kegyeleti park építmények és az azokhoz kapcsolódó, a temető rendeltetésszerű működéséhez szükséges egyéb építmények helyezhetők el. Területén a beépítés a 15 %-ot nem haladhatja meg.

- Az övezet melletti védőerdősáv, illetve zöldfelület megvalósítását az engedélyezés során ki kell kötni.

Nyersanyaglelőhely különleges terület ( Kny)

23.§.

- A területen csak a kavics-nyersanyag kitermelést szolgáló és ezen tevékenység  rendeltetésszerű használatához szükséges egyéb építmények helyezhetők el.

- Területén csak olyan épület engedélyezhető, amely legalább 3,0 m, legfeljebb 6 m építménymagasságú.

- A területen a telek-tömbök közterület felőli részén, és a telektömb tulajdoni határán már a kitermelés megkezdése előtt legalább 10 méter széles védőterületet kell  kijelölni. A védőterületet a kitermelést végző külön kertészeti terv alapján köteles kialakítani és folyamatosan fenntartani.

- A bányaművelés befejezése után a teljes területet rekultiválni kell. Újabb ezzel határos bányászati művelésű terület csak az előzőleg művelt terület rekultivációjának befejezése után alakítható ki.

Állami Intézményi terület (Kái)

24. §

- A határőrség- és Büntetésvégrehajtási Országos Parancsnokság számára kizárólagosan igénybe vett területeket foglalja magába.

- Területén csak határőrizeti-, büntetésvégrehajtási és azokat kiszolgáló gazdasági tevékenység céljára szolgáló építmények helyezhetők el.

- Az övezet előírásait a szabályozási terv, illetve OTÉK 25.§. tartalmazza.

Hulladékkezelők, -lerakók területe (Kl)

25. §

- A területen csak a települési szilárd-, folyékony-, és egyéb veszélyes hulladékok tárolásával, tisztításával, kezelésével kapcsolatos, valamint ezeket kiszolgáló építmények helyezhetők el.

- A hulladéklerakó-, szennyvíztisztító telep-, egyéb veszélyes tárolókra vonatkozó előírások, védőtávolságok betartandók.

(3)      Az övezet előírásait a szabályozási terv, illetve OTÉK 25.§. tartalmazza.

Állattenyésztési kutatási különleges terület ( Ká )

26.§

- A területen az állattenyésztési kutatással kapcsolatos és azt kiszolgáló építmények helyezhetők el.

- A területen belül az állattartási épület(ek) az állattartásra kijelölt terület határain belül lehet elhelyezni.

- A területen belül az állattartás céljára szolgáló épületek nem bővíthetők.

- Az övezet előírásait a szabályozási terv, illetve OTÉK 25.§. tartalmazza.

Különleges autóbusz közlekedési területek (Ka)

27. §

- A területen a közúti tömegközlekedés létesítményei és ezeket kiszolgáló építmények  helyezhetők el.

- A területen a telek  területének legalább 20 %-át zöldfelületként kell fenntartani, illetve kialakítani.

- A legnagyobb beépítés 40 %-os, de ettől a szabályozási terv  eltérhet.

- Az övezet előírásait a szabályozási terv, illetve OTÉK 25. § tartalmazza.

Különleges közlekedési területek (Köu)

28. §

- A területen a közlekedést szolgáló építmények, valamint közművek és a hírközlés építményei helyezhetők el.

- A területen kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató, üzemanyagtöltő épületek is elhelyezhetők.

- Az övezet előírásait a szabályozási terv, illetve OTÉK 25.§. tartalmazza.

Természetvédelmi terület (KT)

29.§

- Országos jelentőségű védett természeti terület a Kámoni Arborétum védett természeti területe. A területén az arborétum működésével, fenntartásával, vendégforgalmával, ökoturisztikával, környezeti neveléssel kapcsolatos építmények  helyezhetők el.

(2)   A területen a beépítés megengedett mértéke 2 %-os, azonban a szabályozási tervben meghatározott területeken, az ott meghatározott beépítési százalék az irányadó.

III. rész

##### BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK

I. fejezet

###### Közlekedési területek

Általános előírások

30.§

A közlekedési és közműelhelyezésére szolgáló területre és beépítésének feltételeire az OTÉK 26. §-ában foglaltakat kell alkalmazni.

#### Részletes előírások

Közlekedési létesítményekre vonatkozó rendelkezések

31.§

- A város területén közlekedési célra területet felhasználni, közlekedést kiszolgáló építményt elhelyezni a hatályos jogszabályok, valamint a jelen rendelet előírásai szerint szabad.

- A területet a szabályozási tervben meghatározott mértékben kell biztosítani.

- A területen a közút létesítményei, berendezései és közművek elhelyezhetők, növényzet telepíthető.

- A közúti csomópontok helyigényét a szabályozási terv tartalmazza.

- A terület rendeltetésszerű használatához szükséges várakozóhelyet az építéssel érintett telken kell kialakítani. Amennyiben ez nem lehetséges, a helyi parkolási rendeletben foglaltak szerint is biztosítható a rendeltetésszerű használathoz szükséges mennyiségű várakozó hely létesítése.

- Új közlekedési terület létesítésekor a közvilágítást a gyalogos és kerékpár közlekedési feltételeket, a kertészeti kialakítást meg kell valósítani.

- A területtel határos építési telkeknél a rendezett terepszint magasságát az utak, járdák magasságához kell igazítani.

- A kerékpáros közlekedés számára kerékpáros úthálózatot kell kialakítani.

- A gyalogos közlekedés számára az út-keresztmetszetekben megfelelő gyalogjárdákat kell biztosítani. Önálló gyalogos nyomvonalak a szabályozási tervlap szerinti helyeken létesítendők.

- Övezeten belüli zöldfelületen belül épület elhelyezése nem engedélyezhető.

Közúthálózat

32.§

(1)	A közúthálózat elemeinek megnevezését, és azok építési területeinek szélességét a jelen rendelet előírásai határozzák meg.

(2) Országos másodrendű főutak szabályozási szélessége: 40 m illetve kialakult. (A részletes felsorolást a településszerkezeti-terv határozata tartalmazza)

(3)  Országos mellékutak szabályozási szélessége: 30 m, illetve kialakult. (A részletes felsorolást a településszerkezeti-terv határozata tartalmazza)

(4)    Helyi önkormányzati főutak szabályozási szélessége: 22 m illetve kialakult. (A részletes felsorolást a településszerkezeti-terv határozata tartalmazza)

(5)  Helyi önkormányzati gyűjtőutak szabályozási szélessége: 22 m, illetve kialakult. (A részletes felsorolást a településszerkezeti-terv határozata tartalmazza)

(6)   Helyi önkormányzati kiszolgáló és lakóutak szabályozási szélessége 8,0-16 m, illetve kialakult.

(7)   	Helyi önkormányzati gyalogutak szabályozási szélessége minimum 3 m.

(8) 	A kerékpárutak a szabályozási terv szerinti helyeken létesítendők, szabályozási szélessége 3 m.

(9)   	A közforgalomnak átadott magánutak területére a közutakra előírtakat kell alkalmazni.

Vasutak  (Kök)

33.§

- A vasút nyomvonalait és megnevezéseit a településszerkezeti-terv határozata tartalmazza.

- Országos közforgalmú vasút mentén a szélső vágánytól számított 50 m távolságon belül építmény csak a külön jogszabályokban előírt feltételekkel lehet elhelyezni.

- A várost elkerülő főforgalmi nyomvonalakon a vasúti keresztezéseket külön szintben kell megoldani.

Repülőtér ( Köl)

34.§.

- Területén a repülőtér használatához és kiszolgálásához szükséges építmények helyezhetők el.

- A repülőteret közforgalmi regionális repülőtér kifejlesztésére kel kialakítani.

- A tervezett védőtávolságok, védőterületek, magassági korlátozások betartandók.

- A repülőtér magassági korlátozásai:

- kifutópálya 300x2000 m-es védősávjában építmény nem helyezhető el.

- kifutópálya melletti oldalsávban épület a tengelytől csak 250 m-es távolságban helyezhető el.

- az 1000-4000 m-en belül a légi megközelítési sávban(15 %-os kúp) a magassági korlátozás 2%.

- a 300-700 méter közötti oldalsávban a repülőtér vonatkozási pontjától számított 1 %-os emelkedésű akadálysíknál magasabb építmény nem helyezhető el.

II. fejezet

###### ZÖLDTERÜLETEK

Általános szabályok

35.§

A zöldterületekre és beépítésének feltételeire az OTÉK 27. §-ában foglaltakat kell alkalmazni.

Zöldterületek ( Zp ,Zk)

36. §

- A városi zöldterületek egységei a közparkok ( lásd: 2. sz. melléklet) és közkertek (lásd : 2. sz melléklet).

- Zöldterület a szabályozási terv szerinti helyen létesíthető. Területén mélygarázs igen, többszintes parkoló (parkoló lemez) nem létesíthető.

- A közparkok területén elhelyezhető vendéglátó épület amennyiben a közpark területe minimálisan a 10000 m2-t meghaladja, de az elhelyezett építmények építménymagassága legfeljebb 4,5 m lehet.

- A (lakótelepi) közkertek területén sem épület, sem parkoló nem létesíthető, kivéve, ha azt a szabályozási terv tartalmazza.

37.§

A helyi természeti területek területén a környezetvédelemről szóló hatályos önkormányzati rendeletben foglaltakat figyelembe kell venni.

###### III. fejezet

###### ERDŐTERÜLETEK

Erdőterületek (E)

38. §

Az erdőterületekre és beépítésének feltételeire az OTÉK 28. §-ában foglaltakat kell alkalmazni.

Védelmi erdők (Ev )

39.§

- A védelmi rendeltetésű erdőterületen épületet elhelyezni nem szabad.

- Védelmi rendeltetésű erdőterületek a vasutak-, a fő forgalmi utak-, az iparterület-, temetők-, kavicsbánya-, és az állattartási telepek mellett a Szabályozási terv szerint alakítandók ki.

Gazdasági erdők (Eg)

40.§

A megengedett legnagyobb építménymagasság 7,5 m, az épület szabadonálló beépítésű lehet.

Egészségügyi-szociális, turisztikai erdők (Ee)

###### 41. §

- A területen egészségügyi-, sport-, turisztikai, ökoturisztikai rendeltetésű építmények helyezhetők el.

- A megengedett legnagyobb építménymagasság 7,5 m, az épület szabadonálló beépítésű lehet.

###### IV. fejezet

###### MEZŐGAZDASÁGI TERÜLETEK (M)

### Mezőgazdasági területek

42.§

- A mezőgazdasági területekre és beépítésének feltételeire az OTÉK 29. §-ában foglaltakat kell alkalmazni.

- A telkek kialakításának feltétele, hogy azok legalább 4 m széles önálló helyrajzi számú úttal megközelíthetők legyenek.

- A mezőgazdasági terület:

a.   általános mezőgazdasági-,

b.   gyep, rét, legelő-,

c.   kiskertes, gyümölcsös-,

d.   kiskertes, kialakult beépítéssel

e.   faiskola

terület lehet.

Általános mezőgazdasági terület (Má )

43.§

- A területen telekalakítással kialakítandó telek területe 5000 m2-nél, szélessége 18 m-nél kevesebb nem lehet, kivéve, ha külön jogszabály másként nem rendelkezik.

- A területen kerítés a földrészlet tulajdoni határán, de mezőgazdasági út mellett az út tengelyétől mért legalább 6 m távolságban helyezhető el. A kerítés olyan kialakítású lehet, amely a szomszédos ingatlanok rendeltetésszerű használatát nem változtatja meg.

### Gyep, rét, legelő terület ( Ml)

44.§

- A terület elsősorban a élővízfolyások, vízbeszerzési területek mellett található, így ezek gyepgazdálkodásra szolgálnak.

- Az élővízfolyások melletti ingatlanok védő területén belül építményt elhelyezni tilos.

- A területen 5000 m2-nél kisebb új telek nem alakítható ki.

- A terület használatához, hasznosításához kapcsolódó építmények helyezhetők el, különösen kerítések, karámok, esőbeállók, itatók és az ott tartott állatok védelmét, tartását szolgáló egyéb építmények.

### Mezőgazdasági kiskert, gyümölcsös terület (Mk)

45.§

- A területén önálló birtokközpont nem alakítható ki.

- A kialakítható új telek legkisebb területe 2000 m2-nél, legkisebb szélessége 18 m-nél kevesebb nem lehet.

- Lakóépület építménymagassága legfeljebb 4,5 m lehet, beépítési mód szabadonálló.

- A területen telepszerű- és nagyállattartás célára szolgáló építmény nem helyezhető el.

### Mezőgazdasági kiskert terület kialakult beépítéssel.(Mkk)

46.§

- A mezőgazdasági kerthasználat, céljára- és azt szolgáló építmények elhelyezésére szolgáló terület.

- A területen a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke 5%.

- Azon telektömbök esetén, amelyeken belül már kialakultak a kiskert-használatok, ott telekalakítással a telek területe 400  m2-nél kisebb nem lehet.

- A területén önálló birtokközpont nem alakítható ki.

- Az 1000 m2-nél nagyobb, használatra még nem megosztott telkek esetén kialakítható telkek területe 1000 m2-nél, szélessége 15 m-nél kisebb nem lehet.

- A területen telepszerű- és nagyállattartás nem lehetséges.

- A még geodéziailag beméretlen területegységi területekre szabályozási terv készítendő, melynél figyelembe kell venni az elkészített településszerkezeti és szabályozási tervben megfogalmazottakat, valamint az elkészítésre kerülő geodéziai felmérést a kialakult telekhasználatról.

- A telkek beépítésének feltétele a részleges közművesítettség biztosítása.

### Faiskola területe ( Mf )

47.§

- A mezőgazdasági területen faiskola céljára szolgáló terület.

- A területen a faiskolai növénytermesztéssel, szállítással összefüggő gazdasági épületek helyezhetők el.

V.fejezet

###### VÍZGAZDÁLKODÁSI TERÜLETEK

### Vízgazdálkodási területek (V)

48.	§

- A vízgazdálkodási területekre és beépítésének feltételeire az OTÉK 30. §-ában foglaltakat kell alkalmazni.

- A vízgazdálkodással összefüggő területek:

- a./ folyóvizek medre és partja, a természetes állóvizek medre és partja,(Vf)

- Az élővízfolyások a város területén a következők:

- Gyöngyös patak

- Perint patak

- Kozár-Borzó patak

- Szünösei patak

- Bogáca ér

- Arany patak

- Perec patak

- b./      a közcélú nyílt csatornák medre és partja, ( Vcs )

- Állami tulajdonú árkok(Őrségi Társulat kezelése):

- Sárd éri

- Papp árok

- Kupor árok

- Gally árok

- Potyondi árok és mellékága

- Apáti csatorna

- Konrád majori árok

- c./ a vízbeszerzési területek, és védőterületeik (Vb)

- A vízbeszerzési-, és védőterületeket a szabályozási terv tartalmazza

VI. fejezet

##### ZÖLDFELÜLET ÉS TÁJRENDEZÉS

Zöldfelületek

49.§

- A telkek területének – az övezeti előírásokban – meghatározott részét zöldfelületként kell kialakítani. A jelen rendelet övezeti előírásaiban szabályozott, hogy mely övezetekben nem lehet a kötelező zöldfelületi fedettségnél a többszintes növényállományt figyelembe venni.

- Ha fa kivágására építéssel összefüggésben kerül sor, akkor a visszapótlás helyét, módját, a kiültetendő növény fajtáját az építési engedélyezési terv részeként kell meghatározni.

- Településkép, utcakép védelmi szempontból a fák vázágait eltávolítani, valamint a fák törzsét ágrendszerük alatt átvágni – a szakszerű ifjító visszametszés kivételével – tilos.

- A város területén a védőerdősávok létesítésekor a védelem céljának  megfelelő, tájban honos fafajok alkalmazásával kell az erdősávok növényállományát telepíteni. A növényállomány csak faiskolázott, klónozott, vegetatív szaporítású növényegyedekből állhat. A „vattázó termésű” termő egyedek telepítése tilos.

- A legalább 16 m szabályozási szélességű közutaknál kétoldali, míg az ennél keskenyebb szabályozási szélességű közutaknál egy oldali fasor telepítése szükséges a közművezetékek védőtávolságának, a közlekedés biztonság, az utcakép szempontjainak figyelembe vételével.

Tájvédelem

50. §

- Tájvédelem a város területén a tájjelleg, természeti értékek, egyedi tájérték és természeti terület megóvására terjed ki.

- A város területének felhasználása során meg kell őrizni a védett növények és állatok értékes élőhelyeit, az élőhelyek kapcsolatát biztosító területeket – különösen az országos és megyei ökológiai hálózat részét képező erdőket, védett természeti területeket -, a belterületi zöldterületeket összekapcsoló közhasznú parti sétányok meglévő, és azokat kiegészítő ökológiai folyosókat. Biztosítani kell ezek fenntartását és az összefüggést létrehozó területek kialakítását.

- A táji- környezeti adottságokban nagyobb, maradandó változást okozó vasúti, országos-közúthálózat fejlesztés és a kisvízfolyások, felszíni vízlevezető-rendszer átalakítása, valamint egyéb műszaki beavatkozás (elektromos távvezeték építés, stb.) esetén a táji-, természeti értékek védelmét hangsúlyozó komplex környezeti hatástanulmányt kell készíttetni.

- Az országos közutak tervezett várost elkerülő szakaszai mentén a kanyarok külső ívére optikai vezetést segítő, míg egyenes szakaszai mentén a monoton fasorok helyett, tájképet is gazdagító ligetes fásítást kell kialakítani.

- Az oladi kilátó körüli lejtőn, tájesztétikai és erózióvédelmi okból a település-részt védő, védelmi rendeltetésű erdő erdőművelésből nem vonható ki, véghasználatra nem engedélyezhető.

- A megyei ökológiai hálózat, ökológiai (zöld) folyosó övezetébe tartozó,  területeken, a Perint patak külterületi szakaszai mentén található természeti területek (galéria erdők), és kisvízfolyások menti - védett állatok és növények élőhelyének kapcsolatát biztosító - ökológiai folyosók, vizes élőhelyek  megtartását biztosítani kell.

- Mezőgazdasági területeket tagoló-, majorok, birtokközpontok tájba illesztését szolgáló-, valamint a meglévő vonalas létesítményeket kísérő fasorait, cserje és erdősávjait a szabályozási tervnek megfelelően ki kell egészíteni, és karbantartásukról a tulajdonosoknak, kezelőknek kell gondoskodni.

- Az építésügyi hatósági engedélyezési eljárások során – a tájfásítás meglévő elemeinek fenntartása mellett – a kérelmezőt kötelezni kell a szabályozási terven jelölt védőterület védelmi célú fásítására és annak fenntartására.

- Kavicsbányák rekultivációját úgy kell megvalósítani, hogy az a tervezett újrahasznosítás céljának megfeleljen, biztosítsa a terület olyan módon történő hasznosítását, amely az értékes természeti élőhelyek megőrzése mellett lehetővé teszi a településszerkezeti terv szerinti terület-használatot. A rekultiváció során a tájban honos növényzet telepítését biztosítani kell.

- A tájökológiai egyensúly megtartása érdekében a Perint külterületi, ökológiai (zöld) folyosó szakaszai menti természetes partvonalai, (galéria-, ligeterdő erdő állományai) megőrzendők.

- A kis-vízfolyások menti gyepterületek, fás-ligetek, mocsaras, vizes- nedves élőhelyek, megóvandók.

- Az élővízfolyások külterületi szakaszainak 50 méteres parti sávjában épület nem helyezhető el.

- A város területén található - egészségügyi, szociális, turisztikai rendeltetésű – területek természeti és környezeti adottságait meg kell őrizni. Az itt lévő erdőterületek kiskertek, faiskolai területek, kisebb patakok és egyéb természetközeli élőhelyek, mozaikos tájszerkezetű, tájképet gazdagító zöldfelületek megőrzendők. A város ezen területrészén a természetes környezetet veszélyeztető egyéb külszíni bányászati tevékenység sem végezhető.

IV. rész

###### KÖZMŰVEK

51.§

A közművek általános előírásai

- A közművesítettség mértéke tekintetében az OTÉK 8.§-ában foglaltakat kell alkalmazni.

- A közművek és közműlétesítmények elhelyezésénél a közműszolgáltató által előírt feltételeket és a vonatkozó jogszabályokat be kell tartani. A közműveket és a közműlétesítményeket közterületen kell megvalósítani. Amennyiben a közmű és közműlétesítmény nem helyezhető el közterületen, úgy az érintett ingatlan tulajdonosának azok létesítéséhez hozzá kell járulnia, vagy hatósági úton a hozzájárulást rendezni kell.

- A közművek és közműlétesítmények elhelyezése során a külön jogszabályi előírások szerinti védőtávolságokat biztosítani kell. A védőtávolságon belül építési tevékenység csak az érintett közműszolgáltató által előírt feltételek mellett végezhető.

- A közutak területén a közművek elhelyezésénél az övezeti előírásnak megfelelő közművek elhelyezési lehetőségét biztosítani kell. A távlatban várható közmű számára az építési helyet szabadon kell hagyni.

- Az építési övezetekben (beépítésre szánt terület) közművesítettség mértékének teljes körűnek kell lenni.

- A beépítésre nem szánt terület övezeteiben tervezett épületek elhelyezése esetén a használatnak megfelelő közművesítettség biztosítása szükséges.

Közművek ágazati előírásai

Vízellátás.

52.§.

- Az építési területek vízellátását legalább NÁ 100-as ( méretezés esetén lehetséges a NÁ 80-as vezeték) nyomóvezetékkel kell biztosítani az oltóvíz biztosítása miatt.

- Építési területen a tűzcsapok földfeletti kialakításúak, legalább 200 méterenkénti elhelyezéssel.

- Az újonnan beépítésre szánt területen a használatbavételi engedély feltétele a tüzivíz hálózat kiépítése.

- A magasnyomású-víz övezet határán belül vízvezeték-építés csak magasnyomásúra engedélyezhető.

### Vízelvezetés

### 53.§

- A szennyvíz közcsatornával rendelkező területeken építményt elhelyezni csak a közcsatornára történő rákötés feltételének biztosításával lehet.

- Közcsatornába csak olyan szennyezettségű szennyvíz vezethető, amely annak használatát nem veszélyezteti.

- Ahol a vizek a csatornahálózatba csak átemelő segítségével vezethetők, ott a vízelvezetés számára - telken belül - helyi átemelő berendezést kell telepíteni.

- A város beépítésre nem szánt területén, ahol a szennyvízcsatorna hálózatra a rákötés nem lehetséges, ott a szennyvíz gyűjtésére, tisztítására olyan műszaki megoldást kell választani, mely a környezetvédelem, az érdekelt szakhatóságok és a vonatkozó jogszabályok követelményeinek megfelel.

- A nem út menti nyílt árok karbantartására az árok mindkét oldalán 2 - 2 m, élővízfolyások mentén 6-6 m-es sávot  megközelíthetővé kell tenni, és ekként kell tartani.

- Töltőállomás burkolatáról a felszíni vizet csak olajfogó és homokfogó műtárgyon keresztül vezetve lehet közcsatornába engedni.

- A csapadékvíz élővízfolyásba történő bevezetése előtt hordalékfogó műtárgy elhelyezése kötelező.

- A csapadékvíz elvezetését biztosító rendszer szállítóképességét -a vízgyűjtő terület figyelembevételével- egészen a befogadóig ellenőrizni kell minden nagyobb (egy hektárt meghaladó telekterületű) beruházás engedélyezése esetén. A beruházásra engedély csak akkor adható, ha a többletfelszíni víz megfelelő biztonsággal továbbvezethető a befogadóig.

- 20 gépkocsinál nagyobb kapacitású parkolókat kiemelt szegéllyel, vízzáró burkolattal kell megvalósítani. A parkoló területen a csapadékvizet úgy kell összegyűjteni, hogy az a zöld felületet ne károsítsa. A szénhidrogén-szennyezéssel veszélyeztetett parkolók és egyéb területek csapadékvizét csak a szennyeződést megfogó műtárgyon történő átvezetéssel szabad a közcsatornába vezetni.

### Villamosenergia - ellátás

### 54.§

- A város beépített, illetve a beépítésre szánt területén a tervezett új, valamint a rekonstrukcióra kerülő 10, 20, 120 kV-os hálózatot, a közép- és kisfeszültségű hálózatokat, közvilágítási hálózatokat csak földkábelbe szabad építeni. Meglévő légvezetéki hálózat hosszának 30 %-os bővítése esetén megengedhető a légvezetékes hálózat létesítése is, azonban a telekre való bekötés csak földkábeles lehet.

- Beépítésre szánt területen a tervezett új transzformátor-állomást, valamint az új fogyasztói transzformátorállomásokat környezetébe illesztve építményben kell elhelyezni.

- A villamos közművek védőtávolságát a vonatkozó rendeletek, szabványok, illetve a közműszolgáltató előírásai határozzák meg.

- Védőtávolságon belül építmény elhelyezése nem engedélyezhető.

### Földgázellátás

### 55.§

Ahol egyedi gáznyomás-csökkentőt kell beépíteni, ott ez a berendezés az épület közterület felől látható homlokzati felületére nem kerülhet. A berendezést előkertben vagy az épület egyéb homlokzati felületén –lehetőleg takartan- kell elhelyezni.

### Elektronikus hírközlés

### 56.§

- A meglévő légkábeles hálózat karbantartható, és amennyiben annak műszaki feltétele megvan, ott a meglévő kisfeszültségű villamos oszlopsorra kell áthelyezni. Amennyiben a hírközlési hálózat jelenleg a kisfeszültségű villamos oszlopsoron van, és az 54. § (1) bekezdés szerint átépítésre kerül, akkor a hírközlési hálózatot is földkábelbe vagy alépítménybe kell helyezni.

- Meglévő hálózat karbantartásánál a vezetékek légkábeles kiépítése csak a régi nyomvonal által használt kisfeszültségű szolgáltatói oszlopsor felhasználásával engedélyezhető. Az utak és burkolt felületek keresztezésénél a közút kezelője a vezeték burkolat alatti elhelyezését írhatja elő. Amennyiben a kisfeszültségű vezeték földkábelre épül át, úgy a hírközlési kábeleket is földbe kell helyezni.

- A területen hírközlési antenna létesítésének építési engedélyezési eljárása során a táj- és településkép védelme biztosítandó. Önálló hírközlési antenna országos és helyi védelem alatt álló területeken nem létesíthető.

- A mikrohullámú összeköttetés biztosítása érdekében az összekötő sávban az előírt magassági korlátozások betartandók.

### Távhőellátás

### 57.§

- A távhőellátásra javasolt területen a közművek engedélyezési tervezése során biztosítani kell a távhővezeték elhelyezésének lehetőségét. A megvalósítást a szolgáltató és az épületek beruházói által kötött megállapodással lehet megalapozni, ennek hiányában elutasítani.

- Új hőtávvezeték – kivéve az ipari területen belüli szakaszokat - csak földalatti elhelyezéssel épülhet.

V. rész

###### MŰVI ÉRTÉKVÉDELEM

### 58.§

- A nyilvántartott régészeti lelőhelyek területén földmunkát csak a régészeti kutatás elvégzése után, az illetékes múzeum szakmai felügyelete, irányítása mellett lehet végezni.

- A területen lelet előkerülésekor az építési munkálatokat azonnal le kell állítani, a leletek védelmét biztosítani, illetve erről a tényről az illetékes múzeum értesíteni kell.

- Ha az építkezés során régészeti emlék, illetőleg lelet kerül elő, a felfedező (a munka felelős vezetője) köteles:

- a.	a tevékenységet azonnal abbahagyni, és az illetékes múzeum nyilatkozatának kézhezvételéig szüneteltetni,

- b.	a helyszín és lelet őrzéséről – a felelős őrzés szabályai szerint- a jegyző vagy az illetékes múzeum, vagy az Örökségvédelmi Hivatal intézkedéséig gondoskodni.

- c.	 az emléket vagy leletet a jegyzőnek haladéktalanul be kell jelenteni. E kötelezettség a felfedezőt, az ingatlan tulajdonosát, az építtetőt és a kivitelezőt egyaránt terheli.

- Építészeti karakter védelem esetén biztosítani kell, hogy a védendő építmények homlokzatai, tömegképzése, egyéb építészeti jellemzője ne sérüljön, és építészeti értékei megőrzésre kerüljenek.

VI. rész

###### KÖRNYEZETVÉDELEM

Általános környezetvédelmi előírások

59.§

- A város területén állattartás célját szolgáló építmény kizárólag a jogszabályoknak, hatósági előírásoknak, valamint jelen rendelet előírásainak figyelembevételével létesíthető.

- Ahol a vonatkozó jogszabályok szerint állattartó telep létesíthető és üzemeltethető, ott a keletkező szilárd vagy folyékony trágya kezelését, ártalmatlanítását a környezet veszélyeztetése nélkül kell megoldani. Új állattartó telep csak a belterülettől legalább 500 m-re létesíthető. A meglévő állattartó telepek rendeltetését megváltoztatni csak a fenti követelmények megtartásával lehet.

- Kommunális szilárd és folyékony hulladék elhelyezése csak a vonatkozó jogszabályok és a hatósági előírások együttes figyelembevételével engedélyezhető.

- Veszélyes hulladék az üzemek, intézmények területén csak átmeneti jelleggel, a vonatkozó jogszabályok és hatósági előírások betartásával tárolható.

- Külszíni anyagnyerő-hely, bánya területén az anyagnyerés megszüntetése után a tulajdonos, üzemeltető a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően köteles a terület újrahasznosítását biztosítani.

- Vízfolyások, csatornák, vízelvezető árkok, védgátak folyamatos karbantartásáról, tisztításáról a kezelő, üzemeltető köteles folyamatosan gondoskodni.

- A talaj és a felszíni, illetve felszín alatti vizek védelme érdekében, növényvédő szert, műtrágyát, útsózási anyagot csak fedett, szivárgásmentes, vízzáró szigetelésű, zárt tárolóban szabad elhelyezni.

- A telek tulajdonosa köteles gondoskodni a keletkező szennyvíz, trágya, kommunális hulladék és egyéb hulladék ártalommentes átmeneti tárolásáról és a kijelölt telepekre szállításáról.

- Élővízfolyásokba, csapadékcsatornába, felhagyott kutakba hulladékot lerakni, szennyvizet vezetni tilos. Amennyiben ilyen szennyezés történik, akkor a szennyező, illetve ha az nem állapítható meg, akkor az ingatlan tulajdonosa, használója a vonatkozó jogszabályok szerint köteles a szennyezés megszüntetéséről gondoskodni.

- A termőföld védelme érdekében az építési munkával érintett területek talajának termőrétegét (humusz) le kell szedni és újrafelhasználásig elkülönítve kell deponálni.

Részletes előírások

Vízgazdálkodás, víz- és talajvédelem

60. §

- Az önkormányzat tulajdonában illetve kezelésében álló vizek és közcélú vízilétesítményeik fenntartásáról olyan színvonalon és olyan mértékben kell gondoskodni, amely lehetővé teszi a törvényben meghatározott vízgazdálkodási közfeladataik ellátását.

- A települési vízrendezési feladatok körében a nyílt csapadékvíz-elvezető csatornák, árkok, a zárt rendszerű csapadékvíz-csatornák stb. fenntartásáról gondoskodni kell, hogy azok az önkormányzat jogszabályban meghatározott, helyi vízkárelhárítási és vízrendezési feladatainak ellátása során, a tervezett funkció ellátására alkalmasak legyenek.

- A vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló jogszabály szerint közcélú vízilétesítmény létesítéséhez, üzemeltetéséhez vagy ilyen célt szolgáló vízhasználathoz, továbbá a jövőbeni ivóvízellátás célját szolgáló vízbázisok (távlati ivóvízbázis) védelme érdekében védőidomot, védőterületet, védősávot kell kijelölni.

- A távlati fejlesztéseknél a 123/1997 (VII.18) Kormány rendelet 5. melléklete szerinti korlátozásokat be kell tartani.

Zaj, rezgés elleni védelem

61.§

- Az építési övezetekbe tartozó területeken csak olyan tevékenység folytatható, amelyek megfelelnek a jogszabályokban foglaltaknak.

- Az övezetek és építési övezetek védelme érdekében az országos főutak külterületi szakaszai mellett a szabályozási tervben ábrázolt védőerdőt kell létesíteni.

- A belterületi építési övezetek közlekedési zajnak kitett területei és a közlekedési területek között – amennyiben nincs véderdő – zajcsökkentést szolgáló beültetési kötelezettséget tartalmaz a szabályozási terv, melynek megvalósítását az engedélyezés során elő kell írni.

- A közlekedési zajterhelés-csökkentő intézkedésre kijelölt szakaszon (szabályozási terven jelölt) forgalomszabályozási eszközökkel (sebesség-, időbeli korlátozás), zajcsökkentő-falakkal -zöldsövény telepítéssel, véderdővel, beültetési kötelezettséggel, vagy ennek hiányában a helységekre vonatkozó passzív zajvédelemmel (hangszigetelt nyílászárók, épületszerkezetek) kell a zajterhelést csökkenteni.

- A belterületi építési övezetek üzemi zajnak kitett területei és az üzemek közötti területen véderdőt, vagy beültetési kötelezettséget tartalmaz a terv, melynek megvalósítását az engedély során elő kell írni.

- A környezetbe zajt, illetve rezgést kibocsátó és a zajtól, illetőleg rezgéstől védendő létesítményeket úgy kell tervezni, egymáshoz viszonyítva elhelyezni, hogy a zaj és a rezgés ne haladja meg a megengedett zaj- illetőleg rezgésterhelési határértékeket.

- Zajt, illetve rezgést előidéző új üzemi létesítményt berendezést, technológiát, telephelyet és egyéb helyhez kötött külső zajforrást (üzemi létesítmény) csak olyan módon szabad tervezni, létesíteni, üzembehelyezni, meglevőt pedig bővíteni, felújítani, korszerűsíteni, valamint építési munkát végezni, hogy azok rendeltetésszerű használata, illetőleg az építési munka végzése során keletkező zaj a területre, illetve rezgés a létesítményre megengedett zaj- és rezgésterhelési határértéket ne haladja meg.

Levegőtisztasági - védelem

62.§

A város területén új építmény létesítése, meglévő épület átalakítása, rendeltetésének megváltoztatása csak úgy engedélyezhető, ha a levegő-tisztaság jogszabályba foglalt követelményei megtartásra kerülnek

Hulladékgazdálkodás

63.§

A város területén a kommunális szilárd hulladék lerakására szolgáló regionális szemétlerakó helyét a szabályozási terv jelöli ki.

Védőterületek-, védőtávolságok.

64.§

- Új állattartó telep védőtávolsága a belterülettől minimum 500 m.

- Elektromos vezetékek:

a. 	Nagyfeszültségű föld feletti vezeték esetén a védőtávolság

400 kV-on			 20 m

120kV-on			 13 m

1-35kV-on			   5 m   normál biztonság (külterület) estén

1-35kV-on 			2,5 m   fokozott biztonság (belterület) esetén

1kV-on			   1 m

b.    Nagyfeszültségű föld feletti burkolt vezeték esetén a védőtávolság

1-25kV-on			 2,5 m   normál biztonság (külterület) estén

1-25kV-on 		1,25 m fokozott biztonság (belterület) esetén

c.    Nagyfeszültségű föld alatti vezeték esetén a védőtávolság

35kV-nál nagyobb	 1,5 m

35kV-nál kisebb		    1 m

- A külterületi szennyvízvezeték védőtávolsága 3-3 m.

- A külterületi vízvezeték védőtávolsága 4-4 m.

- A külterületi telefon gerincvezeték védőtávolsága 3-3 m.

- A vízkutaktól 200 méteres ill. a védőterülettel azonos védőtávolság biztosítandó.

- A külterületen nagynyomású gázvezetéktől a védőtávolság  20 és 15  m.

- A külterületen a nagy-középnyomású gázvezetéktől a védőtávolság 9 m.

- A Szombathelyi szennyvíztisztító védőtávolsága a telep korszerűsítési beruházásainak az üzembe helyezése után is 500 méter.

- Hulladéklerakó védőtávolsága: Nem veszélyeshulladék-lerakó esetén: 500 méter.

- A levegő védelmével kapcsolatos védőtávolságok:

a.  	a Szombathelyi iszaptároló medencék védőtávolsága: 1000 m.

b. 	a nyersiszap talajba injektálással történő mezőgazdasági hasznosítására kijelölt földterület védőtávolsága 500 m.

c. 	 zajszigetelt, zárt szagtalanítóval ellátott  nyers szennyvízátemelők védőtávolsága: 20m.

d.        védelem nélküli nyers szennyvízátemelők védőtávolsága: 150 m.

- A lőtér és lakóterület közötti minimális távolság 300 m, az agyaggalamb-lőtér védőterülete a kilövési irányban 250 m.

- Élővízfolyás 50 méteres védőhatárán belül a külterületen építmény nem helyezhető el.

- A lakóterületektől  szélerőművek  védőtávolsága: 1000 méter.

- A 21/2001. (II.14.) Kormányrendelet 2. számú mellékletében meghatározott  védelmi övezeteket meg kell tartani.

# III.	RÉSZ

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

65.§

- E rendelet 2006. november 1. napján lép hatályba. Rendelkezéseit a hatályba lépést követően indított eljárásokban kell alkalmazni.

(2) 	E rendelet hatályba lépése után a város területén az egyes övezeteknél az építmények használatba vételéhez előírt helyi közutak és közművek megépítéséről – az Önkormányzat vonatkozó helyi rendeletében foglaltak figyelembe vételével – az érintett ingatlan(ok) tulajdonosa(i) az Önkormányzattal kötött megállapodás alapján köteles(ek) gondoskodni.

66.§

E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályukat vesztik a 20/2001. (VI.21.) számú önkormányzati rendelet, valamint az alábbi egyes területekre vonatkozó szabályozási tervekkel kapcsolatos rendeletek:

- 10/1998. (III.26.) sz. rendelet a Szombathely, 9590 hrsz-ú ingatlan és környéke (volt Pamut pálya) szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról, melyet a 17/2000. (V.31.) sz. rendelet módosított

- 3/1999. (I.28.) sz. rendelet a Claudius Ipari- és Innovációs park részletes szabályozási tervének és  építési szabályzata előírásainak közzétételéről melyet a 17/2000. (V.31.) sz. rendelet módosított

- 16/1999. (IV. 29.) sz. rendelete Szombathely, Oladi lakótelep részletes szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról melyet a 17/2000. (V.31.) sz. rendelet módosított

- 17/1999. (IV.29.) sz. rendelet Szombathely Külső Nárai úttól Ny-ra eső terület I. ütem Szabályozási tervének és Helyi Építési Szabályzat  előírásainak közzétételéről, melyet a 17/2000. (V.31.) sz. rendelet módosított

- 19/1999.(V.27.) sz. rendelet, Szombathely, Bogát fasor és környéke részletes szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról, melyet a 17/2000. (V.31.) sz. rendelet módosított

- 20/1999.(V.27.) sz. rendelet, Szombathely, Szily kúria és környéke részletes szabályozási tervéről és  helyi építési szabályzatáról, melyet a 17/2000. (V.31.) sz. és a 21/2001.(VI.21.) sz. rendelet módosított

- 30/1999. (IX. 30.) sz. rendelet, Szombathely Zanat új lakóterület Szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról, melyet a 17/2000. (V.31.) sz. rendelet módosított

- 31/1999. (IX. 30.)  sz.  rendelet, Szombathely Fadrusz utcai lakóterület Szabályozási tervéről és a helyi építési szabályzatról, melyet a 17/2000. (V.31.) sz. rendelet módosított

- 32/1999 (X.28.) számú rendelet, Szombathely  11-es Huszár út - Horváth Boldizsár krt. - Hadnagy utca - Léka utca által határolt tömb szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról, melyet a 17/2000. (V.31.) sz. rendelet módosított

- 10/2000. ( III.30. ) sz. rendelet, Szombathely Alsóhegyi út - Nárai út - Ferenczy István utca által határolt tömb szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról, melyet a 17/2000.(V.31.) sz. rendelet módosított

- 9/2001. (III.29.)  sz. rendelet a Szombathely Középhegyi úttól Ny-ra lévő lakóterület szabályozási tervéről és a helyi építési szabályzatról

- 12/2001. (IV.26.) számú rendelet a Körmendi – Jáki – Tinódi utak által határolt tömb helyi építési szabályzatáról, valamint szabályozási tervéről

- 17/2001. (V.31.) számú rendelet Szombathely – Rigóvölgy helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről

- 18/2001. (V. 31.) számú rendelet a Szent Márton utca É-i oldal helyi építési szabályzatáról, valamint szabályozási terve jóváhagyásáról

- 22/2001. (VI.21.) számú rendelet a Szombathely, Rohonci út – Liget utca – Aranypatak – Sorok-Perint patak által határolt tömb szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról

- 30/2001 (IX.27.) számú rendelet Szombathely Ernuszt kripta és környéke Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervének jóváhagyásáról

- 31/2001 (IX.27.) számú rendelet Szombathely Stromfeld lakóteleptől északra lévő terület Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervének jóváhagyásáról

- 34/2001. (X.25.) sz. rendelet a szombathelyi 86.-87. sz. elkerülő úttól keletre, Zanati úttól délre eső terület szabályozási tervéről és építési szabályzatáról

- 7/2002.(III.28.) számú rendelet Szombathely, Ernuszt Kelemen utca, Dolgozók útja, Potyondi árok és Aranypatak közötti lakóterület helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről

- 10/2002. (V.30.) sz. rendelet a szombathelyi Stromfeld lakótelep északi rész szabályozási tervéről és építési szabályzatáról

- 17/2002. (VIII.29.) sz. rendelet a hatályban lévő részletes rendezési illetve szabályozási tervek módosításáról és kiegészítéséről  *Lásd: Egységesítve az alaprendeletekben. Hatálybalépés:  2002. szeptember 15.

- 20/2002.(IX.26.) számú rendelet a Zanati úttól északra, a 86.-87. sz. utak csomópontjától délre eső terület szabályozási tervéről és építési szabályzatáról

- 21/2002. (IX.26.)  sz. rendelet Szombathely Kámoni Arborétum környékének részletes szabályozási tervéről és a helyi építési szabályzatról

- 25/2002. (XI.28.) számú rendelete Szombathely Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 20/2001.(VI.21.) sz. rendelet módosításáról

- 3/2003. (I.30.) számú rendelet a 18/2002.(VIII.29.) számú rendelet módosítása Szombathely Hunyadi út - Károlyi A. u. – Vasút terület - Szt. Gellért u. által határolt terület Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervének jóváhagyásáról *Lásd: egységesítve a 18/2002.(VIII.29.) sz. alaprendeletben. Hatályba lépés: 2003. február 15.

- 17/2003. ( III. 27.) számú rendelet a Szombathely bucsui úttól délre és az Eötvös József utcától nyugatra lévő „Aranypatak lakópark” szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról.

- 22/2003.(V.29.) sz. rendelet Szombathely Középhegyi terület helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről

- 24/2003. (VI. 19.)  sz. rendelet Szombathely Erdei iskolai úttól É-ra eső terület szabályozási tervéről és a helyi építési szabályzatról

- 25/2003. (VI. 19.) sz. rendelet az Iseum tömb - Perint part Részletes Rendezési Tervéről szóló 39/1996.(X.31.) számú rendelet módosításáról

- 28/2003. (IX. 3.) számú rendelet a Szombathely, Parkerdei úttól Északra lévő lakóterület Szabályozási Tervéről és Helyi Építési Szabályzatáról

- 29/2003. (IX. 3.) számú rendelet a Szombathely- Újperint, Felső-Erdő dűlő Szabályozási Tervéről és Helyi Építési Szabályzatáról

- 38/2003. (X. 30)  számú rendelet a Szombathely Thököly I. út – Aréna u. – Zrínyi I. u. és Újvári u. által határolt terület  Szabályozási tervéről, valamint a területet érintően Szombathely építési szabályzatáról szóló 20/2001. (VI. 21.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

- 37/2004. (IX.28) sz. rendelet Szombathely Arany-patak lakópark Helyi építési szabályzatáról és Szabályozási tervéről

- 25/2004. (V.20.) sz. rendelet Szombathely, Sándor László u.- Szent István király u.- Vadász u.- Határőr u. tömb Szabályozási tervéről és Helyi Építési Szabályzatáról.

- 38/2004. (IX.28.) sz. rendelet Szombathely- Újperint, Nárai úttól délre eső lakóterület Helyi Építési Szabályzatáról.

- 40/2004.(IX.28.) sz. rendelet a 20/2001.(VI.21) sz. rendelettel elfogadott szombathely Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló rendelet, valamint egyéb szabályozási tervek egyes részeinek hatályon kívül helyezéséről.

dr. Ipkovich György 	dr. Kaczmarski János

polgármester	 jegyző

1. sz. melléklet

Szabályozási terv:  E2, lépték M=1:4000

2.sz melléklet

A rendeletben használt OTÉK-on, egyéb jogszabályokon kívüli fogalom-meghatározások

- Gazdasági és mezőgazdasági sávhatároknak nevezzük azon kijelölt telek-terület határokat, melyen belül helyezkednek el a gazdasági és mezőgazdasági épületek, építmények.

- Pontszerűnek nevezzük azokat építményeket - torony, tartály, egyéb technológiai építmény-, melyeket nem kell beszámítani az építménymagasságba

- Közpark (Zp): városi-, városrész szintű parkok, sétányok, ligetek, egyéb fásított parkosított területek.

- Közkert (Zk): a lakótelepi, pihenést szolgáló zöldterületek  (úszótelkes lakótömbök) jellemzően növényzettel fedett közhasználatú zöldterületi részei.

- Övezeten belüli zöldfelület: az építési-, vagy közlekedési övezeten belüli zöldfelület, melyen belül épület elhelyezése nem engedélyezhető.

- Beültetési kötelezettségű zöldfelület: a szabályozási terv építési övezeten belüli zöldfelülete, mely valamilyen környezetvédelmi ártalom kivédését, vagy csökkentését szolgálja, melynek területén épület elhelyezése nem engedélyezhető. A szabályozási terven a területét zöld kitöltés jelöli, belső oldalán beültetési kötelezettségű vonal van.

- Telken belüli új parkolóterület: a szabályozási terven jelölt terület, melynek területén épület elhelyezése nem engedélyezhető.

- Aranypatak lakóterület: 89. sz. főút (0992 hrsz.) – Eötvös utca (4063/2 hrsz.) – 0985/4 hrsz. – 0985/15 hrsz . – 0985/12 hrsz. telkek által határolt terület.