1. sz. melléklet

Beruházás leírása

Szombathely, Vas megye székhelye, az osztrák-magyar határ közelében fekszik. Szennyvizei - Kőszeg, és további 33 település szennyvizével együtt – az 1990-es évek végén felújított szennyvíztisztító telepre kerülnek. Jelenleg körülbelül 100 000 lakos csatlakozik a szombathely-kőszegi regionális csatornahálózathoz. A felújítás nem terjedt ki azonban sem az előkezelési szakaszra, sem az iszapkezelésre. A város nyugati felén továbbá, problémákat okoz az egyesített rendszerű csatornahálózat, amely nagy esőzések idején túlfolyik.

A fentiekre való tekintettel a regionális hálózatba tartozó települések konzorciumi megállapodást kötöttek a hálózat fejlesztésére, illetve a jelen projekt végrehajtásának koordinálására.

A projekt az alábbiakat foglalja magában:

A csatornahálózat felújítása Szombathely nyugati részén. Sor kerül egy új fővezeték (átmérője 160 cm), egy felül nyitott folyókás bújtatott csatorna és számos más csatorna építésére.

A mechanikai előkezelés felújítása a napi 53 000 m3/nap kapacitású szennyvíztisztítóban. Ez magában foglalja a megszűrt homok, szemcsék és zsírok jobb szétválasztását a hatékony iszapkezelés érdekében.

Iszapkezelő berendezések üzembe helyezése az iszap sűrítésére, homogenizálására, mechanikus elősűrítésére, rothasztására, gáz kinyerésére és mechanikus víztelenítésére. A víztelenített iszap, komposztálás után a mezőgazdaságban kerül hasznosításra.

Új komposztáló üzem építése.

A lakosság tájékoztatása, illetve a közműdíjak emelkedésének tudatosítása érdekében a projekt PR tevékenységet is tartalmaz. A projekt tervezett technikai segítségnyújtás eleme biztosítja majd, hogy a Projekt Végrehajtási Egység (mely a szombathelyi önkormányzat keretén belül működik) kellő szakértői támogatást kaphasson. A Projekt Végrehajtási Egységet az önkormányzat beruházási osztálya és az üzemeltető Vasivíz Rt. fejlesztési és beruházási részlege is támogatni fogja.

A projekt végrehajtása során keletkezett költségmegtakarítás felhasználása érdekében további beruházások kerülnek megvalósításra, így sor kerül a szennyvíztisztító telep, a szennyvíziszap komposztálási technológia és a csatornahálózat fejlesztésére. A megtakarításból továbbá karbantartó gépek és a laboratóriumi felszerelés megvásárlására is sor kerül. A további munkálatok ellenőrzése érdekében egy új műszaki ellenőr szerződés megkötését is tervezik.