Műszaki leírás

Szombathely, fizetőparkolási övezet bővítésének forgalomtechnikai tervéhez

Előzmény:

A 2011 novemberében született 47/2011. (XI.24.) Kgy. sz. határozatában Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése felkérte a SZOVA Zrt-t, mint a fizetőparkolási rendszer üzemeltetőjét, hogy a novemberi közgyűlésen hozott döntés értelmében a fizetőparkolási rendszer bővítésének megvalósításához szükséges intézkedéseket végezze el. A bővítés első lépése a forgalomtechnikai terv elkészíttetése, melyet csak előzetes telítettségi vizsgálatok után lehet elvégezni, ha annak eredménye a törvényi kritériumoknak megfelel. A kihasználtság mérését az Üzemeltető elvégeztette, mely alapján a területek a fizetőparkolási rendszerbe bevonhatók.

Az Üzemeltető (Megbízó) által előírt tervezői feladatok:

A tervezőnek a vizsgált utcák forgalomtechnikai felülvizsgálatát el kell végeznie a fizetőparkolók kialakításának szempontjából, majd forgalomtechnikai tervet kell készíteni azokon az útszakaszokon, ahol parkolóhelyek kijelölése a szakmai előírások, szabályok figyelembevételével megoldható, különös tekintettel a Közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvényre, az 1/1975. KPM-BM együttes rendeletre (KRESZ) és a 20/1984. (XII.21.) KM rendeletre.

A forgalomtechnikai tervben fel kell tüntetni a parkolójegy-kiadó automaták tervezett helyeit is, figyelembe véve a 20/1984. (XII.21.) KM rendelet mellékletének IX. fejezet 35.11 bekezdésében előírtakat. „A 35.10. pont b) alpontjában említett esetben a várakozást ellenőrző órát minden várakozóhelyhez el kell helyezni, jegykiadó automaták elhelyezésénél biztosítani kell, hogy a parkolóhelyek legalább 80 %-ától az automata 75 méteres gyaloglással elérhető legyen.”

Vizsgálandó terület:

Vasútállomás és környéke:

- Szelestey utca (Vörösmarty u. és Éhen Gy. tér között)

- Éhen Gy. tér

- Vasút utca (Semmelweis u. és Éhen Gy. tér között)

MMIK és környéke:

- Hollán E. u. (Sörház u. és a Kiskar u. között az iskola előtt)

- Ady tér (autóbusz pályaudvar mögött)

- MMIK és a kollégium közötti nagy belső parkoló.

A Megrendelővel történt egyeztetés alapján a tervezett fizetőparkolók II. díjövezetbe (sárga övezet) fognak tartozni.

Vizsgált útszakaszok meglévő és tervezett parkolóhely kialakításai:

- Szelestey utca (Vörösmarty u. és Éhen Gy. tér között):

Meglévő állapot:

Az Éhen Gy. tér és a Nádasdy utca között a járdára félkerekes felállással történik a parkolás az utca déli oldalán.

A Nádasdy utca és a Welther K. utca között az északi oldalon a kiemelt szegély mellett parkolnak az autók, míg a déli oldalon a járdára félkerekes felállással lehetséges a parkolás.

A Welther K. utca és a Vörösmarty utca közötti szakaszon, a déli oldalon lehet félkerekes felállással parkolni.

Tervezett állapot:

Az Éhen Gy. tér és a Nádasdy utca közötti szakaszon, a déli oldalon, a döntött szegély mellé, az útburkolatra felfestve kerülnek kialakításra a fizetőparkolók. Így több parkolóhely alakítható ki, mint a félkerekes felállással a fák közelsége miatt. Ezen a szakaszon a tervek alapján 15 darab fizető parkolóhely alakítható ki.

A Nádasdy utca és a Welther K. utca közötti szakaszon a meglévő állapotnak megfelelően lesz felfestéssel kialakítva a fizetőparkoló. Itt 26 fizető parkolóhely és 1 darab (meglévő állapotnak megfelelően) mozgáskorlátozott parkolóhely alakítható ki.

A Welther K. utca és a Vörösmarty utca közötti szakaszon az északi oldalon, a kiemelt szegély mellett 5 darab, míg a déli oldalon a járdára félkerekes felállással 3 darab fizető parkolóhely kerül kialakításra.

A Szelestey utcában kialakítandó fizető parkolókat az FT-1/a. és FT-1/b. rajzszámú helyszínrajzok ábrázolják, feltüntetve a szükséges szegélydöntésekkel együtt.

- Éhen Gy. tér

Meglévő állapot:

A Vasútállomás előtt a keleti oldalon 30 perces várakozási időtartammal, a gépjármű első szélvédője mögött elhelyezett jelzőtárcsa kihelyezésével lehet várakozni. Ezeket a parkolókat elsősorban a vonatokhoz kivitt, illetve vonattal érkező diákok szülei veszik igénybe.

A nyugati oldalon a zöldterület körül merőleges beállással várakoznak a gépjárművek. Itt (Vasútállomás épületével szemközt) 2 darab mozgáskorlátozott parkolóhely is kialakításra került.

Az északi oldalon, a 7., 8. számú házak előtt a kiemelt szegély mellett, párhuzamos parkolások alakultak ki.

Tervezett állapot:

A Vasútállomás épülete előtt a keleti oldalon továbbra is megmarad a 30 perces ingyenes várakozás lehetősége a kerékpártárolók előtt további 4 darab párhuzamos parkolóhely kialakításával. A parkolóhelyek felfestéssel lesznek kialakítva.

A zöldterület körül, illetve a 4., 5., 7. és 8. számú házak előtt kialakítandó parkolókat az FT-2. számú helyszínrajz tartalmazza. Az Éhen Gy. téren 30 darab új fizető parkolóhely lesz kialakítva további 2 darab mozgáskorlátozott parkolóhellyel együtt.

- Vasút utca (Semmelweis u. és Éhen Gy. tér között)

Meglévő állapot:

Jelenleg a Vasút utcában a közterületi fák között, a vendégjárdára félkerekes felállással történik a parkolás. Szintén ingyenesen lehet parkolni a Vasút u. 15. számú ingatlanon kialakított parkolóban, mely a SZOVA Zrt. tulajdona, illetve az üzemeltetését is a Zrt. végzi.

Tervezett állapot:

A meglévő állapotnak megfelelően a közterületi fák között, félkerekes felállással lehet kialakítani az új fizető parkolóhelyeket. Az Üzemeltető tájékoztatása szerint burkolatépítésre nem kerül sor, csak a vendégjárda megfelelő minőségű kavicsolása történik meg. Ezen a szakaszon 13 darab fizető parkolóhely alakítható ki.

Amennyiben a fizetőparkolás bevezetésre kerül, úgy javasoljuk, hogy a Vasút utca 15. számú ingatlan alatti parkoló is legyen fizetőparkoló.

- Hollán E. u. (Sörház u. és a Kiskar u. között az iskola előtt)

Meglévő állapot (Sörház utca):

A Sörház utcában a keleti oldalon autóbuszok parkolnak, míg a nyugati oldalon a kerékpárút és a kijelölt gyalogátkelőhely között személygépkocsik várakoznak. A Kereskedelmi és Vendéglátóipari Középiskola előtt 1 darab mozgáskorlátozott parkolóhely van kialakítva. Az MMIK előtt 1 darab használaton kívüli autóbusz megállóhely található, melynél szerződéses járat parkolt a felmérésünk idején. Ezen buszmegálló megszűntetéséről a közútkezelőnek és a Vasi Volán Zrt-nek közösen kell döntenie.

Tervezett állapot (Sörház utca):

Jelen tervdokumentáció három féle alternatív változatot tartalmaz a Sörház utcában a fizetőparkolók kialakítására vonatkozóan.

- változat:

A keleti oldalon, ahol jelenleg a távolsági autóbuszok parkolnak, új fizetőparkolók kerülnének kialakításra felfestéssel személygépkocsik részére. Így az autóbuszok helyén 18 darab személygépkocsi parkoló alakulna ki.

A nyugati oldalon az MMIK és a Középiskola előtti szakaszon az FT-4/I. v számú helyszínrajz szerint a kiemelt szegély mellett párhuzamos és ferde beállású parkolók kerülnek kialakításra. Ezen az oldalon 14 darab parkoló kerül felfestésre plusz a meglévő 1 darab mozgáskorlátozott parkoló biztosított. A nyugati oldali parkolók mindhárom változat esetében ugyanazok, így a továbbiakban nem térünk ki rá.

- változat:

A keleti oldalon az autóbuszok parkolása a jelenlegi állapot szerint marad díjfizetés nélkül. Burkolatjel felfestésre nem kerül sor. A tervezett állapotot az FT-4/II. v számú helyszínrajz tartalmazza.

- változat:

A keleti oldalon az autóbuszok parkolása megmarad, azonban csak díjfizetéssel várakozhatnak. Ebben az esetben a parkolóhelyek felfestését az FT-4/III. v számú helyszínrajz tartalmazza. A felfestéssel 4 darab autóbusz és 3 darab személygépkocsi parkoló létesül.

Meglévő állapot (Hollán E. utca):

A Hollán E. utca 13-23. számú ingatlanok előtt, a déli oldalon vannak kialakítva közterületi parkolók, többnyire kavicsolt burkolattal. A Hollán E. u. 13. számú ingatlan előtt parkolás gátló elemmel elzárt közterületi parkolók vannak kizárólagos használattal. A fizetőparkolási rendszer bevezetése esetén a kizárólagos használatot kérő engedélyessel a parkolás gátló elemeket el kell távolíttatni.

Tervezett állapot (Hollán E. utca):

A jelenlegi parkolók felületén kerülnek kialakításra az új fizető parkolók. A kavicsolt burkolatú parkolók szükség szerinti újra kavicsolását el kell végezni. A Beruházó SZOVA Zrt-nek tájékoztatást adó jelzőtábla, gyalogos korlát, kerékpártároló szükség szerinti áthelyezéséről gondoskodnia kell. Szintén gondoskodni kell a megrongálódott folyókaelemek javításáról is. A tervezett parkolók kialakítását a szükséges szegélysüllyesztésekkel együtt az FT-5. számú helyszínrajz tartalmazza. Ezen a szakaszon 23 darab fizető parkolóhely kerül kialakításra.

- Ady tér (autóbusz pályaudvar mögött)

Meglévő állapot:

Az autóbusz pályaudvar mögött, a 6014 hrsz-ú ingatlan előtt az utca mindkét oldalon merőleges felállással parkolnak a gépjárművek. Az Ady tér 40-42. számú ingatlanok előtt a kiemelt szegély mellett párhuzamosan, a keleti oldalon várakoznak gépjárművek figyelembe véve a bevezetett várakozási korlátozásokat (Közterület Felügyelet előtt).

Tervezett állapot:

A 6014 hrsz-ú ingatlan előtt marad a jelenlegi állapot szerint merőleges parkolás. A fizető parkolóhelyek felfestéssel kerülnek kialakításra. Itt 27 darab személygépkocsi parkoló és 2 darab mozgáskorlátozott parkolóhely kerül kialakításra. Az Ady tér 40-42. számú ingatlanok előtt megszűnik a várakozási korlátozás, és a szükséges csillapított övezet (30 km-es sebességkorlátozás) bevezetésével a kiemelt szegély mellett 8 darab párhuzamos fizető parkolóhely kerül kialakításra. A tervezett állapotot az FT-6. számú helyszínrajz tartalmazza.

- MMIK és a kollégium közötti nagy belső parkoló.

Meglévő állapot:

Az MMIK és a kollégium közötti belső parkolóban kb. 80 darab személygépkocsi parkolására van lehetőség. A parkolók burkolatjel felfestése erősen kopott, illetve a burkolata is több helyen felújításra szorul.

Tervezett állapot:

A jelenlegi állapotnak megfelelően kerülnek újra felfestésre a fizető parkolóhelyek merőleges beállással. Az érintett területen 98 darab személygépkocsi és 2 darab mozgáskorlátozott parkolóhely kerül kialakításra. A parkolóban a szükséges burkolathibákat ki kell javítani. A tervezett parkolóhelyek kialakítását az FT-7. számú helyszínrajz tartalmazza.

Összegzés:

A tervezett fizető parkolási övezet bővítésével 280 darab új személygépkocsi fizető parkolóhely és 8 darab mozgáskorlátozott parkolóhely kerül kialakításra az alábbiak szerint:

- Szelestey utca (Vörösmarty u. és Éhen Gy. tér között): 49 darab személygépkocsi parkoló és 1 darab mozgáskorlátozott parkolóhely,

- Éhen Gy. tér: 30 darab személygépkocsi parkoló és 2 darab mozgáskorlátozott parkolóhely,

- Vasút utca (Semmelweis u. és Éhen Gy. tér között): 13 darab személygépkocsi parkoló,

- Hollán E. u. (Sörház u. és a Kiskar u. között az iskola előtt): 55 darab személygépkocsi parkoló és 1 darab mozgáskorlátozott parkolóhely (I. változat esetén),

- Ady tér (autóbusz pályaudvar mögött): 35 darab személygépkocsi parkoló és 2 darab mozgáskorlátozott parkolóhely,

- MMIK és a kollégium közötti nagy belső parkoló: 98 darab személygépkocsi parkoló és 2 darab mozgáskorlátozott parkolóhely.

A tervezett fizető parkolási övezet bővítéséhez Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal közútkezelői hozzájárulását be kell szerezni, illetve a bővítéshez szükséges parkolási rendelettervezetet Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésével jóvá kell hagyatni.

Szombathely, 2012. június hó

…………………………….

Lukács Ernő

KÉ-T 18-0161