Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

……../2016. (……..) önkormányzati rendelete

Szombathely Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról,

valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló

30/2006. (IX. 7.) önkormányzati rendelet módosításáról

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Szombathely Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló 30/2006. (IX. 7.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: HÉSZ) 3. § c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„c)	Az építési övezet jelét az egyes építmények kizárólagos használatára vonatkozóan az alábbi betűrövidítéssel kell kiegészíteni:

ca)	lakóépület(l),

cb)	a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató(k), vendéglátó(v) épület,

cc)	egyházi(e), oktatási, kulturális(o), egészségügyi, szociális épület(eü),

cd)	sportépítmény(s),

ce)	szállás szolgáltató épület(szá),

cf)	igazgatási épület(i),

cg)	többszintes parkolóház(ph), parkolólemez(pl), garázs(g).”

2. §

(1) A HÉSZ 4. § (12) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(12)	A javasolt telekhatárok által jelölt területek esetében a telekmérete legfeljebb 10 %-ban térhet el a szabályozási terven jelöltnél. Kivételt képez, ha a telekegyesítés vagy telekhatár rendezés során a kialakuló telek a szabályozási tervben előírt telekméretet jobban megközelíti.”

(2) A HÉSZ 4. §-a a következő (19)-(20) bekezdéssel egészül ki:

„(19)	Kertvárosi lakóterületen új lakás létrejöttét eredményező bővítés vagy építés esetén lakásrendeltetési egységenként az építési telken belül 2 db gépkocsi elhelyezési lehetőségét kell biztosítani.

(20)	A (19) bekezdésben nem szereplő területfelhasználási egységek területén új lakás létrejöttét eredményező bővítés vagy építés esetén lakásrendeltetési egységenként az építési telken belül 1,5 db gépkocsi elhelyezési lehetőségét kell biztosítani. A számítást követően a töredék rész parkolóférőhelyet felfelé kerekítve – egészként – kell meghatározni.”

3. §

A HÉSZ 4/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1)	Az egyenként 6 m2-nél nagyobb belterületen max. 12 m2 reklámfelületű önálló hirdető-berendezések helyezhetők el a bevezető utak mentén – menetirányonként és helyszínenként – max. 2 db, legalább 50 méterenként.”

4. §

A HÉSZ 5. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) 	Telkes beépítés esetén az Ln jelű építési övezetben a telek területének legalább 15%-át zöldfelületként kell kialakítani és fenntartani. Amennyiben a Szabályozási Terv 80 %-nál kisebb beépítést határoz meg, úgy a zöldfelület százaléka növelendő a beépítés-csökkenés százalékával. Ezt az előírást nem kell alkalmazni, amennyiben az elhelyezett épület lakásfunkciót nem tartalmaz. Az oktatási, egészségügyi, szociális épületek esetén egyéb jogszabályban előírt, ettől eltérő zöldfelületi arányt kell tartani. Ln1 jelű építési övezetben a telek területének legalább 30 %-át zöldfelületként kell kialakítani és fenntartani.”

5. §

A HÉSZ 32. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3)	A tervezett védőtávolságok, védőterületek, magassági korlátozások betartandók:

- a)	a repülőtér magassági korlátozásai

- b)	kifutópálya 300x2000 m-es védősávjában építmény nem helyezhető el

- c)	kifutópálya melletti oldalsávban épület a tengelytől csak 250 m-es távolságban helyezhető el

- d)	az 1000-4000 m-en belül a légi megközelítési sávban (15 %-os kúp) a magassági korlátozás 2%

- e)	a 300-700 méter közötti oldalsávban a repülőtér vonatkozási pontjától számított 1 %-os emelkedésű akadálysíknál magasabb építmény nem helyezhető el.”

6. §

A HÉSZ 45. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2)	A vízgazdálkodással összefüggő területek:

- a) folyóvizek medre és partja, a természetes állóvizek medre és partja, (Vf).

- Az élővízfolyások a város területén a következők: Gyöngyös patak, Perint patak, Kozár-Borzó patak, Szünösei patak, Bogáca ér, Arany patak, Perec patak.

- b) a közcélú nyílt csatornák medre és partja, (Vcs).

- Állami tulajdonú árkok

- ba) Őrségi Társulat kezelésében: Sárd ér, Papp árok, Kupor árok, Gally árok, Potyondi árok és mellékága, Apáti csatorna, Konrád majori árok

- bb) Szombathely MJ Város kezelésében: Sallai árok, Pohl árok, Bébic árok, Pick árok, Kerka árok.

- c) 	a vízbeszerzési területek, és védőterületeik (Vb).”

7. §

A HÉSZ 54. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1)	A távhőellátásra javasolt területen a távhővezeték elhelyezésének lehetőségét a közművek létesítése során kell biztosítani.”

8. §

A HÉSZ 61. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2)	Elektromos vezetékek:

a) 	Nagyfeszültségű föld feletti vezeték esetén a védőtávolság

aa) 400 kV-on		 20 m

ab) 120 kV-on		 13 m

ac) 1-35 kV-on		   5 m normál biztonság (külterület) estén

ad) 1-35 kV-on 		2,5 m fokozott biztonság (belterület) esetén

ae) 1 kV-on		  1 m

b)    Nagyfeszültségű föld feletti burkolt vezeték esetén a védőtávolság

ba) 1-25kV-on		 2,5 m normál biztonság (külterület) estén

bb) 1-25kV-on	 	1,25 m fokozott biztonság (belterület) esetén

c)   Nagyfeszültségű föld alatti vezeték esetén a védőtávolság

ca) 35kV-nál nagyobb	 1,5 m

cb) 35kV-nál kisebb	   1 m”

9. §

A HÉSZ 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

10. §

A HÉSZ

a)	5. § (5) bekezdésében az „engedélyezhető” szövegrész helyébe a „változtatható” szöveg,

b)	6. § (2) bekezdésében az „5” szövegrész helyébe a „3” szöveg és

c)	55. § (4) bekezdés a) pontjában a „be kell mutatni az építmény építéstörténetét, fényképekkel” szövegrész helyébe a „fényképekkel kell” szöveg

lép.

11. §

Hatályát veszti a HÉSZ

1.	I. rész I. fejezete,

2.	2. § (5) bekezdésében a „– telekalakítás, elvi építési engedélyezés stb.–” szövegrész,

3.	4. § (3), (11) és (16) bekezdése,

4.	4/A. § (3) bekezdés a) pontja,

5.	5. § (1) bekezdése,

6.	6. § (1) bekezdése,

7.	7. § (1) bekezdése,

8.	8. § (1) bekezdése,

9.	9. § (1) bekezdése,

10.	10. § (1) és (3) bekezdése,

11.	12. § (1) bekezdése,

12.	13. § (1), (4) és (8) bekezdése,

13.	15. §-a,

14.	16. § (1) bekezdése,

15.	24. § (3) bekezdése,

16.	25. § (3) bekezdése,

17.	26. § (3) bekezdése,

18.	28. §-a és az azt megelőző „Általános előírások” alcím,

19.	33. §-a,

20.	35. §-a és az azt megelőző „Erdőterületek (E)” alcím,

21.	39. § (1) bekezdése,

22.	46. § (1) bekezdésében az „A jelen rendelet övezeti előírásaiban szabályozott, hogy mely övezetekben nem lehet a kötelező zöldfelületi fedettségnél a többszintes növényállományt figyelembe venni.” szövegrész;

23.	47. § (7) bekezdése,

24.	48. § (1)-(2) bekezdése,

25.	50. § (4) bekezdése és (8) bekezdésében az „A beruházásra engedély csak akkor adható, ha a többletfelszíni víz megfelelő biztonsággal továbbvezethető a befogadóig.” szövegrész,

26.	55. § (1)-(3) bekezdése,

27.	58. § (3) és (5) bekezdése és

28.	62. § (6) bekezdése.

12. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.

13. §

E rendelet rendelkezéseit a hatályba lépését követően induló eljárásoknál kell alkalmazni.

/: Dr. Puskás Tivadar :/	/: Dr. Károlyi Ákos :/

polgármester	jegyző