Műszaki leírás

OLAD     SPORTCENTRUM

### Szombathely  HRSZ:3758

Tervezési feladat:

A megbízó irodánkat bízta meg egy nagyközönség számára épülő „sport-szabadidő centrum” megtervezésével, Szombathely oladi szabadidő központ területére.

A tervezésnél figyelembe kellet venni Szombathely illetve vonzáskörzetében keresett szabadidős illetve szervezett sportigényeket, valamint a Szombathely Megyei Jogú Város pályázati kiírását.

A programba bekerültek a sportcélú tevékenységekhez társuló szolgáltatói feladatok is (kávézó, sportbolt, étterem és sportszálló).

Funkcionális leírás:

A létesítményben a következő sportpályák kerültek elhelyezésre:

- kétpályás teniszcsarnok ( alkalmas nemzetközi tollaslabda lebonyolításra is)

- négy darab fallabda pálya

- többfunkciós sportpálya  ( tollas, asztalitenisz, stb. )

- wellnes egység  ( szaunák, gőz, medence, massage, stb. )

- kondicionáló terem

- egyéb termek ( fitness, tánc, stb. )

Ezen egységek kiszolgálásához biztosítottuk a szükséges férfi-női öltözőket, vizesblokkokat, szertárakat, valamint nézők számára lelátókat (épített, mobil).

A külső pályák használóinak külön öltöző és vizesblokk lehetőséget terveztünk.

Az épületen belül kialakításra került még egy kávézó, étterem ( a szükséges konyhaegységgel ),

sportbolt (bérlés, javítás), recepció (bérlés), felügyeleti és elsősegélyhely, raktárak, vízgépészeti helyiség, kazánház, szellőző gépház, személyzeti öltözőblokk valamint „gondnoki” lakás és iroda.

A sportcsarnokhoz kapcsolódóan tervezésre került egy negyven szobás sportszálló, ami alkalmas versenyek lebonyolítása során is szálláslehetőség biztosítására.

Saját területen alakítottuk ki a szükséges parkírozókat, valamint közvetlen kapcsolatot biztosítottunk a szálló valamint a sportcentrum megközelítésére és gazdasági feltöltésére.

Szintadatok:

-3,00 alagsori padlóvonal

+0,00  a földszinti padlóvonal

+3,85  I. emeleti padlóvonal

+7,70 II. emeleti padlóvonal

-0,03 a kapcsolódó járdaszint

Épületszerkezetek:

Alapozás:

a pillérek alá kehelyalapok készülnek, talpgerendával, hagyományos részen sávalap

Vízszigetelés:

talajnedvesség elleni szigetelés készül, 1 réteg 4mm hegesztett VILLAS

szigeteléssel.

A vizes helyiségekben, zuhanyzókban víz elleni kent szigetelés készül.

Falazat:

Részben betonpilléres vázszerkezet, részben hagyományos téglablokkos szerkezet.

A válaszfalak 10 cm-es tégla válaszfallapokból készül.

Födém:

a födémek erősített betonpaneles rendszerűek

Áthidalások:

porotherm, monolit vasbeton, illetve acél áthidaló szerkezetű

Lépcső:

lépcsők vasbeton szerkezetűek, járólap burkolattal.

Lapostetők:

Részben RR. Fatartókkal, részben paneles fedéssel készülnek.

Villas rendszerű lapostető szigetelés készül

Előtetők fémlemez burkolásúak.

Hőszigetelések:

A födémekben hőszigetelés, illetve hanglágyusztató réteg készül. Az áthidalók hőhidmentesek.

Nyílászárók:

Külső nyílászárók: bejárati ajtók, üvegfalak hőhidmentes alumínium rendszerűek. Belső ajtók Hörmann ZK típusúak.

Burkolatok:

A padlóburkolatok terv szerint készülnek, sportpályák előírásoknak megfelelő keményborítású burkolattal . A vizes helyiségekben a csempe- és padlóburkolata  rugalmas, vízálló ragasztóval és fugázóval készül.

Homlokzati burkolatok:

Látványterv szerinti téglaburkolat kialakítással

Szombathely, 2007 november

Gáspár Péter

Vezető tervező